|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор ОАО "«Стеклозавод «Неман»" |
|  | __________________ / С.А. Лапицкий / |
|  | "____" ________________ 20__ г. |

Отчет

об оценке воздействия на окружающую среду

планируемой хозяйственной деятельности по объекту:

" Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО «Стеклозавод «Неман», расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8"

Разработан: Главный специалист Мальевская Ольга Викторовна

| Индивидуальный предприниматель | О.В. Мальевская |
| --- | --- |

"____" _______________ 20__ г.

Гродно 2025

РЕФЕРАТ

Ключевые слова: ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, СТОКИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной деятельности по объекту: "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8".

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту: "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8".

Содержание

Введение	9

1. Общая характеристика планируемой деятельности (объекта)	12

2 Оценка существующего состояния окружающей среды	16

В отчете об ОВОС оценено существующее состояние окружающей среды с учетом данных по динамике состояния окружающей среды за последние 5 лет.	16

2.1.1 Природные компоненты и объекты	16

2.1.2 Климат и метеорологические условия	18

2.1.4 Поверхностные воды	20

2.1.5 Геологическая среда и подземные воды	25

2.1.6 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров, растительный и животный мир	27

2.1.7 Природоохранные органичения и социально-эколномические условия осуществляемой деятельности	34

3 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду	41

3.1 Воздействие на атмосферный воздух	41

3.2. Воздействие физических факторов	46

3.2.1. Шумовое воздействие	46

3.2.2. Воздействие вибрации	48

3.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний	50

3.2.4. Воздействие электромагнитных излучений	51

3.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды	53

3.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров	56

3.5 Воздействие на растительный и животный мир.	56

3.6 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране	56

4 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды	57

4.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха	57

4.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия	62

4.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод	148

4.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа	148

4.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова	148

4.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов	148

4.7. Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами	148

4.8 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране	148

4.9 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций	149

4.10 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий	151

4.11. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду	152

5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия	153

6 Альтернативы планируемой деятельности	157

7 Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности (в случае трансграничного воздействия)	161

8 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)	162

9 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности	167

10 Выводы по результатам проведения оценки воздействия	169

Список использованных источников	171

Приложения	173

Введение

Оценка воздействия на окружающую среду планируемого строительства выполнена на основании:

	задания на проектирование по объекту "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8";

	письма филиала Государственного учреждения "Гродненский об-ласной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды " от 28.02.2025 №26-5-27/107.

Базовый размер санитарно-защитной зоны для рассматриваемого объ-екта воздействия устанавливается пунктом 160 (Производство художественного литья и хрусталя) и пунктом 161 (Производство стеклянной ваты и шлаковой шерсти) приложения 1 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847 и составляет 300 м.

Для предприятия ОАО «Стеклозавод Неман» установлены и утверждены расчетные границы санитарно-защитной зоны с сокращением по жилой зоне и получено санитарно-гигиеническое заключение.

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятель-ности.

Проектируемый объект соответствует критериям отнесения хозяй-ственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности, установлен-ным в приложении к Указу Президента Республики Беларусь 24.06.2008 № 349 "О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности" (объекты производства стекла, включая стекловолокно, проектной мощностью 20 тонн в сутки и более).

Рассматриваемый объект подлежит оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 1.38 статьи 7 Закона Рес-публики Беларусь "О государственной экологической экспертизе, страте-гической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду №399-3 от 18.07.2016 г: "объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны 300м".

Оценка воздействия на окружающую среду для рассматриваемого объекта проводится впервые.

Рассматриваемый объект является объектом государственной эколо-гической экспертизы в соответствии с пунктом 1.4 статьи 5 Закона Республики Беларусь "О государственной экологической эксперти-зе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окру-жающую среду" №399-3 от 18.07.2016 г.": архитектурные и при односта-дийном проектировании строительные проекты (в том числе с внесенны-ми изменениями) в случае, если проектные решения в них превышают нормативы допустимого воздействия на окружающую среду и объемы ис-пользования природных ресурсов, установленные в утвержденной про-ектной документации) на .: "возведение, реконструкцию объектов, ука-занных в статье  7 настоящего Закона (за  исключением размещаемых в со-ответствии с утвержденными в установленном порядке градостроитель-ными проектами детального планирования капитальных строений (зда-ний, сооружений) жилищного и социально-культурного назначения, объ-ектов инженерной инфраструктуры, объектов, предпроектная (предынве-стиционная) документация на которые разрабатывается в форме задания на проектирование, объектов, указанных в пункте  2 настоящей статьи)".

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду пла-нируемой хозяйственной деятельности являются:

	всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельно-сти до принятия решения о ее реализации;

	принятие эффективных мер по минимизации возможного значи-тельного негативного воздействия планируемой деятельности на окружа-ющую среду и здоровье человека.

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следу-ющие задачи:

1. Проведен анализ проектных решений.

2. Оценено современное состояние окружающей среды района пла-нируемой деятельности, в том числе природные условия, существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду, состояние компонентов природной среды.

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой деятельности.

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятель-ности на окружающую среду.

5. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате планируемой хозяйственной деятельности.

Размещение промплощадки ОАО “Стеклозавод “Неман” предусмотрено на территории г. Березовка Лидского района, промплощадки очистных сооружений – с восточной стороны границы г.Березовка на территории Лидского района вблизи границы Новогрудского района (расстояние около 100м), поэтому процедура общественных обсуждений проводится для заинтересованной общественности Лидского и Новогрудского районов.

Процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, ка-сающиеся трансграничного воздействия по следующим основаниям:

	площадка размещения Объекта не имеет общих границ со страна-ми, граничащими с Республикой Беларусь;

	в зону воздействия площадки размещения Объекта не входят территории административных единиц сопредельных государств.

1. Общая характеристика планируемой деятельности (объекта)

Закон Республики Беларусь "Об охране окружающей среды" от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;

предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

Ассортимент ОАО «Стеклозавод «Неман» представлен 5-ю тысячами изделий для сервировки домашнего стола, кафе, ресторанов, интерьеров домов и офисов. Они разнообразны по назначению, форме, цветовой гамме и декорированию красками, пудрами, золотом, склейкой разнообразных форм. Это вызывает закономерный интерес у покупателей во всем мире.

Имея мощную дилерскую и представительскую сети в странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, ОАО «Стеклозавод «НЕМАН» экспортирует свою продукцию в Россию, Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Молдову, Казахстан, Азербайджан, Грецию, Италию, Францию, США, Германию, Нидерланды, Бельгию, Болгарию. Широкий ассортимент стеклянных и хрустальных изделий представлен в фирменных магазинах завода.

Своевременно реагируя на изменения конъюнктуры рынка, проводя сбалансированную экономическую и маркетинговую политику, совершенствуя технологические возможности предприятия, ОАО «Стеклозавод «НЕМАН» по праву занимает лидирующее положение в области производства и сбыта изделий из стекла и хрусталя. Участие в крупнейших выставках и ярмарках – Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Брюссель, Париж – подтверждает высокое мастерство наших потомственных стеклодувов.

Модернизация цеха предусмотрено планом развития ОАО «Стеклозавод «Неман» и осуществляется в соответствии с решением Лидского районного исполнительного комитета.

Площадка планируемой модернизации объекта расположена на территории Открытого акционерного общества "Стеклозавод Нёман". Существующее предприятие расположено на земельном участке с кадастровым номером 423650600003000184, расположенного по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, 8, площадью 15,139га, согласно государственному акту о госрегистрации. Предприятие граничит: на северо-востоке – 100 м ул. Дзержинского, на севере – 10 м ул. Дзержинского, на северо-западе – 35 м ул. Дзержинского, на юго-западе – 100 м ул. Нёманская, на юге– 55 м ул. Новогрудская.

Площадки размещения и обслуживания очистных сооружений, шламонакопителей расположены в границы населенного пункта г.Березовка на земельном участке с кадастровым номером 424300000001000018 площадью 14,1311, на земельном участке с кадастровым номером 424300000001000016 площадью 14,2437 га, на земельном участке с кадастровым номером 424300000001000017 площадью 1,266 га отведенных в постоянное пользование Открытое акционерное общество "Стеклозавод Нёман". Площадка граничит друг с другом и расположены с севера, вотока и запада в оружении землеь для ведения лесного хозяйства, с юга – неиспользуемые земли г.Березовка.

Площадка Объекта расположена вне границ природных территорий, подлежащих специальной озране. Урез воды ближайшего поверхностного водного объкта р. Неман расположен на расстоянии 2200 м.

Проектными решениями предусматривается ликвидация систем очистки газов существующих источников выделений загрязняющих веществ (печь полимеризации и стол охлаждения линии производства стекловаты) вместе с существующими кирпичными дымовыми трубами и устройство взамен систем очистки АС-1 и АС-2 для двух источников выделений с устройством новых дымовых труб для отвода очищенных дымовых газов.

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в оснащении существующих источников выделения (камера полимеризации и стол охлаждения линии по производству стекловаты) новыми современными проектируемыми системами очистки.

Проектируемая система очистки загрязняющих веществ АС-1.

Проектными решениями предусматривается три степени очистки выбросов загрязняющих веществ от камеры полимеризации.

Первая ступень очистки будет выполняться существующим 2-х ходовым рукавным фильтром.

Вторая ступень очистки осуществляется проектируемой распылительной башней (мокрым скруббером).

Одним из наиболее рациональных способов эффективной очистки газов и воздуха от аммиака, фенола, формальдегида на производствах, (особенно, в комплексе с другими газообразными и аэрозольными поллютантами), является мокрая физическая (водяная) абсорбция в силу их хорошей растворимости в воде, что позволяет эффективно сорбировать аммиаковые включения даже с использованием в качестве жидкостного агента обычной технической воды, особенно – охлажденной.

Распылительная башня работает по принципу противотока газ-жидкость: газовоздушная смесь поступает через нижний вход башни и, проходя снизу-вверх через слой наполнителя, в конечном итоге выводятся через верхний выходной патрубок с помощью антикоррозийного вентилятора. Вода равномерно распыляется на слой наполнителя через распылительные форсунки в верхней части башни, а затем стекает к нижней части башни. Поскольку поднимающиеся газовоздушная смесь и опускающийся водяной туман постоянно контактируют в слое наполнителя, концентрация загрязняющих веществ в поднимающемся потоке воздуха уменьшается и на выходе из башни достигает требуемого уровня. Напротив, концентрация загрязняющих веществ в нисходящей жидкости увели-чивается. Производительность распылительной башни по воздуху 30000 м3/ч, производительность по воде 60 м3/час, максимальная входная температура t=200°C, потери давления 4000 Па, вес с водой 850 кг, высота 5,65 м, диаметр 1,1 м.

К распылительной башне скруббера предусматривается подключение ёмкости с водой объёмом 5 м3. Вода циркулирует между распылительной башней и данной ёмкостью. Когда концентрация загрязняющих веществ в циркулирующей жидкости достигнет 0,15%, вода сливается в канализацию предприятия и отводится для дальнейшей очистки на очистные сооружения.

Третья степень очистки воздушной смеси предусматривается угольным фильтром марки ZYF-8C-E. Фильтрационная очистка с использованием активированного угля базируется на адсорбционной способности активированного угля удалять низкие концентрации широкого спектра загрязняющих веществ. При классической фильтрации активированным углем адсорбция происходит в направлении, в котором молекулы загрязняющего вещества прилипают к гранулам углерода. Когда фильтр насыщается, его необходимо заменить или регенерировать (путем сжигания или термической реактивации). Производительность угольного фильтра марки ZYF-8C-E по воздуху 30000 м3/ч., площадь фильтрации 11,52 м2, скорость воздуха в фильтре 0,53 м/сек, потери давления 850 Па, длина 2,8м, высота 2,0 м, ширина 1,6 м.

В проектируемой системе очистки АС1-1 используется вентилятор мощностью 30 кВт, производительностью по воздуху 30000 м3/ч.

Очищенные дымовые газы отводятся в атмосферный воздух через проектируемую дымовую трубу для выброса газовоздушной смеси в атмосферу (проектируемый организованный источник выбросов) - №0654.

Проектируемая система очистки загрязняющих веществ АС-2.

Проектными решениями предусматривается три степени очистки выбросов загрязняющих веществ от стола охлаждения и аналогична очистке выбросов от камеры полимеризации.

Первая ступень очистки будет выполняться существующим фильтром монокамерный F27055.

Вторая ступень очистки осуществляется проектируемой распылительной башней (мокрым скруббером системы Вентури). Производительность распылительной башни по воздуху 20000 м3/ч, производительность по воде 60 м3/час, максимальная входная температура до t=200°C, потери давления 4000 Па, вес с водой 850 кг, высота 5,65 м, диаметр 1,1 м.

Третья степень очистки воздушной смеси предусматривается угольным фильтром марки ZYF-8C-E. Производительность угольного фильтра марки ZYF-8C-E по воздуху 20000 м3/ч., площадь фильтрации 11,52 м2, скорость воздуха в фильтре 0,53 м/сек, потери давления 850 Па, длина 2,8м, высота 2,0 м, ширина 1,6 м.

В проектируемой системе очистки АС-2 используется вентилятор мощностью 30 кВт, производительностью по воздуху 20000 м3/ч.

Очищенные дымовые газы отводятся в атмосферный воздух через проектируемую дымовую трубу для  выброса газовоздушной смеси в атмосферу (проектируемый организованный источник выбросов) - №0655.

2 Оценка существующего состояния окружающей среды

В отчете об ОВОС оценено существующее состояние окружающей среды с учетом данных по динамике состояния окружающей среды за последние 5 лет.

2.1.1 Природные компоненты и объекты

Природно-ресурсный потенциал района - совокупность природных богатств (минерально-сырьевых, климатических, земельных, водных, биологических). Месторождения полезных ископаемых представляют собой естественные скопления полезных ископаемых, по количеству, качеству и условиям залегания пригодных для промышленного и иного хозяйственного использования. Количественная оценка минеральных ресурсов выражается запасами выявленных и разведанных полезных ископаемых, которые в свою очередь, в зависимости от достоверности подсчета запаса, разделяются на категории.

Территория Лидчины богата многочисленными нерудными полезными ископаемыми, которые в основном приурочены к отложениям четвертичного периода: легкоплавкие глины, мел и мергель, песчано-гравийный материал, строительный песок, сапропели. Из топливно-энергетического сырья нужно отметить месторождения торфа. На предприятии для производства продукции, а тоаже при осуществлении строительной деятельности используются песок, песчано-гравийный материал.

Пески.

В 2,5-3 км южнее и юго-западнее деревни Минойты расположено месторождение песков «Минойты», представляющее собой озовый холм. Это узкий извилистый вал длиной около 500 метров, шириной 30 метров и высотой до 10 метров водно-ледникового происхождения, который образовался в результате накопления обломочного материала в руслах водного потока или трещинах ледника. Тут залегают средне- и крупно-зернистые пески, 50% которых содержит фракции размерами более 0,5-1мм. Геологические запасы, разведанные на данный момент, составляют 29,6 куб. м. Разработку месторождения ведет арендное предприятие «Лидастроймонтаж». Пески используются в строительстве.

Песчано-гравийный материал.

В районе разведано несколько таких месторождений. Самые крупные: «Чеховцы» (район деревни Колышки), «Маломожейковское», «Подольховка», « Мигуны» и др. Запасы 6,6 млн.м.куб. Используется материал в строительстве, дорожных работах и т.д.

Прочие исходные материалы для производства продукции предприятия являются привозными: полевой шпат, мел мелкогранулированный, доломит, сода кальцинированная техническая, бура пятиводная. Дополнительное использование недр Лидского и Новогрудского районов не планируется.

2.1.2 Климат и метеорологические условия

Площадка размещения относится к подрайону IIВ климатического районирования территории Республики Беларусь для строительства, согласно СНБ 2.04.02–2000.

Данные по метеорологическим характеристикам и климатическим параметрам получены на основании письма филиала Государственного учреждения "Гродненский обласной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды " от 28.02.2025 №26-5-27/107.

Таблица 2.1.2.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Наименование характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| Коэффициент рельефа местности |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,4 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,5 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |  |
| 4 | 5 | 12 | 13 | 20 | 15 | 21 | 10 | 2 | Январь |
| 13 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 18 | 20 | 5 | Июль |
| 9 | 8 | 12 | 13 | 16 | 12 | 17 | 13 | 3 | Год |
| Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

Таблица 2.1.2.2 Климатические параметры

| № п/п | Климатические параметры |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сумма осадков за зимний период (ноябрь-март), мм | 224 |
| 2 | Сумма осадков за теплый период (апрель-октябрь), мм | 438 |
| 3 | Наибольшая глубина промерзания грунта, мм | 113 |
| 4 | Наибольшая высота снежного покрова на последний день декады, см | 49 |
| 5 | Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни | 59 |

2.1.3 Атмосферный воздух

Данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха получены на основании письма филиала Государственного учреждения "Гродненский об-ласной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды " от 28.02.2025 №26-5-27/107

Таблица 2.1.3.1 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| № п/п | Код | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, мкг/куб. м |  |  | Значения концентраций, мкг/куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная разовая | среднесуточная | среднегодовая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 300 | 150 | 100 | 77 |
| 2 | 0008 | Твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм | 150 | 50 | 40 | 43 |
| 3 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 500 | 200 | 50 | 38 |
| 4 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5000 | 3000 | 500 | 617 |
| 5 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 250 | 100 | 40 | 43 |
| 6 | 1071 | Фенол (гидроксибензол) | 10 | 7 | 3 | 2,2 |
| 7 | 0303 | Аммиак | 200 | - | - | 42 |
| 8 | 1325 | Формальдегид (метаналь) | 30 | 12 | 3 | 20 |

По результатам анализа фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сделан вывод об отсутствии превышений по контролируемым загрязняющим веществам над действующими нормативами предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в атмосферном воздухе. Исходя из данных за 2019-2024 год наблюдается положительная тенденция изменения температуры, в Лиде становится теплее из-за изменения климата. Наиболее высокая температура была в 2020 году. Наименьшая температура воздуха за данную пятилетку составила в 2021 году. Четкой тенденции выпадения осадков не наблюдается. Более мокрым годом является 2021 год. Наиболее сухим является 2023 год. (https://www.meteoblue.com)

По данным за последние пять лет в Гродненской области, в том числе в Лидском и Новогрудском районах, наблюдается незначительное повышение выбросов от стационарных источников выбросов. Из основных загрязняющих веществ наибольший вклад в выбросы от стационарных источников выбросов в Гродненской области вносит метан, за ним следует оксид углерода, оксиды азота и ЛОС. Превалирующую роль в выбросах загрязняющих веществ от стационарных источников демонстрируют сельское, лесное и рыбное хозяйство в период с 2019 по 2023 год. За данный период отмечается устойчивое снижение выбросов от горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Наблюдается стабильное количество выбросов от транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности сравнивая с предыдущим пятилетием. За данный период наблюдается сравнительное снижение удельного веса уловленных и (или) обезвреженных загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников выбросов.

Фактическая концентрация веществ в атмосферном воздухе г. Березовка в точках отбора на 01.07.2025 отражено в отчете ГУ «Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии (https://cge-lida.by/4586).

В Гродненской области, включая Лидский и Новогрудский районы, возросло количество оснащенных газоочистными установками источников выбросов на 0,7 тыс. источников выбросов по сравнению с предыдущим пятилетием. (Национальный доклад о состоянии окружающей среды Республики Беларусь за 2019 – 2022 годы).

В целом климатические условия района благоприятны для
формирования природных растительных комплексов и самоочищения
окружающей среды.

2.1.4 Поверхностные воды

Состояние поверхностных сточных вод в значительной степени определено гидрометеорологическими и погодно-климатическими условиями года.

Практически вся территория Гродненской области относится к бассейну реки Неман и ее притокам: Березине, Гавье, Дитве, Лебеде, Котре (справа), Уше, Сервачи, Щаре, Ласосно (слева).

На северо-востоке протекает река Вилия (с Ошмянкой). На северо-западе начинается река Нарев- приток реки Висла.

Известен Августовский канал, который соединил бассейны Немана и Вислы. Самые крупные озера: Белое, Рыбница, Молочное, Свитязь (в пределах Свитязянского ландшафтного заказника), Свирь и Вишневское (на границе с Минской областью).

Наибольшая река Лидского района - Неман с притоками Гавья, Дитва, Нарва. Есть 4 небольших озера: Величковское, Глухово, Пральня, Колодка, много искусственных водоемов.

Согласно классификации поверхностных водных объекта в соответствии со статьей 5  Водного кодекса Республики Беларусь, Неман относится к большим рекам, протяжённость свыше 500 км.

Оценка состояния поверхностных вод по гидрологическим показателям за II квартал 2025 года.

Средняя температура воздуха за апрель на территории бассейна р. Неман составила 9,3 °С, что выше климатической нормы на 1,9 °С. Средняя температура воздуха в мае составила 10,1 °С, что на 2,8 °С ниже климатической нормы. В июне температура воздуха составила 16,1 °С, что на 0,4 °С ниже климатической нормы.

За апрель в среднем по бассейну р. Неман выпало 15,8 мм осадков, что составило 39% климатической нормы. За май в среднем по бассейну выпало 91,1 мм осадков, что составило 141 % климатической нормы. За июнь в среднем по бассейну р. Неман выпало 86,5 мм осадков, что составило 121 % климатической нормы.

В апреле на реках бассейна р. Неман наблюдался в основном спад уровней воды и ровный их ход, лишь у г. Гродно преобладал рост уровня воды с интенсивностью до 12 см за сутки. В первой половине мая на реках бассейна наблюдался в основном спад уровней воды. Обильные осадки во второй половине месяца обусловили рост уровней воды: на р. Неман с интенсивностью до 20 см, а на р. Вилия до 40 см за сутки. На р. Вилия у аг. Стешицы вода вышла на пойму. В июне наблюдались колебания уровней воды с интенсивностью 1-21 см за сутки, на притоках – до 50 см за сутки. На притоке р. Неман р. Россь у д. Студенец в конце месяца вода вышла на пойму, а на р. Вилия у аг. Стешицы уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.

В течение второго квартала на р. Неман у г. Гродно наблюдались неблагоприятные условия для работы речного транспорта.

В апреле и мае водность р. Неман оказалась значительно меньше обычной для этого времени года, в июне водность была близка к норме и несколько меньше ее.

В апреле средняя температура воды в реках бассейна р. Неман составила 9,5 °С, что выше нормы на 1,7 °С. Средняя температура воды в мае составила 12,0 °С, что на 2,5 °С ниже нормы. В июне температура воды в реках в среднем прогрелась до 17,2 °С, что ниже нормы на 1,0 °С.

Оценка состояния поверхностных вод по гидрохимическим показателям за II квартал 2025 года.

Во II квартале 2025 г. мониторинг поверхностных вод в бассейне р. Неман проводился в 47 пунктах наблюдений (на 18 водотоках и 9 водоемах).

Содержание растворенного кислорода для водотоков, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных (в открытый период должно быть не менее 8 мгО2/дм3, в подледный период – не менее 6 мгО2/дм3) на протяжении II квартала 2025 г. в основном сохранялось благоприятным для устойчивого функционирования водных экосистем и изменялось от 8 мгО2/дм3 до 14,6 мгО2/дм3, исключение составили случаи незначительного дефицита содержания растворенного кислорода в воде р. Вилия ниже г. Вилейка (7 мгО2/дм3 в апреле) и р. Гожка ниже г. Гродно (7,8 мгО2/дм3 в июне).

Содержание растворенного кислорода в воде иных поверхностных водных объектов также сохранялось благоприятным (в открытый период должно быть не менее 6 мгО2/дм3, в подледный период – не менее 4 мгО2/дм3) и изменялось от 6,8 мгО2/дм3 до 14,7 мгО2/дм3.

Исходя из значений водородного показателя (рН=7,2-8,7), реакция воды в бассейне р. Неман характеризуется как нейтральная и щелочная (по классификации А.М.Никанорова) (показатель качества в пределах 6,5-9,5). Содержание взвешенных веществ (при ПДК не более 25 мг/дм3) фиксировалось от <3 мг/дм3 до 14,8 мг/дм3 (с максимумом в воде оз. Вишневское в мае). Во II квартале 2025 г. среднее значение удельной электрической проводимости составило 431,2 мкСм/см, максимальное – 589 мкСм/см в воде р. Лидея ниже г. Лида в мае.

Температура воды поверхностных водных объектов составляла 2,1-20,7 °С. Прозрачность водоемов была не менее 0,4 м (оз. Вишневское).

Минеральный состав воды поверхностных водных объектов бассейна р. Неман соответствовал нормальному функционированию водных экосистем и составил: кальций – 13-163 мг/дм3, магний – 6,2-39 мг/дм3, гидрокарбонат-ион – 15,3-291 мг/дм3, хлорид-ион – <10-38,4 мг/дм3, сульфат-ион – 4,8-48,3 мг/дм3.

Во II квартале 2025 г. среднее значение минерализации воды (327 мг/дм3) характерно для природных вод со средней минерализацией, максимум показателя зафиксирован в воде р. Гожка ниже г. Гродно (478 мг/дм3) в мае, не превышая норматив качества воды (ПДК не более 1000 мг/дм3).

Концентрации легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) для поверхностных водных объектов, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных (при ПДК не более 3,0 мгО2/дм3), варьировались от 1 мгО2/дм3 до 5,3 мгО2/дм3 (1,8 ПДК). Случаи превышения норматива качества воды по данному показателю (более 3 мгО2/дм3) были зафиксированы в воде р. Щара ниже г. Слоним (до 5,3 мгО2/дм3, 1,8 ПДК в апреле и июне) и выше г. Слоним (4,6 мгО2/дм3, 1,5 ПДК в апреле), р. Исса г. Слоним (4 мгО2/дм3, 1,3 ПДК в апреле), р. Свислочь н.п. Диневичи (3,9 мгО2/дм3, 1,3 ПДК в апреле) и р. Сервечь г.п. Кривичи (3,4 мгО2/дм3, 1,1 ПДК в мае).

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде иных поверхностных водных объектов бассейна р. Неман (при ПДК не более 6,0 мгО2/дм3) изменялось от 0,9 мгО2/дм3 до 5,7 мгО2/дм3 и находилось в пределах норматива качества воды. Содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr) для рек, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных, составило 10,3-55 мгО2/дм3 (при ПДК не более 25 мгО2/дм3), максимум (2,2 ПДК) был зафиксирован в воде р. Щара ниже г. Слоним в апреле, также случаи повышенного содержания данного показателя были отмечены в апреле, мае и июне в воде р. Щара выше г. Слоним (до 2,1 ПДК), в мае и июне в воде р. Гожка ниже г. Гродно (до 2,04 ПДК), в апреле и июне в воде р. Черная Ганьча н.п. Лесная (до 1,9 ПДК), в апреле и мае в воде р. Щара ниже г. Слоним (до 1,9 ПДК), р. Сервечь г.п. Кривичи (до 1,6 ПДК), р. Вилия ниже и выше г. Вилейка (до 1,3 ПДК), 4 км и 6 км северо-восточнее г. Сморгонь (до 1,2 ПДК), в мае в воде р. Исса г. Слоним (1,7 ПДК) и р. Вилия н.п. Быстрица (1,1 ПДК), в июне в воде р. Свислочь н.п. Диневичи (1,1 ПДК). Для иных поверхностных водных объектов бассейна р. Неман содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr) составляло 9-57 мгО2/дм3 (должно быть не более 30 мгО2/дм3) с максимумом (1,9 ПДК) в воде р. Неман ниже г. Мосты в мае.

Во II квартале 2025 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечено уменьшение (на 7,6 %, 8,9 % и 7,2 %) количества проб с избыточным содержанием органических веществ (по ХПКCr), нитрит-иона и фосфат-иона соответственно. При этом следует отметить участившиеся случаи (на 4,8 %) повышенного содержания аммоний-иона. Подавляющее большинство проб по анализируемым показателям, отобранных в поверхностных водных объектах бассейна р. Неман не превышают норматив качества воды (рис.1).

Рис 1 – Количество проб воды с повышенным содержанием биогенных веществ (в % от общего количества проб) поверхностных водных объектов бассейна р. Неман во II квартале 2024 – 2025 гг.

Во II квартале 2025 г. содержание аммоний-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Неман варьировалось от 0,002 мгN/дм3 до 0,815 мгN/дм3, максимум (2,1 ПДК) зафиксирован в р. Крынка н.п. Генюши в апреле.

Во II квартале 2025 г. содержание нитрит-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Неман варьировалось от <0,0025 мгN/дм3 до 0,072 мгN/дм3, максимум (3 ПДК) зафиксирован в воде р. Крынка н.п. Генюши в апреле.

Содержание фосфат-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна в течение II квартала 2025 г. варьировалось от 0,005 мгР/дм3 до 0,2 мгР/дм3, максимум (3 ПДК) зафиксирован в воде р. Котра ниже г. Скидель в июне.

Во II квартале 2025 г. содержание фосфора общего в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Неман варьировалось от 0,01 мг/дм3 до 0,29 мг/дм3, максимум (1,5 ПДК) зафиксирован в воде р. Уша ниже г. Молодечно в апреле.

Содержание азота по Къельдалю находилось в пределах норматива качества воды (при ПДК не более 5 мг/дм3), максимум отмечен в воде р. Щара ниже г. Слоним (3,29 мг/дм3) в мае.

В бассейне р. Неман наибольшая биогенная нагрузка отмечается в воде р. Крынка н.п. Генюши. Анализируя данные по биогенам за II квартал 2025 г. и аналогичный период 2021 – 2024 гг. можно отметить тенденцию увеличения нагрузки на данном пункте наблюдения с 2023 г. по нитрит-иону и с 2022 г. по аммоний-иону, отмечается снижение концентраций по фосфат-иону, также во II квартале 2025 г. эти показатели на данном участке реки повышены.

Таким образом, в ходе анализа данных за последние пять лет (НСМОС: Мониторинг поверхностных вод) состояние рек бассейна р. Неман было стабильно. Река относится ко второму классу качества по гидробиологическим и гидрохимическим показателям.

На Реке Неман вблизи г.Берёзовка крупных гидросооружений не зафиксировано. Однако на реке имеются: Гродненская ГЭС (в районе Гродно) и Каунасская ГЭС на нижнем течении.

В городе Берёзовка специальные гидротехнические сооружения, такие как дамбы или шлюзы, отсутствуют, однако береговая инфраструктура может присутствовать для рекреации.

Рекреация и биоресурсы: рыбалка (в том числе промысловая), отдых на воде, зарыбление — характерно для бассейна Немана. Водоёмы и водотоки зоны активного природного использования

Водоснабжение для целей производства или хозяйства: возможен частичный забор воды из реки для нужд предприятий

Неман используется для рекреационных целей, таких как рыбалка (в том числе промышленная), отдых на воде и зарыбление, а также для частичного забора воды из реки для нужд предприятий.

2.1.5 Геологическая среда и подземные воды

Город Берёзовка Лидского района расположен в юго-восточной части Лидского района на расстоянии 1,5 км от реки Неман, окружён со всех сторон лесным массивом. Относится к административно-территориальной структуре первичного территориального уровня управления и не имеет подчинённых территорий или поселений, кроме собственно городских. Численность населения города Берёзовки составляет 9,5 тысячи человек.

Территория города Берёзовка (Лидский район, Гродненская область) расположена в пределах Неманской низины и характеризуется плоско-волнистым рельефом с абсолютными отметками 120–140 м над уровнем моря. Геологическое строение представлено мощной толщей четвертичных отложений, сформированных водноледниковыми и моренными процессами. Поверхностный слой сложен моренными суглинками, перекрывающими песчано-гравийные горизонты. Мощность покровных пород в пределах рассматриваемой территории составляет 25–36 м. Плотные моренные суглинки выполняют роль надёжного водоупора, защищая нижележащие водоносные горизонты от проникновения загрязняющих веществ.

Современное преобразование рельефа связано с процессами заболачивания, эрозии и техногенеза (строительством карьеров глубиной до 10-15м, торфоразработок в долинах рек Лидского района, прокладкой мелиоративных каналов).

Согласно анализу данных и результатов мониторинга Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь в период с 2019 по 2024 год данные по преобразованиям рельефа отсуствуют.

Территория Лидского района размещена в пределах Неманского гидрологического района. Глубина залегания грунтовых вод значительно колеблется. В поймах и первой надпойменной террасе она составляет 1-3м, до глубины 10-15м и более в пределах равнины. Уровень залегания грунтовых вод значительно колеблется по порам года, а также при выпадении большого количества осадков он повышается. Мощность водоносных горизонтов колеблется от 3-5м до 12-23м. Грунтовые воды относятся к типу гидрокарбонатных кальциево-магниевых. Это пресные, без цвета, запаха и вкуса, прозрачные, мягкие и средней жесткости грунтовые воды.

На территории Лидчины грунтовые воды озёрно-болотных, современных аллювиальных, древнеаллювиальных, флювиогляциальных отложений основной морены московской стадии днепровского оледенения являются безнапорными, со свободной поверхностью. Водовмещающими отложениями являются пески, реже - супеси. Зеркало грунтовых вод находится на глубине от 1 до 8 м. иногда глубже. Дебиты колодцев изменяются в течение года, и составляют 0,1 л/сек. - 0,6 л/сек. Питание вод осуществляется путем инфильтрации атмосферных осадков и поверхностного стока.

Воды, приуроченные к межморенным, нерасчлененным московско-днепровским отложениям залегают преимущественно между двумя мощными водоупорными слоями, обладают напором и иногда фонтанируют. Мощность этих песчаных водоносных горизонтов колеблется от 4 до 100 м, а глубина из залегания от 8 до 120 м (деревня Верх - Лида).

Питание водоносных горизонтов происходит в основном за счет подтока вод из вышележащих водоносных горизонтов, которые достаточно водообильные, содержат качественную воду и поэтому являются наиболее пригодными для эксплуатации.

Водоносный горизонт, приуроченный к мергельной толще верхнего мела, залегает на глубинах от 84 до 257 м (скважины города Лида), мощность его составляет от 21 до 60 м. Водовмещающими породами является белый мел, мелоподобный мергель и прослойка разнозернистых песков. Вода циркулирует по трещинам, пустотам в мелу и мергелям по песчаным прослойкам. Водообильность горизонта неравномерна, чаще невелика.

Водоносный горизонт в песчаных слоях характеризуется значительной водообильностью, большим напором и хорошим качеством воды, поэтому он может использоваться для водоснабжения крупных хозяйств.

Эксплуатируемым источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является межморенный песчано-гравийный водоносный горизонт, залегающий на глубине 60–63 м. Водоносные породы обладают коэффициентом фильтрации до 10 м/сут и обеспечивают дебит эксплуатационных скважин на уровне 1,8–2,5 л/с. Воды напорные, гидрокарбонатного магниево-кальциевого типа, с минерализацией до 0,3 г/дм³, умеренной жёсткости.

Фактические показатели питьевой воды в контрольных точках г. Березовка на 01.07.2025 отражены в отчете ГУ «Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии (https://cge-lida.by/4586).

Качество подземных вод соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» по химическим и микробиологическим показателям. Концентрации железа, марганца, нитратов, аммонийного азота и других контролируемых веществ не превышают предельно допустимых значений. По своему составу на протяжении всего пятилетнего периода подземные воды находятся в стабильном состоянии, характеризуются низким уровнем антропогенной нагрузки и пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения без дополнительной сложной подготовки.

2.1.6 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров, растительный и животный мир

Рельеф является одним из факторов почвообразования, определяющим перераспределение атмосферных осадков и глубину залегания грунтовых вод.

Город Берёзовка (Лидский район, Гродненская область) расположен в пределах Неманской низины, в зоне сочетания пойменных и надпойменных террас реки Неман с прилегающими плоско-волнистыми равнинами. Абсолютные отметки рельефа колеблются в пределах 120–140 м над уровнем моря. Рельеф в целом спокойный, с незначительными уклонами (1–3°), что обусловлено ледниковыми и водно-ледниковыми процессами четвертичного периода. В пойме реки встречаются пониженные участки с локальным заболачиванием, а на возвышенных надпойменных террасах — слабоволнистые поверхности.

Земельные ресурсы территории представлены в основном землями населённого пункта, сельскохозяйственными угодьями (пашни, сенокосы, пастбища), а также лесными участками и землями водного фонда (береговая полоса и акватория Немана). Значительная часть сельхозугодий находится на равнинных и слабоволнистых поверхностях, пригодных для механизированной обработки.

Почвенный покров города и прилегающих территорий формировался под влиянием моренных и водноледниковых отложений. Наиболее распространены дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы, формирующиеся на моренных и флювиогляциальных отложениях. В пойменных зонах Немана встречаются аллювиальные дерновые почвы, отличающиеся более высоким естественным плодородием и лучшими агрофизическими свойствами. В понижениях и местах с близким залеганием грунтовых вод возможны дерново-глеевые и глеевые почвы.

В целом почвенный покров характеризуется средним и пониженным естественным плодородием, что требует применения удобрений и агротехнических приёмов для повышения урожайности. Почвы подвержены риску водной эрозии лишь на склонах надпойменных террас и прибрежных участках, а также локальному переувлажнению в пониженных элементах рельефа.

На рассматриваемой территории Объекта определены антропогенно-преобразованные почвы. К антропогенным относятся почвы, изменённые в результате хозяйственной деятельности человека до полной потери их природных качеств. К группе деградированных относятся почвы, на которые в том числе оказывается влияние в производственном процессе. Более деградированными являются антропогенно - деградированные на месте торфяно-глеевых и торфяных почв. Они образуются в результате проведения гидромелиоративных работ и последующего интенсивного использования осушенных территорий под пашню, а также в результате нерационального природопользования, которое вызвало развитие эрозионных процессов и минерализацию органического вещества, что приводит к ухудшению и потере урожайности почвы.

Почвы овражно-балочного комплекса покрыты лесной и травянистой растительностью. Их нельзя использовать в сельском хозяйстве. Нарушенные почвы района образовались в результате добычи полезных ископаемых и проведении строительных и других земляных работ, которые вызвали частичное либо полное нарушение почвы. Это торфяники, которые используются под добычу торфа и минеральные карьеры.

В течении 2019-2024 года pH почв рассматриваемых районов в среднем составляет 6,9-8,0. Значение по содержанию нефтепродуктов тяжелых металлов в почве по сравнению с гигиеническими нормативами превышает показатели с промышленных районах города (https://www.minpriroda.gov.by).

Растительный и животный мир

Растительность. Растительность Лидчины представлена лесами, лугами и болотами, а также водной растительностью.

По лесорастительному районированию современный натуральный покров района относится к Неманско-Предполесскому геоботаническому округу подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов.

Существенное влияние на видовой состав лесов и кустарников оказывает климат - достаточно теплое лето и умеренно холодная зима с достаточным количеством осадков (600мм в год). Период активной вегетации составляет 150-154 дня и начинается в середине апреля, а заканчивается в середине октября. При этом наблюдаются ранние заморозки в мае и сентябре, что вредит молодым деревьям и кустарникам. Наиболее опасны подобные заморозки в низинах и на торфяниках.

В целом климат района благоприятен для роста хвойных лесов и неблагоприятен для широколиственных пород (дуба, клена, ясеня). Преобладающими породами деревьев в Лидском районе являются: сосна (возраст 40-50 лет), ель(50-55лет), лиственница (50 лет), дуб(50 лет), а также дуб красный, граб, ясень, клен, акация белая, береза, осина, ольха (черная и белая), липа, тополь, ива, рябина и др.

Хвойные леса распространены на всей территории района, растут в самых разных условиях от песчаных холмов до верховых болот. Самая распространенная порода хвойных лесов района - сосна. Она может расти на бедных песчаных почвах, которые не используются в сельском хозяйстве. Нетребовательность сосны к экологическим условиям обусловило тот факт, что она занимает более половины лесопокрытой площади. Ель более требовательна к экологическим условиям. Она растёт на лучших почвах. В связи с этим во время сельскохозяйственного освоения высекались преимущественно еловые леса. В хвойных лесах растет много кустов (можжевельник, черника, брусника, верес и др.), трав, зеленых мхов, лишайников. Встречаются виды, которые занесены в Красную книгу Беларуси (купальник желтый, волчья ягода, дереза однолетняя, сон-трава, арника горная и др.)

Вдоль рек встречаются дубравы среди которых можно увидеть граб, осину, бузину. Также распространены и мелколиственные леса из берёзы, ольхи, осины. Такие леса встречаются повсеместно, особенно на низких местах, по долинам рек.

Анализ показателей прироста лесов показал, что на Лидчине увеличиваются запасы спелых и переспелых лесов. Изменение в площади лесов и их составе происходит по естественным причинам и под влиянием антропогенных факторов.

Леса являются собственностью государства, его национальным богатством. Леса в Лидском районе используются не только для заготовки древесины, но и для сбора грибов, ягод, лекарственных трав, берёзового сока и охоты.

За лесами ведётся наблюдение. В них строят стоянки, кострищи, мусоросборники, автостоянки, а также проводят санитарную вырубку и высаживают молодняк.

Луговая растительность.

Вторым по распространению типам природной растительности района является луговая. Луга делятся на пойменные и внепойменные.

Пойменные луга приурочены к поймам рек, которые ежегодно затапливаются весенними талыми водами. Размещены в долине Немана и его притоков. В результате этого складываются природные условия, которые не дают развиться лесной растительности. Такие луга ещё называют заливными. Они характеризуются однообразной по видовому составу растительности.в центральной части поймы в условиях среднего увлажнения в их составе преобладают злаки, разнотравье и бобовые. Эти луга являются наиболее ценными сенокосами. Ближе к реке, в пониженных местах, в составе растительности появляются болотные виды: осоки, болотное разнотравье. Вместе с травянистой растительностью на лугах встречаются кустарники: ивы, можжевельник и др.

Внепойменные луга по своему происхождению преимущественно вторичные. Они образовались на месте былых пожаров и лесосек. Приурочены внепойменные луга к междуречьям и водоразделам. В свою очередь эти луга примерно поровну делятся на суходольные и низинные.

Суходольные луга занимают выпуклые части водоразделов и пологие склоны с умеренным увлажнением атмосферными осадками. Травостои обычно низкорастущие и представлены мелкими злаками и разнотравьем (мятлик, тимофеевка, щавель, душистый колосок, ястребок волосистый и др.). По видовому составу эти луга значительно богаче, чем пойменные, но продуктивность их низкая. Используются преимущественно в качестве пастбищ.

Низинные луга приурочены к пониженным элементам рельефа, не занятым поймами рек. Для них характерно достаточное, а местами избыточное увлажнение. В травостое вместе с типичными злаками пойм часто встречается разнотравье (овсяница, девясил, осока, василёк луговой и др.). Низинные луга также отличаются разнообразием видов и немного большей продуктивностью по сравнению с суходольными. Используются преимущественно как пастбища и сенокосы.

Болотная растительность

По характеру минерального питания болота делятся на верховые, низинные и переходные. Самыми распространёнными на Лидчине являются низинные болота. Они занимают более 60% от их общей площади. Низинные болота располагаются в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Соответственно типу питания формируется болотная растительность. Такие болота часто называют травяными, потому что в них преобладают такие болотные виды, как осоки, тростник, камыш, аир, рогоз, хвощ. К ним примешиваются зелёные мхи и болотное разнотравье. Местами на низинных болотах растут ольха, берёзы, ивы.

Верховые болота образуются в результате застаивания поверхностных вод на плоских водоразделах. Питаются верховые болота атмосферными осадками. На таких болотах растёт преимущественно моховая растительность. Особенно широко представлен мох сфагнум, поэтому такие болота ещё называют сфагновыми. Вместе с ним на болотах этого типа встречаются багульник, голубика, клюква, морошка, болотный мирт, пушица. Из деревьев может расти низкорослая сосна.

Переходные болота являются более разнообразными по видовому составу растительности, имеют черты, как верховых, так и низинных болот. Такие болота могут быть лесными, кустарниковыми, травяными или моховыми.

Болота играют важную экологическую роль. Они служат источником питания многих малых рек, почти не тронутым местом обитания болотных видов растений и животных. Болота смягчают микроклимат и вырабатывают даже больше кислорода, чем леса.

Растительность водоёмов.

Растительность водоёмов Лидчины, полностью зависящая от наличия водной акватории очень своеобразна и при этом очень многообразна. Главное место среди водных растений занимают водоросли.

Они встречаются во всех водоёмах, являются основой фитопланктона.

Распространение других растений зависит от природных особенностей водоёмов. Недалеко от берегов обычно растут осоки, аир, полупогружены в воду тростник, камыш. По мере увеличения глубины они заменяются растениями с плавающими листьями, такими, как кувшинка белая и кубышка малая, горец земноводный, рдесты. На большие глубины проникают водоросли и отдельные мхи. Мелкие водоёмы, со стоячей водой, тихие затоки рек обычно зарастают ряской, роголистником, ситнягом. Встречаются в водоёмах нашего района и эндемичные растения, например, водяной орех. Многие водные растения являются своеобразными индикаторами чистоты воды в водоёмах. Они исчезают даже при незначительном загрязнении водоёмов.

Растительность города

На состояние городской среды в целом в значительной степени воздействуют большие пригородные насаждения, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и крупные городские массивы. Действие насаждений других типов (небольшие парки, скверы, насаждения организаций, внутридомовые и др.) носит ограниченный оздоровляющий характер, причем воздействие их усиливается при правильной планировке и организационной структуре как системы озеленения города, так и озеленения отдельных участков в соответствии с их конкретными функциями. Все это очень важно учитывать при определении эффективности зеленых насаждений в городе. Основными факторами, определяющими эффективность зеленых насаждений в городе и степень соответствия их своему функциональному назначению, являются:

– уровень озелененности городских поселений и обеспеченность их площадями зеленых насаждений согласно градостроительным нормам;

– правильность организации и формирования насаждений;

– качественное состояние зеленых насаждений.

Анализ состояния зеленых насаждений в городских поселениях республики, и в частности г. Лида, показывает, что именно в решении вопросов организации и ведения зеленого хозяйства имеются серьезные недостатки:

– низкий уровень озелененности;

– недостаток насаждений, особенно общего пользования (парков, скверов, бульваров);

– несовершенство структуры насаждений, низкий агротехнический уровень создания и содержания зеленых насаждений и, как следствие, низкая их эффективность.

Животный мир. Животный мир, как и флора Гродненской области, формировался на протяжении длительного времени под влиянием изменения климата, растительного покрова и хозяйственной деятельности людей. В течение послеледникового времени по территории области расселились многочисленные виды животных с разных регионов мира.

На территории Лидчины распространено около 70 видов млекопитающих, более чем 270 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся и 12 видов земноводных. По местам обитания животные группируются в природные комплексы лесов, лугов и полей, болот, водоёмов и их побережий, поселений человека.

Животный мир лесов.

Наиболее богат и разнообразен животный мир лесов. Связано это с наличием в лесах достаточного количества корма и укрытий. Обычнымиобитателями лесов Лидчины являются лось, косуля, заяц, белка, кабан, лиса, волк, ласка, лесная куница.

Животный мир этого фаунистического комплекса зависит от типов леса. В сосновых лесах (борах) с неразвитым подлеском и отсутствием укрытий от врагов животный мир более однообразный. Тут встречаются лиса, белка, заяц-беляк, барсук. На границе с болотами живут косуля, лось. Из птиц селятся дятлы, сойки, глухари, тетерева. В сырых заболоченных сосняках много рептилий и земноводных - ужей, гадюк, ящериц, лягушек.

Значительно богаче животный мир ельников, потому что в них больше кормов и лучшие охранные и микроклиматические условия. Здесь встречаются лесная куница, кабан, лось, волк. Широко распространены в ельниках птицы: клест, рябчик, сойка, дятел.

Еще более разнообразен животный мир широколиственных и смешанных лесов. В них много укрытий и разнообразнее питание. Типичными представителями этих лесов являются кабан, косуля, благородный олень, еж, соня лесная. Встречаются здесь и перечисленные выше представители боров и ельников. Преимущественно в елово-широколиственных лесах нашли пристанище акклиматизированные енотовидная собака и енот-полоскун.

В широколиственных лесах проживает более 180 видов птиц. Среди них пеночка, синица, кукушка, соловей, щегол, тетерев, черный дрозд.

Из хищников - более 10 видов сов, ястреб, черный коршун, канюк, орлан-белохвост. В старых глухих, смешанных, заболоченных лесах изредка можно встретить черного аиста. По видовому составу и количеству особей в широколиственных лесах широко представлена фауна земноводных и пресмыкающихся.

Животный мир полей и лугов.

Типичными жителями полей и лугов являются грызуны: полевка серая, мышь полевая, бурозубка. Тут можно встретить зайца, крота, ежа. Из кустарников выходят на охоту лиса, горностай, хорек, ласка. Наибольшим разнообразием отличается фауна птиц. Среди них перепела, куропатки серые, жаворонки, чибисы, коростели. На полях питаются воробьи, скворцы, вороны, галки, на лугах - белые аисты.

Земноводные и пресмыкающиеся представлены ящерицами, лягушками, ужами и змеями. Особенно много на полях и лугах насекомых, в том числе вредителей сельскохозяйственных культур.

Животный мир болот.

По видовому составу животный мир болот не богат, потому что условия жизни тут неблагоприятны для млекопитающих. Наиболее широко представлены земноводные и пресмыкающиеся: лягушки, ужи, гадюки. Из млекопитающих в кустарниках живут горностай, ласка, черный хорек, норка. На лесные болота заходят лось, кабан, косуля. Мир птиц сравнительно беден, но очень своеобразен.

Типичными его представителями являются цапли, кулики, журавли, чирки, утки, болотные совы.

Животный мир водоемов и их побережий.

Еще более своеобразен животный мир водоемов и побережий. Природные и искусственные водоемы являются средой обитания рыб, земноводных, берега рек и озер - многих видов птиц и млекопитающих. В водоемах Лидчины широко распространены щука, окунь, плотва, лещ, язь, карась, линь, красноперка. В отдельных водоемах с наиболее чистой водойвстречаются такие ценные виды рыб, как судак, налим, угорь европейский. В крупных реках и озерах водится самая большая рыба белорусских водоемов - сом. Изредка встречаются стерлядь и форель ручьевая, усач, которые занесены в Красную книгу Республики Беларусь.

На берегах водоемов живут такие ценные млекопитающие, как бобры, ондатры, выдры. Они строят свои жилища на берегах, но большую часть жизни проводят в водоемах. Наиболее интересными среди млекопитающих водоемов являются бобры - известные строители плотин на реках. Чаще всего бобры встречаются в бассейне Немана.

Мир водоплавающих птиц является разнообразным и многочисленным. По всей территории Лидчины гнездятся чирки, утки, нырки, встречаются цапли, чайки, лебеди. Во время сезонных перелетов значительно пополняется животный мир водоемов Лидчины. На них останавливаются гуси, гагары, гоголи и другие птицы. В обрывистых берегах гнездятся береговые ласточки, стрижи, зимородки.

В водоемах довольно много земноводных: лягушки, тритоны. В наиболее чистых водоемах встречаются раки.

2.1.7 Природоохранные органичения и социально-эколномические условия осуществляемой деятельности

Природоохранные и иные ограничения

Основные виды работ, производимые на рассматриваемом предприятии:

а) выпуск стеклоизделий из бесцветного стекла;

б) выпуск стеклоизделий из хрустального стекла;

в) производство стекловаты.

На территории предприятия размещены следующие производственные здания и сооружения, участвующие в загрязнении атмосферы:

- Производственный корпус №4;

- Производственный корпус №5;

- Производственный корпус №1;

- Производственный корпус №2;

- Производственный корпус №3 с организованным производством стекловаты;

-  Энергомодуль  2 МВТП;

- Энергомодуль  1МВТП;

-МИНИ-ТЭЦ –в составе производства стекловаты;

- Составной цех;

- Химполировка;

- Станция нейтрализации;

- Склад мышьяка;

- Литейно-механический цех, сварочный участок;

- Участок приготовления шихты и керамических припасов;

- Склад сырья;

- Автотранспортный участок логистической службы;

- Компрессорная;

- Картонажный цех;

- Керамический цех;

- Зарядная станция;

- Цех обработки;

- Котельная;

- Склад резервного топлива;

- Пилорама;

- РСУ.

Базовый размер санитарно-защитной зоны для рассматриваемого объ-екта воздействия устанавливается пунктом 160 (Производство художественного литья и хрусталя) и пунктом 161 (Производство стеклянной ваты и шлаковой шерсти) приложения 1 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847 и составляет 300 м.

На основании абзаца 2 пункта 11 главы 2 санитарно-защитная зона устанавливается от организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников физического воздействия.

В границах базовой санитарно-защитной зоны предприятия ОАО «Стеклозавод Неман» расположена жилая застройка преимуществуенно усадебного типа.

В соответствии с п. 8 Главы 2 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 г. № 847, для объектов, базовый размер санитарно-защитной зоны которых изменяется, устанавливается расчетный размер санитарно-защитной зоны.

В соответствии с п. 9 Главы 2 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 г. № 847, установление расчетного размера санитарно-защитной зоны объекта выполняется на основании проекта санитарно-защитной зоны объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе), уровней физического воздействия и оценки риска для жизни и здоровья населения.

Для предприятия разработан «Проект санитарно-защитной зоны по объекту ОАО «Стеклозавод «Неман», утвержденный и согласованный в установленном порядке. В рамках разработки проекта санитарно-защитной зоны границы санитарно-защитной зоны приняты до границы жилой застройка и подтверждены оценкой риска на здоровье населения.

В соответствии с базой данных земельно-информационной системы Республики Беларусь территория объекта расположена вне гранц природных территорий, подлежащих специальной охране,   отсуствуют территории особо охраняемых природных территории и их охранные зоны; территории, определенные в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, подписанной в г. Рамсаре 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 километров от их границ; места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, переданные под охрану пользователям земельных участков и водных объектов; болота, прилегающие к Государственной границе Республики Беларусь.

Проектируемый объект соответствует критериям отнесения хозяй-ственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности, установлен-ным в приложении к Указу Президента Республики Беларусь 24.06.2008 № 349 "О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности" (объекты производства стекла, включая стекловолокно, проектной мощностью 20 тонн в сутки и более).

Социально-экономические условия региона планируемой деятельности

Модель устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь определяется в НСУР-2020 как система гармоничных отношений в триаде «человек - окружающая среда - экономика», реализующая сбалансированное социально ориентированное, экономически эффективное и природозащитное развитие страны в интересах удовлетворения потребностей населения. Стратегическими целями экологической политики Республики Беларусь являются: создание благоприятной окружающей среды; улучшение условий проживания и здоровья населения; обеспечение экологической безопасности.

Для достижения этих целей определен комплекс задач, главными из которых являются:

- преодоление негативных явлений деэкологизации хозяйственной деятельности, восстановление нарушенных природных экосистем;

-  обеспечение эффективного не истощительного природопользования;

- экологическая ориентация развития общества, предусматривающая взаимосвязь экологической, экономической и социальной составляющих устойчивого развития государства;

- внедрение основных положений стратегической экологической оценки прогнозов и программ, нормативно-правовых актов, проведение научно обоснованной экспертной оценки воздействия на окружающую среду разрабатываемых проектных решений.

Решение указанных задач должно базироваться на следующих основных принципах:

- соблюдение и обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду;

- единство экологических, экономических и социальных интересов граждан, общества и государства;

- неотвратимость правовой и экономической ответственности за экологически опасное, нерациональное и неэффективное использование природных ресурсов;

- открытость экологической информации и участие общественности в принятии решений в области природопользования и охраны окружающей среды.

В Лидском районе проводится целенаправленная работа по выполнению ключевых показателей эффективности по вопросам социально – экономического развития.

Цели и задачи социально-экономического развития на ближайшие годы определены на основании анализа его социально-экономического положения, тенденций развития Республики Беларусь. Главной целью социально-экономического развития города Лида является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и совершенствования структуры экономики, роста ее конкурентоспособности.

Для достижения указанной цели предусматриваются:

- рост реальных денежных доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат;

- благоприятные условия для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека;

- опережающее развитие сферы услуг, и прежде всего образования, здравоохранения, культуры - основы совершенствования человеческого капитала;

- осуществление мер по демографической ситуации в городе и населенных пунктах района;

- инновационная направленность развития экономики, более действенный механизм стимулирования разработки и реализации эффективных инвестиционных проектов и на этой основе повышение уровня конкурентоспособности экономики, включая структурную перестройку, технико-технологическое перевооружение и реконструкцию производств; расширение взаимовыгодных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Социально-экономическое развитие района направлено на улучшение условий функционирования экономики и социальной сферы. Для этого предусмотрены:

- обеспечение рациональной структуры занятости населения;

- достижение стабильного роста экономики;

- создание условий для обеспечения социальных потребностей населения (выполнение государственных социальных стандартов);

- формирование благоприятных условий проживания за счет совершенствования городской инфраструктуры по обслуживанию населения;

- сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия.

Постепенно решаются проблемы технического перевооружения производств, повышение эффективности работы промышленности, решение вопросов кадрового обеспечения учреждений и организаций, совершенствование работы жилищно-коммунального хозяйства и так далее.

Главным приоритетом политики занятости населения должны стать формирование благоприятных условий для повышения ее эффективности, преодоление дефицита рабочих мест посредством расширения инвестиционной активности за счет всех источников, снижения напряженности и поддержание стабильности в сфере социально-трудовых отношений. Основные усилия будут направлены на реализацию активных мер по обеспечению занятости населения и снижение уровня регистрируемой безработицы.

Исходя из поставленных приоритетов определены следующие основные направления совершенствования трудовых отношений и занятости населения:

- создание новых рабочих мест с учетом реализации мероприятий ежегодной программы занятости;

- стимулирование развития самозанятости населения, расширение деловой и предпринимательской инициативы граждан;

- содействие профессиональной ориентации молодежи в выборе профессии и получении профессионального образования до начала ее трудовой деятельности;

- улучшение качества рабочей среды, включая условия труда и технику безопасности, повышение уровня заработной платы и эффективное использование рабочего времени.

Реализация мероприятий в целом будет способствовать сохранению контролируемой и управляемой ситуации на рынке рабочей силы, более полному удовлетворению потребностей отраслей экономики в необходимых кадрах и стабилизации ситуации на рынке рабочей силы.

Основная цель социальной политики - дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения. Важнейшими путями ее достижения станут усиление роли заработной платы как главного фактора, стимулирующего экономическое развитие и повышение эффективности экономики, обеспечение роста реальных доходов населения.

Главными результатами должны стать активизация инновационного развития экономики, создание необходимых условий для обеспечения устойчивого и эффективного ее развития, а также реализация социально–экономических приоритетов города и развитие туристического потенциала.

Цель социально-экономического развития района на ближайшие годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

преодолеть негативные демографические тенденции, естественную убыль населения, сформировать условия для развития человеческого потенциала;

повысить эффективность использования трудовых ресурсов и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, ответственность работников за результаты и качество своего труда;

усовершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг;

создать благоприятные условия для реализации предпринимательской и инновационной инициативы субъектов хозяйствования;

стимулировать приток в регион инвестиций в основной капитал, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе;

повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, обеспечить ее сбалансированность и выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами;

обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых.

Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности предусматривается:

обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации действующих производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест;

вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке;

оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма;

обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве;

развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности;

совершенствование системы социальной защиты безработных.

Предусматривается внедрение новых форм и видов образовательных услуг, платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебно- оздоровительных услуг в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в учреждениях внешкольного воспитания и обучения, услуг по подготовке и переподготовке рабочих кадров с учетом требований рынка труда в системе профессионально-технического образования.

3 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду

3.1 Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие проектируемого объекта на атмосферу будет происходить на стадии строительства объекта и в процессе его дальнейшей эксплуатации.

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются:

автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии плодородного слоя почвы, рытье траншей, прокладка коммуникаций и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов;

строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.).

Данные процессы носят нестационарный характер.

Основными загрязняющими веществами на этапе строительных работ являются: пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, группа предельных углеводородов.

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства объекта будут предусмотрены следующие мероприятия:

все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов;

работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;

регулярная уборка проездов на территории строительной площадки обеспечит минимизацию пыления при работе автотранспорта.

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет допустимым.

Перечень источников выделения и источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в процессе эксплуатации Объекта принят по данным аналогичных объектов и приведен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Перечень источников выделения загрязняющих веществ и источников выбросов

| № п/п | Наименование производства, цеха, участка | Источники выделения загрязняющих веществ |  |  |  | Источники выбросов |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | количество |  | коэффициент загрузки оборудования | номер источника | наименование | количество | наименование ГОУ, кол-во ступеней очистки |  |
|  |  |  | всего | из них одновременно работающих |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Требования законодательства Республики Беларусь в области охраны атмосферного воздуха при эксплуатации объектов воздействия прописаны в экологических нормах и правилах ЭкоНиП 17.01.06 – 001 – 2017 "Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности", утверждённых и введённых в действие с 01 октября 2017 постановлением Минприроды №5-Т от 18 июля 2017 (далее – ЭкоНиП 17.01.06–001–2017).

Выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет на существующем производстве происходит: при работе стола охлаждения и камеры полимеризации линии производства стекловаты камера полимеризации.

Существующая система очистки загрязняющих веществ от камеры        полимеризации.

Источник выделения загрязняющих веществ – камера полимеризации.    Существующая система очистки газовоздушной смеси от камеры полимеризации состоит из 3 ступеней очистки:

первая ступень очистки - 2-х ходовой фильтр;

вторая ступень очистки – установка термического дожигания дымовых газов ENVIROTEC EVR 18.0 GH1.6270.04.

третья ступень очистки – циклон Ø2750 мм основной и циклон Ø2200 резервный, страна производства Италия.

2-х ходовой фильтр для обеспыливания газов.

Фильтр имеет 2-е независимые камеры (верхняя и нижняя), каждая из которых обеспечивает прохождение всего объема отводимых от камеры полимеризации газов. На входе в фильтр и выходе из фильтра установлены заслонки для направления потока газов в верхнюю или нижнюю камеры, управляемые пневмоцилиндрами. В камерах установлены датчики перепада давления, указывающих на степень загрязнения фильтра. При достижении предельного уровня загрязнения фильтрующего элемента в операторскую подается сигнал. Оператор посредством пневмопереключателя переводит заслонку в положение открытия резервной камеры. Засоренный фильтрующий элемент извлекается и очищается струй воды высокого давления.

Установка термического дожигания дымовых газов ENVIROTEC EVR 18,0 GH1.6270.04.

Установка состоит из камеры сжигания барабанного типа и трубного рекуператора-теплообменника. Газы из камеры полимеризации и зонтов вытяжки с температурой около 100°С поступают в межтрубное пространство рекуператора-теплообменника, где подогреваются отходящими газами до температуры выше 500°С, и далее попадают в зону сжигания, где при высокой температуре 750°С происходит сгорание вредных примесей.

Циклон

После термической обработки газы входят в трубы рекуператора-теплообменника и после отдачи тепла вновь входящим газам с температурой около 350°С направляются в циклон D=2750 мм, H=8400 мм. На входе в циклон газы орошаются чистой водой для окончательного обеспыливания. На входе в циклон установлена трубка Вентури для увеличения скорости в соответствии с конечной промывкой. Последнее разделение между водой и воздухом осуществляется на низкой скорости подъема внутри циклона. Загрязнённая вода возвращается в приямок под КВО, в то время как очищенный воздух через вентилятор подается в атмосферу через кирпичную дымовую трубу.

Движение газов и необходимые разряжения обеспечиваются вентилятором FQ1121 с двигателем мощностью 132 кВт.

Источник выбросов – кирпичная труба высотой 50 метров от уровня земли, диаметр устья 1,5 метра. Температура газовоздушной смеси на входе в дымовую трубу 150-170 °С, объём 6,2615 м3/с (22541,4 м3/ч).

Существующая система очистки загрязняющих веществ от стола охлаждения.

Отсасываемый вентилятором запыленный воздух подается в монокамерный фильтр, где очищается от пыли и удаляется через вентиляционную трубу в атмосферу. В качестве фильтровальных элементов используются плиты из стекловаты размером 1200 х 600 (мм), которые периодически заменяются в зависимости от степени загрязнения.

Основные технические характеристики фильтра:

Тип фильтра                 монокамерный  4000 х 2460 х 3500, тип F27055

Тип вентилятора                                                    FQ 1121 N 1A L G 135

Двигатель вентилятора                                             280 S M B4 B3  90 кВт.

Производительность  агрегата (пропускная способность)     30 000 м3/час

Площадь фильтрующей поверхности                          33 м2

Количество рукавов фильтра                                        47 шт.

Размер плит                                                                    1200 мм х 600 мм

Тип ткани                                           плита из стекловаты толщиной 50 мм

Источник выбросов – кирпичная   труба высотой 50 метров от уровня земли, диаметр устья 1,5 метра. Температура газовоздушной смеси на входе в дымовую трубу 48 °С, скорость 3,24 м/с, объём 4,78-6,6м3/с (17208,0-23760,0 м3/ч).

Проектруемая система очистки загрязняющих веществ от камеры полимеризации (АС-1)

Система очистки газовоздушной смеси АС-1 проектируется 3-х ступенчатой. Первая ступень очистка будет выполняться существующим 2-х ходовым фильтром. Существующие газоходы от камеры полимеризации до 2-х ходового фильтра и от помещения дожига до входа в здание, остаются без изменения.

Вторая ступень очистки осуществляется паралельно включёнными двумя распылительными башнями (мокрыми скрубберами).

Скрубберы вертикальные, со слоем насадочных тел из металлических шариков диаметром 5 мм и спиралевидными форсунками сплинкерного типа. Насадочные тела из металлических шариков увеличивают поверхность контакта газа с жидкостью, что улучшает массообмен. Спинкерные форсунки создают мелкодисперсный распыл воды, что тоже способствует эффективному поглощению. К каждому мокрому скрубберу подключается ёмкость с водой объёмом 3м3. Круговой оборот воды между скруббером и ёмкостью предусматривается в объёме 40 м3/ч, это необходимо для увеличения эффективности очистки газовоздушной смеси. Конструктивно мокрый скруббер состоит из полого круглого корпуса, в верхней части которого располагается система форсунок. Подаваемая жидкость полностью перекрывает всю площадь сечения аппарата для создания максимального контакта с частицами загрязнений. Запыленный поток поступает в нижнюю часть устройства и по мере движения вверх очищается жидкостным туманом. Шлам в виде пульпы стекает в специальную емкость и в дальнейшем удаляется для утилизации. Скорость рабочей среды подбирается с учетом исключения выхода загрязнений и влаги с чистым воздухом.  Распылительные башни выполнены из нержавеющей стали, производительностью по воздуху 20000 м3/ч и с потерей давления 800 Па каждая.

Высота каждой башни составляет 8,24 метра, диаметр 2,0 метра, объём жидкости 3 м3, вес с водой 8,0 тон. За распылительными башнями установлен каплеуловитель производительностью по воздуху 30000 м3/ч, высотой 2,6 метра, длиной 4,0 метра. К каждому мокрому скрубберу подключены ёмкости с водой объёмом 3м3.

Третья ступень очистки осуществляется угольным фильтром, с площадью фильтрации 18,5 м2, скорость фильтрации ˂0,57 м/с, вес активированного угля 4200 кг.

В системе очистки газовоздушной смеси АС-1 предусматривается установка двух вентиляторов, основного и резервного. Каждый вентилятор имеет производительность L= 45000 м/ч при температуре +170°С, напор 4500 Па, мощность электродвигателя вентилятора 90кВт, 2900 оборотов/мин. Вентиляторы выполнены из нержавеющей стали.

Удаление очищенной газовоздушной смеси осуществляется проектируемой вентиляционной трубой высотой 26 метров, диаметром 1000 мм.

Воздуховоды системы аспирации АС-1 выполнены из нержавеющей стали 08Х10Н12 толщиной 1,2 мм. Все воздуховоды, внутри и снаружи, утеплены базальтовой ватой, и закрыты нержавеющей сталью толщиной 0,8 мм.

Рис.2 - Принципиальная схема очистки системы АС-1

Проектруемая система очистки загрязняющих веществ стола охлаждения (АС-2)

Система очистки газовоздушной смеси АС-2 проектируется 3-х ступенчатой. Первая ступень очистка будет выполняться существующим монокамерным фильтром. Существующие газоходы от стола охлаждения до монокамерного фильтра остаются без изменения.

Газовоздушная смесь от стола охлаждения поступает в монокамерный фильтр, в котором очищается от волокон стекловаты, пропитанных формальдегидной смолой, далее по газоходу диаметром 800мм поступает на распылительную башню.

Вторая ступень очистки осуществляются распылительной башней (мокрым скруббером). К распылительной башне подключена ёмкость с водой. Вода циркулирует между распылительной башней и ёмкостью и насыщается уловленным фенолом, формальдегидом и аммиаком. Уровень насыщения воды загрязняющими веществами контролируется датчиком ХПК, который подключён непосредственно к распылительной башне. При достижении предельных значений концентрации загрязняющих веществ и срабатывании датчика ХПК осуществляется слив воды со скруббера и буферной ёмкости в канализацию. Когда уровень жидкости в скруббере уменьшится до минимального значения, слив воды прекращается и включается подпитка скруббера холодной водой до достижения требуемого уровня.

Распылительная башня выполнена из полипропилена PP-H, производительностью по воздуху 22000 м3/ч и с потерей давления 800 Па.     Высота башни составляет 6,5 метра, диаметр 2,0 метра, объём жидкости 2,8 м3, вес с водой 4,0 тон.  К мокрому скрубберу подключена ёмкость с водой объёмом 3м3.

Третья ступень очистки воздуха осуществляется угольным фильтром, с площадью фильтрации 11,1 м2, скорость фильтрации ˂0,58 м/с, вес активированного угля 2420 кг.

В системе очистки газовоздушной смеси АС-2 предусматривается установка вентилятора производительностью L= 25000 м/ч, напором 4500Па, мощность электродвигателя вентилятора 45 кВт. Материал корпуса вентилятора стекловолокно.

Удаление очищенной газовоздушной смеси осуществляется проектируемой вентиляционной трубой высотой 26 метров, диаметром 800 мм.

Воздуховоды системы аспирации АС-2 выполнены из нержавеющей стали 08Х18Н10 толщиной 1,2 мм. Все воздуховоды снаружи, утеплены минеральной ватой, и закрыты нержавеющей сталью толщиной 0,8 мм.

На воздуховодах системы аспирации предусматривается установка лючков для прочистки.

Рис.3 - Принципиальная схема очистки системы АС-2

В таблице 3.1.2 представлены данные о выбросах загрязняющих веществ от источников выброса Объекта.

Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ приведены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.2. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| Код источника выбросов по классификации SNAP | Наименование производства, цеха, участка | Источник выбросов |  |  | Источники выделения загрязняющих веществ |  | Время работы источника выброса |  | Координаты источника выбросов в городской системе координат |  |  |  | Направление выброса газовоздушной смеси из устья источника выбросов | Параметры источника выбросов |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов |  |  | Наименование ГОУ, количество ступеней очистки | Загрязняющее вещество |  | Концентрация загрязняющего вещества при нормальных условиях (температура 273 К, давление 101,3 кПа), мг/куб. м |  |  |  |  | Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | наименование | количество | наименование | количество |  |  | точечного источникаили одного конца линейного источника выбросов |  | второго конца линейного источника выбросов |  |  | Высота, м | Диаметр устья (длина сторон), м | Температура, °С | Скорость газа, м/с | Объем газовоздушной смеси, м³/с |  | код | наименование | отходящего от источника выделения загрязняющих веществ |  | отходящего от источника выбросов |  | Установленная втехнических нормативныхправовых актах | от источника выделения, до очистки |  | от источника выбросов, после очистки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ч/сутки | ч/год | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средняя | максимальная | средняя | максимальная |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Таблица 3.1.3. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в целом от объекта

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  | Выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | код | наименование | класс опасности |  | выбрасывается без очистки | поступает на очистку | выброшено в атмосферный воздух | уловлено |  |  |
|  |  |  |  | т/год | т/год | т/год | т/год | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

3.2. Воздействие физических факторов

3.2.1. Шумовое воздействие

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при строительстве объекта будут являться:

автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов;

строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п.), сварка, резка.

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия:

запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхолостую;

строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;

при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень шума;

стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены;

ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и сильный шум,  только дневной сменой;

запрещается применение громкоговорящей связи.

Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также кратковременность проведения строительных работ, строительство объекта не окажет негативного акустического воздействия на близлежащие жилые территории.

Для защиты от вредного влияния шума в процессе эксплуатации Объекта необходима регламентация его интенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с производственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным составом и диапазоном граничных частот.

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения положены фундаментальные физиологические исследования по определению действующих и пороговых уровней шума. При гигиеническом нормировании в качестве допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе физиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем организма.

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и шумового воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду.

В настоящее время основными документами, регламентирующими нормирование уровня шума для условий городской застройки, являются:

Гигиенический норматив ”Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека“, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37;

СН 2.04.01-2020 "Защита от шума".

Проектируемыми источниками шума является вентиляционное оборудование для очистки промышленных газов (источники постоянного шума).

ОЦЕНКА

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах, согласно Гигиеническому нормативу  ”Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека“, представлены втаблице 3.2.1.1.

Таблица 3.2.1.1. Уровни звукового давления в октавных полосах

| Назначение помещений или территорий | Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октановых полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Нормативные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, библиотек | С 7 до 23 часов | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |
|  | С 23 до 7 часов | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

3.2.2. Воздействие вибрации

Основанием для разработки данного раздела служит гигиенический норматив ”Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека“, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37.

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах.

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию Согласно главе 2 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь №132 от 26.12.2013г. по направлению действия вибрацию подразделяют на:

общую вибрацию;

локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником вибрации).

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на:

общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными приспособлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве).

общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.

общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации.

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы:

тип "а" – на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;

тип "б" – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию;

тип "в" – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников интеллектуального труда;

общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другое);

общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых организаций и предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и других.

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для общей вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий – в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются средние квадратические значения виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни.

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива, утвержденного Постановлением Минздрава №132 от 26.12.2013г.

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) "Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования". Средства измерений должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 "Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений", введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009г. №8 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации".

На проектируемом объекте будут размещаться оборудование и механизмы, являющиеся источниками общей вибрации 2 и 3 категорий.

Источники общей вибрации 2 категории:

грузовой автотранспорт.

На проектируемом объекте для снижения негативного воздействия от источников вибрации предусмотрены следующие мероприятия:

запрещена работа грузового автотранспорта вхолостую.

Учитывая расстояние от источников общей вибрации до ближайшей жилой зоны (приусадебный тип застройки) составляет 500м и природоохранные мероприятия уровни общей вибрации за территорией объекта будут незначительны, и их расчет является нецелесообразным.

3.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 16 Гц называют инфразвуками.

Согласно гигиеническому нормативу ”Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека“, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37:

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, измеренные на временной характеристике "медленного" шумомера. Постоянным инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера "линейная" на временной характеристике "медленно". При одночисловой оценке постоянного инфразвука нормируемым параметром является общий уровень звукового давления.

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. Непостоянным инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера "линейная" на временной характеристике "медленно".

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который при работе не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору.

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается использовать уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20 Гц.

Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясения, молнии, бури, ураганы и др.) и техногенные.

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при колебаниях поверхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками жидкостей и газов, при ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратно-поступательном движении больших масс. Основными техногенными источниками инфразвука являются тяжёлые станки, ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины, виброплощадки, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные двигатели, судовые двигатели.

Кроме того, инфразвук возникает при наземных, подводных и подземных взрывах.

На проектируемом объекте отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.

3.2.4. Воздействие электромагнитных излучений

Основанием для разработки данного раздела служат:

Гигиенический норматив "Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания", утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37;

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные токи.

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное воздействие на человека.

Различают следующие виды воздействия:

непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электромагнитном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем;

воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;

воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящеюся в контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками.

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты следующие значения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля:

внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 4,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индукции;

на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнитной индукции;

в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 16,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 20,0 мкТл для магнитной индукции.

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита населения от воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства электроустановок и правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

На проектируемом объекте отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 МГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц).

Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля проектируемого объекта не требуется. Негативное воздействие от источников электромагнитного излучения объекта будет незначительным.

3.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды

Источником  производственного  водоснабжения предприятия являются 2 артезианские скважины  и городской водопровод Лидского ГУП ЖКХ. На предприятии применяются системы оборотного водоснабжения для охлаждения технологического производства стеклоизделий и стекловаты. Хозяйственно – бытовое  водоснабжение осуществляется из городского водопровода Лидского ГУП ЖКХ.

В соответствии с требованиями статьи 18 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», на предприятии обеспечен учет количества питьевой воды, потребляемой из централизованных систем питьевого водоснабжения, посредством приборов учета расхода воды.

На предприятии действуют хозяйственно-бытовая, производственная системы канализации. Имеются собственные очистные сооружения биохимической очистки сточных вод  проектной мощностью 10 тыс. м3/сутки. На очистных сооружения применяется метод последовательной механической очистки, физико-химической очистки (флотации), биологической очистки в искуственных условиях с активным илом), глубокой очистки. Состав существующих очистных сооружений: приемная камера с решеткой-процеживателем- 1шт, песколовки – 2 шт. биоблоки – 9 шт., биореакторы – 3 шт., илоуплотнители – 1 шт., иловые площадки 6 шт. ( в том числе 2 их них для хранения избыточного ила), песковые площадки – 2 шт.

На очистных сооружениях предприятия осуществляется очистка всех  производственных и хозяйственно – бытовых  стоков   предприятия, а так же хозяйственно - бытовых  городских  сточных вод г. Березовки.  После очистки сточные воды сбрасываются через закрытый подземный коллектор длиной 2 км  в поверхностный водный объект – мелиоративный канал и далее по нему транспортируются на расстоянии 1,9 км до р. Неман.

На предприятии действует комплексное природоохранное разрешение №19 от 31.12.2023г. Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) составляет 1587,0 м3/сут (579,3 тыс.м3/год), в том числе на нужды промышленности 1371,2 м3/сут (500,5 тыс.м3/год).

Объем сточных вод после очистных сооружения для сброса в поверхностные водные объекты (р.Неман) составлят 2540,3м3/сут (972,2 тыс.м3/год), в том числе производственных сточных вод 1285,4 м3/сут (459,3 тыс.м3/год).

Проектом предусматривается использование воды на нужды промышленности: обеспечение работы распылительных башен скрубберов АС-1 и АС-2.  К каждой из распылительных башен скрубберов предусматривается подключение ёмкости с водой объёмом 3 м3 (всего 3 емкости). Производительность по воде каждого скруббера - 40 м3/час. Вода циркулирует между распылительной башней и данной ёмкостью. По выходе из скруббера-абсорбера жидкий раствор проходит регенерацию и вновь поступает в скруббер-абсорбер в виде орошения. Загрязняющие вещества в отходящих газах проходят процесс осаждения водой. Когда концентрация загрязняющих веществ в циркулирующей жидкости достигнет 0,15% (в течении 1 часа), вода в качестве промышленного стока поступает в канализацию предприятия и отводится для дальнейшей очистки на существующие очистные сооружения.

Таблица 3.3.1 - Показатели работы проектируемых установок

| Наименование показателя | Количество | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| Производительность скруббера по воде (на 1 единицу) | 40 | м3/час |
| Суммарная производительность скрубберов по воде (АС-1, АС-2) | 120 | м3/час |
| Максимальная концентрация загрязняющих веществ в абсорбирующем растворе распылительной башни (расчетная) | 0,15 | % |
| Объём водного раствора с концентрацией ЗВ в 0,15% (слив в канализацию) - на систему АС-1 (2 скруббера, 1 каплеуловитель) - на систему АС-2 (1 скруббер) | 20,0 10,0 | м3/час |
| Расчетный унос воды в атмосферу на выходе распылительной башни - на 1 башню - на 3 башни | 3,0 9,0 | м3/сут |
| Суточный объем сброса сточных вод | 720 | м3/сут |
| Годовой объем сброса сточных вод | 262,8 | тыс.м3/год |

Предлагаемые нормативы использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) предприятия после реализации проектных решений составляет 2316,0 м3/сут (845,1 тыс.м3/год), в том числе на нужды промышленности 2100,2 м3/сут (266,6 тыс.м3/год).

Объем сточных вод после очистных сооружения для сброса в поверхностные водные объекты (р.Неман) составлят 3260,3м3/сут (1235,0 тыс.м3/год), в том числе производственных сточных вод 2005,4м3/сут (772,1 тыс.м3/год).

Производительность существующих артезианских скважин  (3ед.) составляет 170м3/час (4080м3/чут), что покрывает нужды предприятия в полной мере.

Производительность существующих очистных сооружений предприятия составляет 10000м3/сут. Загрузка очситных сооружений в настоящий момент составляет 2540,3м3/сут или 25,4%. После реализации проектных решений загрузка очистных сооружений увеличится до 32,6% и не превышает их возможности.

Имеются существующие счетски-раходомеры учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду (РВСУ-1400) 2шт.

Таблица 3.3.2 - Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод предприятия

| Наименование показателя | Концентрация | Ед.изм. | Количество | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 6,5-8,5 | - | - | - |
| БПК5 | 20 | мг/дм3 | 18,544 | т/год |
| ХПК | 100 | мг/дм3 | 92,72 | т/год |
| Взвешенные вещества | 25 | мг/дм3 | 23,18 | т/год |
| Фосфор общий | 4,5 | мг/дм3 | 4,172 | т/год |
| Аммоний-ион | 15 | мг/дм3 | 13,908 | т/год |
| Азот общий | 25 | мг/дм3 | 23,18 | т/год |
| Минерализация | 1000 | мг/дм3 | 927,2 | т/год |
| СПАВ анионактивные | 0,125 | мг/дм3 | 0,116 | т/год |
| Хлорид-ион | 300 | мг/дм3 | 278,16 | т/год |
| Сульфат-ион | 100 | мг/дм3 | 92,72 | т/год |
| Фторид-тон | 30 | мг/дм3 | - | т/год |
| Формальдегид | 0,01 | мг/дм3 | - | т/год |
| Фенол | 0,001 | мг/дм3 | - | т/год |

Технологический процесс очистки сточных вод от аммиака, фенола и формальдегида основан на последовательной реализации механических, биологических и физико-химических методов, включающих применение специализированных биопрепаратов. В основе биологического метода очистки сточных вод лежит способность некоторых микроорганизмов расщеплять органические и неорганические примеси до простейших элементов (воды, углекислого газа, метана и так далее). Обязательным компонентом биологической очистки считается активный ил — сообщество живых микроорганизмов, который и перерабатывает загрязнения. Состав активного ила подбирается персонально для каждого очистного комплекса, так как зависит от количества стоков и видов преобладающих загрязнений. Для очистки сточных вод, содержащих аммиак, фенол и формаль-дегид, необходимый консорциум микроорганизмов будет выращен в Институте микробиологии НАН Республики Беларусь. В данный институт были представлены пробы сточных вод, были проведены предварительные исследования и в распоряжении института необходимые бактерии имеются.

Глубокая доочистка поверхностных сточных вод с территорий предприятий первой и второй групп от нефтепродуктов и других органических веществ достигается на сорбционных фильтрах с плотным слоем загрузки гранулированного активированного угля крупностью 0,8-5 мм. Глубокой доочистке должны подвергаться дождевые, талые и поливомоечные воды после механической и реагентной очистки и фильтрования через фильтры с нейтральной зернистой загрузкой. Проектирование и расчет сорбционных установок надлежит выполнять в соответствии со СНиП 2.04.03-85. Содержание взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на адсорберы, не должно превышать 2 мг/дм3 , нефтепродуктов - 2 мг/дм3 . При выключении одного адсорбера скорость фильтрования на остальных не должна увеличиваться более чем на 20 %. 8.8.3. Выгрузку активированного угля из адсорбера следует производить насосом, гидроэлеватором, эрлифтом или шнеком при относительном расширении загрузки на 20-25 %, создаваемом восходящим потоком воды со скоростью 40-45 м/ч.

Для удаления из поверхностных сточных вод специфических примесей: фенолов, формальдегида, СПАВ и других органических веществ может применяться озонирование. Озонированию должны подвергаться сточные воды после предварительной механической и реагентной обработки. Проектирование и расчет озонаторных установок производятся исходя из состава обрабатываемой воды, удельного расхода озона на единицу окисляемых веществ (1,5-5 мг/мг фенола, формальдегида, СПАВ) и его содержания в озоно-воздушной смеси генераторов озона 15-25 мг/дм3 , а также на основании технологических испытаний для каждого конкретного случая.

Согласно ст.25 Водного кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г №149-З при проектировании сооружений и других объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие:

-  рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов;

-  учет количества и контроль качества добываемых (изымаемых) вод и сбрасываемых сточных вод;

-  охрану вод от загрязнения и засорения, а также предупреждение вредного воздействия на водные объекты;

-  применение наилучших доступных технических методов;

-  предотвращение чрезвычайных ситуаций;

-  финансовые гарантии проведения планируемых мероприятий по охране и рациональному (устойчивому) использованию водных ресурсов;

- предотвращение подтопления, заболачивания, засоления земель, эрозии почв.

В ходе возведения сооружений и других объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, использование водных ресурсов осуществляется в соответствии с проектной документацией.

В части охраны и рационального использования водных ресурсов при осуществлении строительства проектом предусмотрено следующее:

- склад горюче-смазочных материалов на строительн8ой площадке не предусматривается, заправка техники и автотранспорта будет осуществляться на стационарных заправочных станциях. На участок работ строительная техника приходит заправленная на полную рабочую смену;

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- использование для бытовых и санитарно-гигиенических нужд мобильных инвентарных зданий;

- при прокладке сетей работы производить в строгом соответствии с «Проектом организации строительства», предупреждающего подтопление прилегающих территории.

3.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Объект расположен в пределах отведенного для осуществления заяв-ленной хозяйственной деятельности существующего земельного участка Открытого акционерного общества "Стеклозавод Нёман" с кадастровым номером 423650600003000184, расположенного по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, 8, площадью 15,139га, согласно государственному акту о госрегистрации. Устройство технолгического и вентиляционного оборудования осущесвляется в пределах территории предприятия без отведения дополнительного земельного учаскта.

Реализация проектных решений не приведет к изменению воздей-ствия на земельные ресурсы и почвенный покров  в связи с отсутствием видов работ, затрагивающих почвенные покрытия предприятия.

3.5 Воздействие на растительный и животный мир.

На существующий момент на территории участка не произрастают редкие виды растений, а также не обитают редкие виды животных.

Проектом не предусматривается удаление объектов растительного мира.

В районе проектирования отсутствуют особо охраняемые природные ком-плексы (заповедники, заказники и др.).  Редкие, реликтовые виды растений, за-несенные в Красную Книгу, на участке строительства и на близлежащих терри-ториях не произрастают.

Для охраны деревьев рядом с зоной производства строительных работ предусматриваются мероприятия по их защите – ограждения деревянными щитами или досками. Строительные работы на расстоянии менее 2,0 м от стволов деревьев выполняются вручную без повреждения корневой системы деревьев.

Проводимые работы, не связаны с пользованием объектами животного мира и не оказывают негативного воздействия на них. Мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на обследуемой территории не выявлено, территория потенциально не является перспективной для их наличия. Пути миграции диких животных и птиц не выявлены.

3.6 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

Размещение Объекта предусматривается за границами природных территорий, подлежащих специальной охране, особо охраняемых природных территорий. Водопотребление из природных источников (проектирование скважин для нужд водонабжения объекта) не осуществляется. Проектируемый объект не попадает в зону влияния ближайшего водного объекта (р. Неман ).

4 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

4.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Алгоритм расчетов и анализ эффективности работы комплексной трехступенчатой системы пыле- и газоочистки с помощью сухих инерционных аппаратов – циклонов НИИОГАЗ и мокрых газоочистителей типа на основе физико-математических моделей тепломассообмена в этих аппаратах осуществлен в работе «Интенсификация процессов комплексной
конденсационно – абсорбционной пыле – и газоочистки
в форсуночных скрубберах». Показана возможность оптимизации
процессов газоочистки и оборудования на основе комплексного подхода и использования его техпроцессах со многосоставными газовыми смесями с повышенной температурой газо-воздушной смеси [16].

Общее количество проектируемых стационарных источников выброса загрязняющих веществ, составляет 34 единиц, в том числе:

организованных – 9;

неорганизованных – 25.

Количество выбрасываемых загрязняющих веществ составит – 38 наименований. Суммарный выброс загрязняющих веществ – 142,0013895 т/год.

Согласно проведенным расчетам, эксплуатация Объекта не приведет к выделению загрязняющих веществ в объемах, превышающих установленные обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами.

Для оценки значений приземных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на границе СЗЗ и в жилой зоне был проведен расчет рассеивания с учетом выбросов от существующих и проектируемых стационарных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Расчет рассеивания проводился для следующих вариантов:

холодное время года;

теплое время года.

Результаты приведены в таблицах 4.1.1-4.1.2 соответственно.

Таблица 4.1.1. Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ для варианта 1

| Код загрязняющего вещества или группы суммации | Наименование загрязняющего вещества или группы суммации | Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДК или ОБУВ |  |  |  | Источники выбросов, дающие наибольший вклад в расчетную приземную концентрацию загрязняющего вещества |  |  |  | Наименование производства, цеха, участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с учетом фоновых концентраций |  | без учета фоновых концентраций |  | номера источников выбросов |  | процент вклада |  |  |
|  |  | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Таблица 4.1.2. Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ для варианта 2

| Код загрязняющего вещества или группы суммации | Наименование загрязняющего вещества или группы суммации | Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДК или ОБУВ |  |  |  | Источники выбросов, дающие наибольший вклад в расчетную приземную концентрацию загрязняющего вещества |  |  |  | Наименование производства, цеха, участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с учетом фоновых концентраций |  | без учета фоновых концентраций |  | номера источников выбросов |  | процент вклада |  |  |
|  |  | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Анализ расчета рассеивания для всех вариантов показал отсутствие превышения значений приземных концентраций в атмосферном воздухе на границе СЗЗ и в жилой зоне с учетом фона по всем загрязняющем веществам и группам суммации.

Карты-схемы расчетных приземных концентраций для загрязняющих веществ или групп суммации, значения расчетных приземных концентраций которых превышают в санитарно-защитной зоне значение 0,2 доли ПДК или ОБУВ с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в приложениях 9-10.

Согласно инструкции о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям, утвержденой постановлением Минприроды от 29.05.2009 г. № 30, объекты воздействия относятся к определенной категории на основании:

количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников источниками выбросов, находящихся на объекте воздействия (далее критерий С);

значения относительного показателя опасности объекта воздействия;

вероятности наступления на объекте воздействия событий, имеющие неблагоприятные последствия для качества атмосферного воздуха, возникновения техногенной и экологической опасности (далее критерий Z);

количества стационарных источников выбросов, находящихся на объекте воздействия;

количества мобильных источников выбросов, находящихся на объекте воздействия;

размера зоны воздействия исходя из значений расчетных приземных концентраций, создаваемых стационарными источниками выбросов в жилой зоне.

Согласно пункту 8 инструкции о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям, утвержденой постановлением Минприроды от 29.05.2009 г. № 30, к зоне воздействия объекта воздействия относятся все территории, расположенные внутри внешней границы, которая определяется как замкнутая линия на местности, вне которой для любой точки местности для любого из выбрасываемых загрязняющих веществ выполняется условие:

Максимальный размер зоны воздействия составил 1300 метров.

Расчет категории объекта воздействия на атмосферный воздух приведен в таблицах 4.1.1 – 4.1.2.

Результаты расчета критерия С, ПО

Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование вещества | Мi, т/год | Мi,кг/год | Макс. разов., мкг/м3 | ПДК,ср.с мкг/м3 | ПДКс.г мкг/м3 | ОБУВ мкг/м3 | Кр.ПО | Класс опасности | Li | Кр.С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Мi / ПДКi)^Li |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Результаты расчета категории объекта воздействия на атмосферный воздух

Таблица 4.1.2

| Наименование производственной площадки | Критерий С |  | Критерий ПО |  | Техногенная и экологическая опасность объекта воздействия, Z |  | Количество стационарных источников выбросов |  | Количество мобильных источников выбросов |  | К1 | Количество ЗВ и групп ЗВ, по которым расчетная приземная концентрация превышает единицу (В1) | Количество ЗВ и групп ЗВ, по которым расчетная приземная концентрация находится в диапазоне от 0,8 до 1 (В2) | Размер зоны воздействия |  | К2 | Сумма условных баллов | Категория объекта воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | А1 | Значение | A2 | Значение | A3 | Значение | A4 | Значение | A5 |  |  |  | значение | В3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

4.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия

Исследование влияния источников шума проводилось согласно гигиенические нормативам "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37;.

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:

- уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;

- уровни звука в дБА.

Превышение хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как несоответствие гигиеническим нормативам.

Расчет ожидаемых уровней шума производился программой "Эколог - Шум" версия 2.2; разработанной фирмой "Интеграл" (Санкт-Петербург).

Для расчета принимались следующие типы расчетных точек:

- на территории  жилой зоны;

- на границе СЗЗ.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при реализации проектных решений будут являться:

- автомобильный транспорт и техника, используемые в процессе строительномонтажных работ.

При строительстве осуществляются транспортные и погрузочноразгрузочные работы, включающие доставку на строительную площадку оборудования, материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов;

- работы по строительству (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), и другие работы.

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при строительстве предусмотрены следующие мероприятия:

- запрещена работа механизмов, задействованных на площадке, вхолостую;

- работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;

- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень шума;

- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на площадке не предусмотрены;

- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и сильный шум только дневной сменой;

- запрещается применение громкоговорящей связи.

Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также кратковременность проведения работ по строительству и удаленность жилой застройки, строительство объекта не окажет негативного акустического воздействия на близлежащие жилые территории в период строительства.

Допустимые значения уровней звукового давления, в октавных полосах, согласно гигиеническому нормативу " Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", представлены в таблице 5.4.

Так как на данной стадии отсутствуют сведения шумовых характеристиках применяемого технологического, вентиляционного и иного оборудования, то уровень шумового воздействия подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Перечень источников шума приведен в таблице 4.2.1

Для расчета шума от технологического оборудования расположенного внутри зданий применялся модуль "Расчет шума, проникающего из помещения на территорию (версия 1.0)", разработанный фирмой "Интеграл" (Санкт-Петербург).

Таблица 4.2.2 - Уровни звукового давления в октавных полосах

| Назначение помещений или территорий | Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октановых полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Нормативные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, библиотек | С 7 до 23 часов | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |
|  | С 23 до 7 часов | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |
| Расчетные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На границе СЗЗ | 24 часа | 38.7 | 41.6 | 45.3 | 42 | 37.8 | 36.5 | 28.5 | 10.1 | 0 | 40.50 |
| В жилой зоне | 24 часа | 38.3 | 41.3 | 45 | 41.7 | 37.4 | 36.6 | 30.8 | 14 | 0 | 40.50 |

По результатам проведенных расчетов установлено, что воздействие фактора шумового воздействия на окружающую среду в расчетных точках на границе СЗЗ и в жилой зоне не превышает допустимых значений ни для дневного, ни для ночного времени суток.

В качестве шумозащитных мероприятий проектом предусмотрено использование технологического оборудования с уровнем шума не более 70 дБ.

Таблица 4.2.1. Перечень источников шума

| N | Объект | Пространственный угол | Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

4.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении технологий или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет производственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и должностных лиц.

Реализация проектных решений не приведет к изменению воздей-ствия на поверхностные и подземные воды.

4.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

Реализация проектных решений не приведет к изменению воздей-ствия на геологические условия и рельеф.

4.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается:

а) на этапе проведения работ по реконструкции – в возможном загрязнении почвогрунтов в результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной техники и механизмов, в местах стоянок автотранспорта и строительной техники; механическое воздействие транспортно-строительных механизмов будет сопровождаться переуплотнением почвенного покрова и, соответственно, изменением его водно-воздушного режима.Кроме прямых воздействий при строительстве объекта будут наблюдаться вторичные (косвенные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств. Воздействие на этапе строительства непродолжительное и не носит характер невозобновимых изменений.

б) в период функционирования предприятия – утечек в местах стоянки автотранспорта, несанкционированного складирования отходов. При эксплуатации объекта возможно негативное воздействие на почвенный покров и земли при обращении с отходами: при несвоевременном вывозе помета, просыпании отходов при их транспортировке, при отсутствии временных мест хранения отходов (также и на этапе строительства).

Реализация проектных решений не приведет к изменению воздей-ствия на земельные ресурсы и почвенный покров.

Расчетные значения мощности эффективной дозы гамма-излучения и плотности потока радона с поверхности грунта на территории, прилегающей к предприятию, не превышают допустимых значений, установленных санитарными нормами и правилами. Земельный участок отнесен к II категории потенциальной радоноопасности. Выполнение радонозащитных мероприятий не требуется.

4.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

Проектируемый объект не требует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных земельных участков и не приведет необходимости уничтожения растительности для её освобождения.

Реализация проектных решений не приведет к изменению состояния объектов растительного и животного мира, лесов.

4.7. Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами

Основными источниками образования отходов на этапе технической модернизации и строительства объектов являются: строительномонтажных работ (сварочные, изоляционные и другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.

Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) будет производиться на специально оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) основанием площадке. Организация хранения отходов будет осуществляться в соответствии с требованиями Закона «Об обращении с отходами» №2713
и техническими условиями на проектирование.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности по строительству (далее строительная деятельность) и функционирования объекта образуются строительные отходы. Строительная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды. В связи с этим работы по строительству должны проводиться в соответствии с проектной документацией.

Строительные отходы должны сортироваться по видам на специально подготовленной площадке.

Образующиеся при демонтаже отходы подлежат раздельному сбору и передаче на использование/захоронение в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Количество строительных отходов будет определено на стадии проектирования объекта.

Обращение с отходами производства должно вестись в строгом соответствии с действующим природоохранным законодательством и КПР предприятия №19 от 30.12.2019. Ориентировочное количество и виды отходов производства определены на основании  технической документации на оборудование, а также анализе работы объектов-аналогов. Детальный перечень и количество образующихся отходов будет определено на стадии разработки проектной документации.

Таблица 4.7.1 Ориентировочный перечень образующихся отходов от производственной деятельности

| Код | Наименование отхода | Класс опасности | Степень опасности | Хим.состав | Агрегат.состоянии | Количество ,т | Способ обращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3991300 | Смешанные отходы строительства | четвертый класс | малоопасные | смешанные (преимущественно неорганические, минерального происхождения) | тверд. | 1,0 | На использование предприятия согласно Реестрам объектов по использованию отходов |
| 3167900 | Прочие минеральные шламы, не вошешие в группу б | четвертый класс | малоопасные | преимущественно органические | жидк. | 5,0 | На захоронение полигон ТКО «Хоружевцы» Лидского расона |
| 3143900 | Минеральные остатки от газоочистки | третий класс | умеренно опасные | минерального происхождения | тверд. | 1,0 | На захоронение полигон ТКО «Хоружевцы» Лидского расона |
| 5820200 | Ткани и мешки фильтроваьные с вредными загрзянениями, преимущественно неорганическими | третий класс | умеренно опасные | минерального происхождения | тверд. | 1,0 | На захоронение полигон ТКО «Хоружевцы» Лидского расона |

Расчет нормативов образования отходов производства, образующихся в период строительства объекта не выполняется, в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь «О обращении с отходами», поскольку данные отходы подлежат вывозу на объекты по использованию отходов. Объемы отходов указываются ориентировочно (на основании расчетного метода). Нормативы отходов в строительстве при установке конструкций и производстве строительно-монтажных работ, ремонте и сносе зданий и сооружений отсутствуют. Уточнение объема материалов для реализации проекта, объем ВМР, процент строительного мусора осуществляется в ходе строительных работ (при передаче объекта подрядной организации) с оформлением соответствующих актов.

Производитель отходов, подлежащих вывозу на объект по захоронению отходов, на основании подпункта 4.1. пункта 4 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» обязан обеспечивать разработку и утверждение нормативов образования отходов производства в порядке, установленном Положением о порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов производства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь  28.11.2019  №  818.

4.8 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Реализация проектных решений не приведет изменениям состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране.

4.9 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

На проектируемом объекте в период строительства возможно возникновение аварийных ситуаций вследствие нарушения работниками строительно-монтажных организаций правил техники безопасности и охраны труда. В целях заблаговременного предотвращения условий возникновения подобных ситуаций, необходимо:

- все строительно-монтажные работы должны выполняться строго при соблюдении требований "Правил по охране труда при выполнении строительных работ", утвержденными Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33.;

- не допускать осуществление строительно-монтажных работ без проекта организации строительства (ПОС) и без утверждённого главным инженером подрядной организации проекта производства работ (ППР);

- не допускать отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их;

- для сбора мусора и отходов производства оборудовать контейнеры, которые маркируются и размещаются в отведённых для них местах;

- мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками, регулярно очищать от мусора, переполнение мусоросборников не допускать;

- место проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая котлованы, траншеи, ямы, колодцы с открытыми люками и другие места ограждать и обозначать дорожными знаками, а в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости – обозначать световой сигнализацией. Ограждения окрашивать в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76* "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

К наиболее распространенным аварийным ситуациям на объектах строительства относится пожар.

В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить при строгом соблюдение требований "Правил пожарной безопасности Республики Беларусь" (далее – ППБ Беларуси 01-2014). Отступление от требования настоящих Правил должны согласовываться с местными органами государственного пожарного надзора в установленном порядке.

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте несёт руководитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными организациями на объекте возлагается на руководителей работ этих организаций и назначенных их приказами линейных руководителей работ.

Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается курение в специально отведённых местах.

Для устранения неполадко работы и аварийных ситуаций на предприятии должна быть разработана инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ГОУ (далее - инструкция по эксплуатации) на основании руководства по эксплуатации завода-изготовителя ГОУ и рекомендаций пусконаладочной организации, определенных по результатам подтверждения соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным показателям. Инструкция выполняется действиующего природоохранного законодательства с учетом условий эксплуатации, утверждается владельцем ГОУ и должна содержать:

порядок пуска, остановки и технического обслуживания ГОУ;

технические характеристики аппаратов очистки газа, входящих в состав ГОУ;

сведения о предусмотренных проектом средствах и системах автоматизации работы ГОУ и оснащенности приборами контроля, блокировки и сигнализации;

периодичность и способы контроля показателей работы ГОУ;

сведения о режимах работы технологического оборудования, обеспечивающие оптимальные параметры эксплуатации ГОУ;

схему и параметры работы АСК при ее наличии;

порядок проведения и перечень операций технического обслуживания и ремонта;

перечень быстроизнашивающихся узлов и наиболее часто встречающихся неисправностей с указанием способов их устранения;

должностные обязанности работников, осуществляющих эксплуатацию и (или) техническое обслуживание ГОУ, с учетом выполняемой работы;

порядок действия работников, осуществляющих эксплуатацию ГОУ, в аварийных ситуациях на технологическом оборудовании и на ГОУ;

правила и меры безопасности при эксплуатации и ремонте ГОУ;

схему размещения мест отбора проб для контроля инструментальными методами параметров работы ГОУ.

4.10 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Реализация проектных решений позволит:

повысить результативность экономической деятельности ОАО «Стеклозавод «Неман»;

сократить выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в районе размещения предприятия путем использования высокоэффектинвых многоступенчатых ГОУ.

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с результативностью производственно-экономической деятельности объекта.

Косвенные социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы в регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от предприятия.

4.11. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы.

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия.

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая деятельность относится к ограниченному воздействию, так как влияние на окружающую среду осуществляется в радиусе до 2,0 км от площадки размещения объекта.

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность относится к многолетнему (постоянному) воздействию более 3 –х лет.

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая деятельность относится к умеренному воздействию, так как изменения в природной среде, не превышающие пределы природной изменчивости, и не приводят к долговременному нарушению отдельных ее компонентов.

5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

Атмосферный воздух:

Проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В расчетах использовались данные для самых неблагоприятных условий при работе топливосжигающего оборудования, технологического оборудования, автотранспорта одновременно. Результаты расчетов загрязняющих веществ показали, что ни по одному загрязняющему веществу превышений предельно-допустимых концентраций после ввода в эксплуатацию объекта не будет.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу:

все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов;

работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;

обеспечение высоты дымовой трубы топливосжигающего оборудования, достаточных, для соблюдения норм ПДК загрязняющих веществ;

отходы необходимо собирать раздельно в промаркированные контейнеры, емкости с указанием вида и класса опасности отхода;

контроль за исправностью технологического оборудования.

Для подтверждения соответствия значений фактических выбросов загрязняющих веществ предложенным нормативам допустимых выбросов на последующих стадиях проектирования проектом необходимо предусматреть оборудование источников выброса 0001, 0007 пробоотборными точками в соответствии с требованиями [3].

Дополнительные мероприятия по охлаждению отходящих от источника выбросов 0007 дымовых газов не требуются, так как на аналогичном объекте, по результатам измерений, температура отходящих газов составила 6500С, согласно отчету о НИР "Исследование использования мобильного инсинератора "BRENNER – 500" для сжигания отходов с учетом требований экологической безопасности" (разработчик – БНТУ, УДК 628.4.046 № госрегистрации 20191019).

В случае выявления несоответствия значений фактических выбросов загрязняющих веществ предложенным нормативам допустимых выбросов и (или) требованиям ТНПА Природопользователь обязан разработать и выполнить мероприятия по снижению выбросов ЗВ до нормативных значений.

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием и вибрацией при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую;

строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;

при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень шума;

стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены;

ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и сильный шум только дневной сменой;

запрещается применение громкоговорящей связи.

В качестве основного метода контроля количества и состава выбросов загрязняющих веществ от проектируемого оборудования, а также контроля уровня шума, предусмотрен метод измерения концентраций загрязняющих веществ и шумового воздействия на границе расчетной СЗЗ.

Растительный и животный мир:

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и фауны предусматривается:

работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только в пределах отведенного под строительство участка;

благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;

применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира;

строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации;

сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры;

обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные организации обязаны:

1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 метра;

2. При производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей установкой приствольной решетки;

3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола дерева:

при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см – не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояния от основания крайней скелетной ветви;

4. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов производить на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

5. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

6. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы (необходимо, чтобы у подрядчиков были технология и опыт проведения подобных работ).

Поверхностные и подземные воды, почвенный покров:

С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ:

соблюдение технологии и сроков строительства;

проектом предусмотрена закрытая организованная система ливневой канализации с отводом дождевых вод в существующий ливневой коллектор;

обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже одного раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической очистки;

уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек горюче-смазочных материалов;

проведение работ строго в границах отведенной территории;

сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;

устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;

применение технически исправной строительной техники;

выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за пределами территории строительства на СТО,

санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций на водонепроницаемых покрытиях.

Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы:

систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление загрязняющих веществ (в том числе, нитратов, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих поверхностях;

организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях;

уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек горюче-смазочных материалов;

сбор и своевременный вывоз всех видов отходов.

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от проектируемого объекта на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо:

строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

строгое соблюдение технологий и проектных решений;

строгий производственный контроль за источниками воздействия.

6 Альтернативы планируемой деятельности

В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проектируемого объекта:

1 Вариант «Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО «Стеклозавод «Неман», расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8»: предусматривается использование 3-ех ступенчатой аспирационной установки, с сохранением существующей системы дожигания отходящих газов в качестве резервного аппарата очистки 2-й ступени.

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:

архитектурно-планировочные и строительные решения, расположение сооружений соответствуют принятому технологическому процессу и отвечают требованиям действующих республиканских норм технологического проектирования;

повышение результативности деятельности ОАО «Стеклозавод «Неман»;

производство с допустимым воздействием на окружающую среду.

Для исключения вредного воздействия на условия проживания населения приняты следующие меры:

производственная территория благоустроена и содержится в чистоте, уборка производится ежедневно;

подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки имеют ровное, твёрдое, не пылящее покрытие без повреждений и выбоин;

параметры источников выбросов загрязняющих веществ приняты с учетом благоприятного рассеивания загрязняющих веществ в рассматриваемом районе;

проектируемый объект размещаются на удалении от населенных пунктов.

Таким образом, площадка размещения проектируемого объекта является наиболее оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения.

2 вариант  «Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО «Стеклозавод «Неман», расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8»: предусматривается использование 3-ех ступенчатой аспирационной установки без сохранения существующей системы дожигания отходящих газов в качестве резервного аппарата очистки 2-й ступени.

3 вариант "Нулевой вариант" - отказ от модернизации объекта.

При отказе от реализации объекта "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО «Стеклозавод «Неман», расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский рай-он, г. Березовка, ул. Корзюка, 8" негативное воздействие на атмосферный воздух в районе предполагаемого строительства не приведет к снижению воздействия от объекта до допустимых норм воздействия.

Таблица 6.1. Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности и отказа от нее

| Показатель | Вариант I | Вариант II | Вариант III |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | отсутствие положительного эффекта | отсутствие положительного эффекта |  | воздействие отсутствует |  |
| Поверхностные воды | воздействие отсутствует | воздействие отсутствует |  | воздействие отсутствует |  |
| Подземные воды | воздействие отсутствует | воздействие отсутствует |  | воздействие отсутствует |  |
| Почвы | воздействие отсутствует | присутствует |  | воздействие отсутствует |  |
| Растительный и животный мир | воздействие отсутствует | присутствует |  | воздействие отсутствует |  |
| Шумовое воздействие | отсутствие положительного эффекта | отсутствие положительного эффекта |  | воздействие отсутствует |  |
| Соответствие функциональному использованию территории | соответствует | соответствует |  | соответствует |  |
| Социальная сфера | положительный эффект | положительный эффект |  | отсутствие положительного эффекта |  |
| Производственно-экономический потенциал | положительный эффект | положительный эффект |  | отсутствие положительного эффекта |  |
| Трансграничное воздействие | воздействие отсутствует | воздействие отсутствует |  | воздействие отсутствует |  |
| Утерянная выгода | отсутствует | присутствует |  | присутствует |  |

Изменение показателей при реализации рассматриваемых вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале: "положительный эффект", "отсутствие положительного эффекта", "воздействие отсутствует", "соответствует", "не соответствует", "отсутствует", "присутствует".

Вывод:

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – «Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО «Стеклозавод «Неман», расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8» является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности.

При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье человека будет уменьшаться по отношению к существующему уровню.

При разработке проектной докуменации произведе анализ наилучших достпуных технических методов при очистке дымовых газов на основании ГОСТР 55837— 2013. Применены ресурсно-логистические стратегии деятельности, такие как:

- оптимизация энергопотребления: учитывались дополнительные потребности в энергии, вызванные необходимостью соответствия предельным значениям выбросов. Сокращение выбросов загрязняющих веществ, как правило, требует дополнительной фильтрации и увеличивает общее энергопотребление. Размещение элементов системы очистки дымовых газов должно осуществляться таким образом. чтобы элементы, требующие применения высоких рабочих температур, были расположены перед теми элементами, которые работают при более низких температурах; это приводит к снижению общего энергопотребления системы газоочистки

- оптимизация системы очистки дымовых газов: две проектируемые системы очистки дымовых газов рассмотрены в качестве единого целого при модульном размещении в общем прострнастве.

Рис.4 – Общее расположение системв очистки газов.

Это особенно актуально для удаления загрязняющих веществ, так как технологические единицы часто взаимодействуют между собой, обеспечивая первичное снижение концентрации некоторых загрязняющих веществ на одних устройствах при одновременном увеличении их концентрации — на других. Выбранная  последовательность размещения устройств должна привести в оптимальному уровню эффективности очистки дымовых газов; пылеуловительная камера с рукавными фильтрами расположена непосредвенно в начале цепочки ипозволяет повысить эффективность этапа мокрой очистки. Рукавные фильтры служат для обработки кислых газов, газообразных металлов (например, ртути и кадмия), а также стойких органических загрязнителей в дополнение к обработке кислых газов скрубберы используются для захвата некоторых частиц, если водородный показатель является достаточно низким;

- адсорбция активированным углем позволит дополнительно  удалять тяжелые металлы и СОЗ из дымовых газов.

Применены производственно-технологические стратегии деятельности, такие как:

- применение предварительного этапа обеспыливания перед другой обработкой дымовых газов; Предварительное удаление пыли сокращает нагрузку на последующие системы очистки дымовых газов: снижается опасность их засорения, можно снизить их производительность, что далее позволит использовать расположенные элементы газоочистки, имеющие меньшие габаритные размеры, и соответственно снизить затраты на них.

- применение систем доочистки дымовых газов для окончательного снижения выбросов пыли после применения других систем очистки дымовых газов, но перед окончательным
выпуском дымовых газов в атмосферу.

Таким образом, можно сделать вывод о соотвествии применяемой многоступнечатой системы очистки наилучших техническим требованиям.

7 Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности (в случае трансграничного воздействия)

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого экологического ущерба.

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов.

Проектируемый объект не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду.

Масштабы для данного типа деятельности небольшие и не касаются Государственной границы или территории, находящейся за ее пределами.

Реализация проектных решений по объекту не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую среду, поскольку проектируемый объект и зона его воздействия не выходят за пределы границы Республики Беларусь.

Последствия планируемой деятельности не будут оказывать сложное и потенциально вредное воздействие на людей, ценные виды флоры и фауны. Последствия не угрожают нынешнему или возможному использованию затрагиваемого района.

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

8 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на определенной территории при функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической ситуации. На основе данных мониторинга принимаются необходимые управленческие решения.

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на вновь построенном объекте являются требования действующего законодательства, которое обязывает юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, проводить локальный мониторинг в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и использования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04 2004 г. № 482.

Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9.

Мониторинг в период строительства включает контроль состояния растительного покрова (фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне активной деятельности.

Цель его – своевременное выявление процессов трансформации растительного покрова.

По мере выхода территории из этапа строительства основной задачей мониторинга становится оценка процессов естественного восстановления растительности. На этой основе окончательно определяются приемы и объемы рекультивации нарушенных земель. После проведения рекультивации нарушенных земель в задачи фитомониторинга ставится контроль эффективности рекультивации.

После реализации проектных решений и ввода проектируемого объекта в эксплуатацию рекомендуется проводить локальный мониторинг:

атмосферного воздуха и шумового воздействия в зоне влияния проектируемого объекта, который будет включать лабораторные исследования концентраций загрязняющих веществ и уровней шума на границе расчетной СЗЗ и жилой зоны;

земель в районе расположения потенциальных источников выбросов.

Основными задачами контроля загрязнения атмосферного воздуха являются:

получение достоверных данных о значениях массовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

контроль достоверности данных, полученных службой контроля источников загрязнения атмосферы объекта;

сравнение данных, полученных при контроле с нормативными значениями и принятие решения о соответствии значений выбросов от объекта нормативным значениям;

анализ причин возможного превышения нормативных значений выбросов;

принятия решения о необходимых мерах по устранению превышений нормативных значений выбросов.

Контроль должен осуществляться аккредитованной лабораторией по утвержденной и согласованной в установленном порядке программе.

Отбор проб и измерения в области охраны окружающей среды проводятся испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об оценке соответствия объектов требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений.

Данные локального мониторинга передаются в информационно-аналитический центр локального мониторинга в течение 15 календарных дней после проведения наблюдений в электронном виде (формат Excel) и на бумажном носителе.

Для проведения локального мониторинга заказчик должен обеспечить:

оборудованные места отбора проб и проведения измерений;

защиту от несанкционированного доступа к приборам, функционирующим в автоматическом режиме или находящимся в режиме ожидания;

компьютерную технику с программным обеспечением для документирования результатов локального мониторинга и передачи данных локального мониторинга в информационноаналитический центр локального мониторинга, а также технические и программные средства, необходимые для обмена экологической информацией с информационно-аналитическим центром локального мониторинга, в том числе в непрерывном режиме для источников выбросов, оснащенных автоматизированными системами контроля.

При проведении локального мониторинга заказчик должен иметь:

карту-схему расположения источников вредного воздействия на окружающую среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, утверждаемую природопользователем ежегодно до 1 февраля;

план-график проведения наблюдений, утверждаемый природопользователем ежегодно до 1 февраля;

сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при проведении локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккредитации;

протоколы измерений и акты отбора проб.

Копии карты-схемы и плана-графика в электронном виде и на бумажном носителе ежегодно до 20 февраля представляются в информационно-аналитический центр локального мониторинга.

Для обеспечения экологической безопасности должно быть организовано проведение аналитического (лабораторного) контроля и локального мониторинга окружающей среды соответствии с:

перечнем загрязняющих веществ и показателей качества, подлежащих контролю инструментальными методами;

периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды в зависимости от объекта контроля при осуществлении аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды природопользователями;

периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды, определяемой при подготовке территориальными органами Минприроды заявок на проведение аналитического контроля.

Лабораторный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Отбор проб и проведение измерений качества атмосферного воздуха в границах зоны воздействия осуществляются по показателям, установлен-ным в разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-дух или комплексном природоохранном разрешении, в 3 выбранных кон-трольных точках в зоне воздействия в соответствии с пунктом 127 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю инструмен-тальными методамиот проектируемого объекта:

	код 2902 - Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль);

	код 1071 – Фенол;

	код 0303 - Аммиак.

Периодичность отбора проб и проведения измерений при проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет: не реже одного раза в квартал.

При осуществлении контроля необходимо применять:

средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств измерений, имеющие действующий сертификат утверждения типа средств измерений, и прошедшие поверку в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об обеспечении единства измерений;

единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию, по результатам их поверки или калибровки;

методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измерений, в том числе методики выполнения измерений, включенные в технические нормативные правовые акты, и включенные в реестр технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды.

Лабораторный контроль качества воды:

При осуществлении контроля необходимо применять:

средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств измерений, имеющие действующий сертификат утверждения типа средств измерений, и прошедшие поверку в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об обеспечении единства измерений;

единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию, по результатам их поверки или калибровки;

методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измерений, в том числе методики выполнения измерений, включенные в технические нормативные правовые акты, и включенные в реестр технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды.

Таким образом, локальный мониторинг в период строительства и послепроектный анализ проектируемого объекта позволят уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий.

ОПИСАНИЕ МОНИТОРИНГА – конкретного надо?

9 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в системе оценки разноплановых и изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий являются:

неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным методом, который основан на усредненности и приблизительности.

После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта будет разработана инструкция по обращению с отходами производства.

неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого оборудования.

На стадии ввода технологического оборудования в эксплуатацию необходимо провести инструментальные измерения на содержание загрязняющих веществ в отходящих газах.

Устройство точек отбора проб на газоходах должно быть организовано согласно пункта 121 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Измерения проводят при установившемся движении потока газа. Измерительное сечение следует выбирать на прямом участке газохода на достаточном расстоянии от мест, где изменяется направление потока газа (колена, отводы и т.д.) или площадь поперечного сечения газохода (задвижки, дросселирующие устройства и т.д.). Отрезок прямого участка газохода до измерительного сечения должен быть длиннее отрезка за измерительным сечением.

Минимальная длина прямого участка газохода должна составлять не менее 4-5 эквивалентных диаметров; если условие минимальной длины не может быть обеспечено, то следует увеличить количество точек измерений в два раза.

После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта будет проведена корректировка акта инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и, при необходимости, проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с получением Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия.

неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на атмосферный воздух.

Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух определены расчетным методом, с использованием действующих технических нормативно - правовых актов, без применения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабораториями.

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по проектным решениям были максимально приближены к натурным.

достоверность размера расчетной санитарно-защитной зона проектируемого объекта.

Определение размеров СЗЗ производится согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847 и других действующих нормативно-технических документов с учетом требований по условиям выделения в окружающую среду вредных веществ от организованных и неорганизованных источников выбросов и уровней физических воздействий. Размер СЗЗ до границы жилой застройки устанавливается в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Граница СЗЗ устанавливается до: (1) границ территорий объектов социального назначения; (2) границ земельных участков (при усадебном типе застройки); (3) окон жилых домов (при многоэтажной застройке).

Объекты с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха (спортивные сооружения, парки отдыха, детские дошкольные, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения), а также места проживания населения в пределах расчетной санитарно-защитной зоны отсутствуют.

Согласно расчету рассеивания на проектируемое положение, превышения нормативов ПДК не выявлено ни по одному загрязняющему веществу, как с учетом, так и без учета фоновых концентраций.

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально высокая, так как информация об объекте воздействия представлена в наиболее полном объеме.

10 Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ материалов по проектным решениям объекта: "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО «Стеклозавод «Неман», расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8", анализ условий окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта позволили провести оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме.

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество«Стеклозавод «Неман».

Юридический (почтовый) адрес: 231306, Республика Беларусь, Гродненская обл., Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8.

Контактный телефон/факс: +375 (154) 60-36-92.

E-mail: info@neman.by

Проектными решениями предусматривается ликвидация систем очистки газов существующих источников выделений загрязняющих веществ (печь полимеризации и стол охлаждения линии производства стекловаты) вместе с существующими кирпичными дымовыми трубами и устройство взамен систем очистки АС-1 и АС-2 для двух источников выделений с устройством новых дымовых труб для отвода очищенных дымовых газов.

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение всего периода эксплуатации объекта.

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду при эксплуатации объекта:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

шумовое воздействие и вибрация;

воздействие на почвенный покров;

образующиеся отходы.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на окружающую среду в ходе строительства и при эксплуатации проектируемого объекта, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия позволили сделать следующее заключение:

комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района размещения проектируемого объекта позволяет считать исследуемый район устойчивым к вредному воздействию.

по результатам расчетов величина оценки воздействия (ОВ) проектируемого объекта на атмосферный воздух не превышает предельных значений данного показателя, что является основанием для вывода об относительной экологической безопасности объекта;

предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возможные воздействия строительства и эксплуатации проектируемого объекта на природные воды, геологическую среду, рельеф, почвенный покров и земли.

реализация всех проектных решений и соблюдение экологических норм как строительными организациями, так и физическими лицами, позволят максимально снизить антропогенную нагрузку на экосистему до уровня способности объекта к самоочищению и самовосстановлению;

строительство объекта не будет носить критического характера для растительного и животного разнообразия.

в соответствии с письмом Березовской райинспекции переданные под охрану места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют, а также отсутствуют территории, подлежащие особой охране.

воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как воздействие средней значимости.

размещение Объекта окажет положительное влияние на социально-экономические показатели региона.

Таким образом, негативных последствий от строительства проектируемого объекта на социальную среду не ожидается.

Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслуживании объекта, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет незначительным.

Список использованных источников

- Закон Республики Беларусь "Об охране атмосферного воздуха" от 16 декабря 2008г. № 2-3.

- Инструкция о порядке инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденная постановлением Минприроды от 23.06.2009 г. № 42.

- Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 "Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности", утвержденные постановлением Минприроды от 18 июля 2017 г. № 5-Т.

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847.

- Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7.

- Инструкция о порядке установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, постановление от 23.06.2009 г. № 43.

- Инструкция о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям, утверждено постановлением Минприроды от 29.05.2009 г. № 30.

- Об утверждении перечня загрязняющих веществ, категорий объектов воздействия на атмосферный воздух, для которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и перечня объектов воздействия на атмосферный воздух, источников выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и признании утратившим силу постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 февраля 2005 г. № 10, постановление Минприроды от 29.05.2009 г., № 31, изм. от 26.02.2010 г. № 10, изм. от 24.01.2011 г. № 4, изм. от 15.12.2011г. № 49.

- Инструкция о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям, постановление Минприроды от 29.05.2009, № 30.

- Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установление порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ", утвержденные постановлением Минздрава РБ от 21.12.2010 г. № 174.

- "Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения", утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08 ноября 2016 г. № 113.

- СТБ 7.08.02-01-2009 Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Коды и перечень, утвержден постановлением Госстандарта РБ от 21.01.2009 г. № 3.

- Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Выпуск 39. М., "БЕЛНИЦ ЭКОЛОГИЯ", 2005 г.

- Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 "Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха", утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 декабря 2022 г. N 32-Т.

- Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII "Об охране окружающей среды".

- Интенсификация процессов комплексной конденсационно – абсорбционной пыле – и газоочистки в форсуночных скрубберах, ГУО «Томский государственный архитектурно-строительный университет», Томск, 2016

Приложения