|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор ОАО "Стеклозавод "Неман" |
|  | __________________ _/С.А. Лапицкий _/ |
|  | "___" ________________ 20___ г. |

# Отчет

# об оценке воздействия на окружающую среду

# планируемой хозяйственной деятельности по объекту:

"Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8"

Разработан: Индивидуальный предприниматель Мальевская Ольга Викторовна

| Индивидуальный предприниматель | О.В. Мальевская |
| --- | --- |

"____" _______________ 20__ г.

# Гродно 2025

# РЕФЕРАТ

# Отчет 81 с., 7 рис., 13 табл.

СТЕКЛОЗАВОД, ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, СТОКИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной деятельности по объекту: "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8".

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту: "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8".

# РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой

хозяйственной деятельности по объекту:

«Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8»

Определения основных терминов. Сокращения.

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое или косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к изменениям окружающей среды.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды).

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ – нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Основными природными компонентами окружающей среды являются земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, растительный и животный мир, микроорганизмы, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и потребительскую ценность.

Принятые сокращения:

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности

ПДК – предельно-допустимая концентрация

СЗЗ – санитарно-защитная зона

Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, процедура

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» №399-З от 18.07.2016г. с изменениями и дополнениями, отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Цель проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности (ОВОС): оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Разработка отчета об ОВОС включает в себя следующие этапы:

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – программа проведения ОВОС);

- разработка отчета об ОВОС;

- проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений;

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

- представление доработанной проектной документации по планируемой деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- принятие решения в отношении планируемой деятельности.

# Общественные обсуждения

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:

- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;

- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:

- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС и документирования высказанных замечаний и предложений;

- проведения в случае заинтересованности общественности собрания по обсуждению отчета об ОВОС.

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя следующие этапы:

- предварительное информирование общественности;

- уведомление общественности об общественных обсуждениях;

- обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;

- ознакомление общественности с отчетом об ОВОС;

В случае заинтересованности общественности:

- уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС;

- проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь и затрагиваемых сторон;

- сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний материалы в случае необходимости ОВОС и проектные решения по объекту могут дорабатываться с учетом представленных замечаний и предложений общественности.

# Характеристика планируемой деятельности и места размещения

Инициатором планируемой хозяйственной деятельности является Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Неман».

Размещение площадки для строительства предусматривается на территории существующего предприятия ОАО "Стеклозавод Нёман". Существующее предприятие расположено на земельном участке с кадастровым номером 423650600003000184, расположенного по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, 8, площадью 15,1391га, согласно государственному акту о госрегистрации.

Участок, выделенный для осуществления намеченной хозяйственной деятельности, расположен вне границ природных территорий, подлежащих специальной охране.

На смежных территориях, расположенных на расстоянии до 2 км от объекта, особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов; природных комплексов и объектов международного значения не имеется.

Проектными решениями предусматривается устройство систем очистки АС-1 для печи полимеризации и АС-2 для стола охлаждения линии производства стекловаты, включающих три степени очистки выбросов загрязняющих веществ каждая.

Первой ступенью очистки будет являться существующий 2-х ходовый рукавный фильтр.

Второй ступенью очистки будет являться группа из 2-х параллельно установленных проектируемых распылительных башен (мокрых скрубберов). Кроме того, для обеспечения работоспособности системы аспирации в периоды проведения ремонтных работ и (или) выхода из строя аппарата мокрой очистки второй ступени проектом предусматривается сохранение существующей системы дожигания отходящих газов в качестве резервной.

Третьей ступенью очистки будет являться угольный фильтр.

Очищенные дымовые газы будут отводиться в атмосферный воздух посредством проектируемых дымовых труб.

Проработка альтернативных вариантов решений по объекту:

1 вариант «Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО «Стеклозавод «Неман», расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8»  с сохранением существующей системы дожигания отходящих газов в качестве резервного аппарата очистки;

- 2 вариант «Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО «Стеклозавод «Неман», расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8» без сохранения существующей системы дожигания отходящих газов в качестве резервного аппарата;

- 3 вариант «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта с сохранением существующих систем очистки дымовых газов.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной хозяйственной деятельности, позволяющий оснастить существующие источники выделения (камера полимеризации и стол охлаждения линии по производству стекловаты) новыми современными проектируемыми системами очистки, что позволит минимизировать воздействие на компоненты окружающей среды при производстве стекловаты.

Воздействие на атмосферный воздух будет происходить на стадии строительства площадки. Источниками воздействия на атмосферу на стадии производства строительных работ являются: автомобильный транспорт и строительная техника. Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет незначительным.

При эксплуатации объекта воздействие на компоненты природной среды оказывается в качестве источника выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, источника воздействия физических факторов, образование сточных вод, образование отходов производства. Прогноз и оценка возможного изменения состояния атмосферного воздуха в районе размещения планируемой деятельности проведены на основании расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с учетом фоновых концентраций показали: на границе жилой застройки и санитарно-защитной зоны превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ни по одному из веществ не выявлено.  Воздействие на остальные компоненты при соблюдении природоохранных мероприятий прогнозируется как малозначительное.

Все виды воздействия при строительстве объекта не превышают возможности естественного восстановления компонентов окружающей среды и воспроизводства возобновляемых природных ресурсов

Влияние намечаемой хозяйственной деятельности на земельные ресурсы связано преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое воздействие на почвенный покров проявляется на этапе строительства площадки, что обусловлено проходом и работой специальной техники. Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов на участках, примыкающих к сооружаемой промплощадке, будет выражаться в переуплотнении почвенных горизонтов размещения площадки. Устройство гидротехнических сооружений не предусматривается, поэтому риск активизации эрозионных и склоновых процессов при осуществлении строительных работ исключен. При эксплуатации проектируемого объекта возможно косвенное воздействие на земельные ресурсы, обусловленное осаждением загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Как показал расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, при соблюдении показателей выбросов не более 1,0 д.ПДК принимается, что намеченная хозяйственная деятельность не окажет существенного влияния на загрязнение почвенного покрова.

Соблюдение организационных и природоохранных мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие на почвы, как при реализации планируемой деятельности, так и при функционировании планируемого к размещению объекта.

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта на растительный и животный мир будет в пределах допустимого.

Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на участке планируемого размещения предприятия и на близлежащих территориях не произрастают.

В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы. Редкие, реликтовые виды животных, занесенные в Красную Книгу, на участке планируемого размещения предприятия и на близлежащих территориях отсутствуют. Период интенсивного воздействия на животный мир приурочен к этапу проведения строительных работ; в период эксплуатации объекта влияние будет минимальным. Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации технических решений в рамках проекта не ожидается.

При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы, образующиеся на этапе строительства и отходы, образующиеся в процессе деятельности предприятия. При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие отходов на компоненты природной среды не ожидается.

В целях максимально возможного снижения техногенных воздействий на компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой деятельности разработан комплекс мер, направленных на минимизацию, смягчение и предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает как технико-технологические решения, оптимальные с экологических позиций, так и специально разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие весь диапазон выявленных негативных воздействий на окружающую среду.

Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта намеченной хозяйственной деятельности показал, что осуществление проектируемых видов работ при выполнении законодательных и нормативных требований, применении технико- технологических проектных решений, оптимальных с экологических позиций, соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий, является допустимым и будет незначительным – в пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

# Содержание

Введение	13

1. Общая характеристика планируемой деятельности (объекта)	16

2. Оценка существующего состояния окружающей среды	20

2.1. Природные компоненты и объекты	20

2.1.1. Климат и метеорологические условия	20

2.1.2. Атмосферный воздух	21

2.1.3. Поверхностные воды	21

2.1.4. Геологическая среда и подземные воды	28

2.1.5. Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров	28

3. Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду	30

3.1. Воздействие на атмосферный воздух	30

3.2. Воздействие физических факторов	41

3.2.1. Шумовое воздействие	41

3.2.2. Воздействие вибрации	43

3.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний	45

3.2.4. Воздействие электромагнитных излучений	46

3.3. Воздействия на поверхностные и подземные воды	48

3.4. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров	50

3.5. Воздействие на растительный и животный мир.	50

3.6. Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране	50

4. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды	52

4.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха	52

4.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия	58

4.3. Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод	60

4.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа	60

4.5. Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова	60

4.6. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов	60

4.7. Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами	60

4.8. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране	60

4.9. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций	60

4.10. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий	61

4.11. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду	62

5. Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия	63

6. Альтернативы планируемой деятельности	67

7. Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности (в случае трансграничного воздействия)	70

8. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)	71

9. Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности	76

10. Выводы по результатам проведения оценки воздействия	78

Список использованных источников	80

Приложения	81

Письмо Государственного учреждения "Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды " от 28.02.2025 №26-5-27/107.

Отчет и карты-схемы расчетных приземных концентраций

Карта-схема расположения источников выброса

Ситуационная карта-схема

Экологические условия на проектирование

Введение

Оценка воздействия на окружающую среду планируемого строительства выполнена на основании:

задания на проектирование по объекту "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8";

письма филиала Государственного учреждения "Гродненский об-ласной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды " от 28.02.2025 №26-5-27/107.

Базовый размер санитарно-защитной зоны для рассматриваемого объ-екта воздействия устанавливается пунктом 160 (Производство художественного литья и хрусталя) и пунктом 161 (Производство стеклянной ваты и шлаковой шерсти) приложения 1 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847 и составляет 300 м.

Для предприятия ОАО "Стеклозавод Неман" установлены и утверждены расчетные границы санитарно-защитной зоны с сокращением по жилой зоне и получено санитарно-гигиеническое заключение.

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятель-ности.

Проектируемый объект соответствует критериям отнесения хозяй-ственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности, установлен-ным в приложении к Указу Президента Республики Беларусь 24.06.2008 № 349 "О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности" (объекты производства стекла, включая стекловолокно, проектной мощностью 20 тонн в сутки и более).

Рассматриваемый объект является объектом государственной эколо-гической экспертизы, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 1.24 статьи 7 Закона Рес-публики Беларусь "О государственной экологической экспертизе, страте-гической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду №399-3 от 18.07.2016 г (объекты производства стекла).

Оценка воздействия на окружающую среду для рассматриваемого объекта проводится впервые.

Рассматриваемый объект является объектом государственной эколо-гической экспертизы в соответствии с подпунктом 1.4 статьи 5 Закона Республики Беларусь "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду" №399-3 от 18.07.2016 г." (архитектурные или при одностадийной разработке проектной документации строительные проекты на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона).

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности являются:

всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;

принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека.

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следу-ющие задачи:

1. Проведен анализ проектных решений.

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в том числе природные условия, существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду, состояние компонентов природной среды.

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой деятельности.

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятель-ности на окружающую среду.

5. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате планируемой хозяйственной деятельности.

Размещение непосредственно Обьекта проектирования предусмотрено на территории г. Березовка Лидского района, поэтому процедура общественных обсуждений проводится для заинтересованной общественности Лидского района.

Процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, ка-сающиеся трансграничного воздействия по следующим основаниям:

площадка размещения Объекта не имеет общих границ со страна-ми, граничащими с Республикой Беларусь;

в зону воздействия площадки размещения Объекта не входят территории административных единиц сопредельных государств.

1. Общая характеристика планируемой деятельности (объекта)

Закон Республики Беларусь "Об охране окружающей среды" от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;

предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

Модернизация цеха предусмотрена планом развития ОАО "Стеклозавод "Неман".

Ассортимент ОАО "Стеклозавод "Неман" представлен 5-ю тысячами изделий для сервировки домашнего стола, кафе, ресторанов, интерьеров домов и офисов. Они разнообразны по назначению, форме, цветовой гамме и декорированию красками, пудрами, золотом, склейкой разнообразных форм. Это вызывает закономерный интерес у покупателей во всем мире.

Имея мощную дилерскую и представительскую сети в странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, ОАО "Стеклозавод "НЕМАН" экспортирует свою продукцию в Россию, Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Молдову, Казахстан, Азербайджан, Грецию, Италию, Францию, США, Германию, Нидерланды, Бельгию, Болгарию. Широкий ассортимент стеклянных и хрустальных изделий представлен в фирменных магазинах завода.

Своевременно реагируя на изменения конъюнктуры рынка, проводя сбалансированную экономическую и маркетинговую политику, совершенствуя технологические возможности предприятия, ОАО "Стеклозавод "НЕМАН" по праву занимает лидирующее положение в области производства и сбыта изделий из стекла и хрусталя. Участие в крупнейших выставках и ярмарках – Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Брюссель, Париж – подтверждает высокое мастерство потомственных стеклодувов.

Площадка планируемой модернизации объекта расположена на территории Открытого акционерного общества "Стеклозавод Нёман". существующее предприятие расположено на земельном участке с кадастровым номером 423650600003000184, расположенного по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, 8, площадью 15,139га, согласно государственному акту о госрегистрации.

Одними из основных критериев, которыми руководствовались при выборе площадки размещения объекта, являлись: достаточная удалённость объекта от жилой зоны (границы Объекта: на северо-востоке – 100 м ул. Дзержинского, на севере – 10 м ул. Дзержинского, на северо-западе – 35 м ул. Дзержинского, на юго-западе – 100 м ул. Нёманская, на юге– 55 м ул. Новогрудская), исключение попадания площадки под строительство в водоохранные зоны водных объектов (на расстоянии 2200 м от границы Объекта располагается р. Неман), направление господствующих ветров для данной местности.

Проектными решениями предусматривается замена систем очистки газов существующих источников выделений загрязняющих веществ (печь полимеризации и стол охлаждения линии производства стекловаты) с устройством проектируемых систем очистки АС-1 и АС-2 для двух существующих источников выделений с устройством новых дымовых труб для отвода очищенных дымовых газов.

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в оснащении существующих источников выделения (камера полимеризации и стол охлаждения линии по производству стекловаты) новыми современными проектируемыми системами очистки.

# Проектируемая система очистки загрязняющих веществ АС-1.

Проектными решениями предусматривается три степени очистки выбросов загрязняющих веществ от камеры полимеризации.

Первая ступень очистки будет выполняться существующим 2-х ходовым рукавным фильтром.

Вторая ступень очистки осуществляется двумя параллельно включенными проектируемыми распылительными башнями (мокрыми скруббероми).

Одним из наиболее рациональных способов эффективной очистки газов и воздуха от аммиака, фенола, формальдегида на производствах, (особенно, в комплексе с другими газообразными и аэрозольными поллютантами), является мокрая физическая (водяная) абсорбция в силу их хорошей растворимости в воде, что позволяет эффективно сорбировать аммиаковые включения даже с использованием в качестве жидкостного агента обычной технической воды, особенно – охлажденной.

Распылительная башня работает по принципу противотока газ-жидкость: газовоздушная смесь поступает через нижний вход башни и, проходя снизу-вверх через слой наполнителя, в конечном итоге выводятся через верхний выходной патрубок с помощью антикоррозийного вентилятора. Вода равномерно распыляется на слой наполнителя через распылительные форсунки в верхней части башни, а затем стекает к нижней части башни. Поскольку поднимающиеся газовоздушная смесь и опускающийся водяной туман постоянно контактируют в слое наполнителя, концентрация загрязняющих веществ в поднимающемся потоке воздуха уменьшается и на выходе из башни достигает требуемого уровня. Напротив, концентрация загрязняющих веществ в нисходящей жидкости увели-чивается. Производительность каждой распылительной башни по воздуху 20000 м3/ч, производительность по воде 60 м3/час, максимальная входная температура t=200°C, потери давления 800 Па, вес с водой 8000 кг, высота 8,24 м, диаметр 2,0 м.

К распылительной башне скруббера предусматривается подключение ёмкости с водой объёмом 3 м3. Вода циркулирует между распылительной башней и данной ёмкостью. Когда концентрация загрязняющих веществ в циркулирующей жидкости достигнет 0,15%, вода сливается в канализацию предприятия и отводится для дальнейшей очистки на очистные сооружения.

Третья степень очистки воздушной смеси предусматривается угольным фильтром марки Х-104. Фильтрационная очистка с использованием активированного угля базируется на адсорбционной способности активированного угля удалять низкие концентрации широкого спектра загрязняющих веществ. При классической фильтрации активированным углем адсорбция происходит в направлении, в котором молекулы загрязняющего вещества прилипают к гранулам углерода. Когда фильтр насыщается, его необходимо заменить или регенерировать (путем сжигания или термической реактивации). Производительность угольного фильтра марки Х104 по воздуху 40000 м3/ч., площадь фильтрации 18,5 м2, скорость воздуха в фильтре ˂0,57 м/сек, длина 6,96м, высота 2,35 м, ширина 2,2 м, масса активированного угля 4200кг.

В проектируемой системе очистки АС1-1 используется два вентилятора, основной и резервный, мощностью 90 кВт каждый, производительностью по воздуху 45000 м3/ч.

В системе аспирации АС-1 предусмотрена возможность включения установки термического дожигания дымовых газов ENVIROTEC EVR 18,0 GH1.6270.04. с помощью проектируемого узла обхода камеры дожига.

Очищенные дымовые газы отводятся в атмосферный воздух через проектируемую дымовую трубу для выброса газовоздушной смеси в атмосферу (проектируемый организованный источник выбросов) - №0656.

# Проектируемая система очистки загрязняющих веществ АС-2.

Проектными решениями предусматривается три степени очистки выбросов загрязняющих веществ от стола охлаждения и аналогична очистке выбросов от камеры полимеризации.

Первая ступень очистки будет выполняться существующим фильтром монокамерный F27055.

Вторая ступень очистки осуществляется проектируемой распылительной башней (мокрым скруббером). Производительность распылительной башни по воздуху 22000 м3/ч, производительность по воде 60 м3/час, максимальная входная температура до t=90°C, потери давления 800 Па, вес с водой 4000 кг, высота 6,5 м, диаметр 2,0 м.

Третья степень очистки воздушной смеси предусматривается угольным фильтром марки Х102. Производительность угольного фильтра марки Х102 по воздуху 22000 м3/ч., площадь фильтрации 11,1 м2, скорость воздуха в фильтре ˂0,58 м/сек, длина 4,85м, высота 2,35 м, ширина 2,2 м, масса активированного угля 2420кг.

В проектируемой системе очистки АС-2 используется вентилятор мощностью 45 кВт, производительностью по воздуху 25000 м3/ч.

Очищенные дымовые газы отводятся в атмосферный воздух через проектируемую дымовую трубу для  выброса газовоздушной смеси в атмосферу (проектируемый организованный источник выбросов) - №0655.

2. Оценка существующего состояния окружающей среды

В отчете об ОВОС оценено существующее состояние окружающей среды с учетом данных по динамике состояния окружающей среды за последние 5 лет.

2.1. Природные компоненты и объекты

Исходные материалы для производства продукции предприятия являются привозными: песок, известняк, полевой шпат, мел мелкогранулированный, доломит, сода кальцинированная техническая, бура пятиводная.Дополнительное использование недр Лидского района не планируется.

2.1.1. Климат и метеорологические условия

Площадка размещения относится к подрайону IIВ климатического районирования территории Республики Беларусь для строительства, согласно СНБ 2.04.02–2000.

Данные по метеорологическим характеристикам и климатическим параметрам получены на основании письма филиала Государственного учреждения "Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды " от 28.02.2025 №26-5-27/107.

Таблица 2.1.1.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Наименование характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| Коэффициент рельефа местности |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,4 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,5 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |  |
| 4 | 5 | 12 | 13 | 20 | 15 | 21 | 10 | 2 | Январь |
| 13 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 18 | 20 | 5 | Июль |
| 9 | 8 | 12 | 13 | 16 | 12 | 17 | 13 | 3 | Год |
| Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

# Таблица 2.1.1.2 Климатические параметры

| № п/п | Климатические параметры |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сумма осадков за зимний период (ноябрь-март), мм | 224 |
| 2 | Сумма осадков за теплый период (апрель-октябрь), мм | 438 |
| 3 | Наибольшая глубина промерзания грунта, мм | 113 |
| 4 | Наибольшая высота снежного покрова на последний день декады, см | 49 |
| 5 | Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни | 59 |

# 2.1.2. Атмосферный воздух

Данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха получены на основании письма филиала Государственного учреждения "Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды " от 28.02.2025 №26-5-27/107

Таблица 2.1.2.1 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| № п/п | Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, мкг/куб. м |  |  | Значения концентраций, мкг/куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная разовая | среднесуточная | среднегодовая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 300 | 150 | 100 | 77 |
| 2 | 0008 | Твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм | 150 | 50 | 40 | 43 |
| 3 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 500 | 200 | 50 | 38 |
| 4 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5000 | 3000 | 500 | 617 |
| 5 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 250 | 100 | 40 | 43 |
| 6 | 1071 | Фенол (гидроксибензол) | 10 | 7 | 3 | 2,2 |
| 7 | 0303 | Аммиак | 200 | - | - | 42 |
| 8 | 1325 | Формальдегид (метаналь) | 30 | 12 | 3 | 20 |

По результатам анализа фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сделан вывод об отсутствии превышений по контролируемым загрязняющим веществам над действующими нормативами предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в атмосферном воздухе.

# 2.1.3. Поверхностные воды

Состояние поверхностных сточных вод в значительной степени определено гидрометеорологическими и погодно-климатическими условиями года.

Практически вся территория Гродненской области относится к бассейну реки Неман и ее притокам: Березине, Гавье, Дитве, Лебеде, Котре (справа), Уше, Сервачи, Щаре, Ласосно (слева).

На северо-востоке протекает река Вилия (с Ошмянкой). На северо-западе начинается река Нарев- приток реки Висла.

Известен Августовский канал, который соединил бассейны Немана и Вислы. Самые крупные озера: Белое, Рыбница, Молочное, Свитязь (в пределах Свитязянского ландшафтного заказника), Свирь и Вишневское (на границе с Минской областью).

Наибольшая река Лидского района - Неман с притоками Гавья, Дитва, Нарва. Есть 4 небольших озера: Величковское, Глухово, Пральня, Колодка, много искусственных водоемов.

Согласно классификации поверхностных водных объекта в соответствии со статьей 5 Водного кодекса Республики Беларусь, Неман относится к большим рекам, протяжённость свыше 500 км.

Оценка состояния поверхностных вод по гидрологическим показателям за II квартал 2025 года.

Средняя температура воздуха за апрель на территории бассейна р. Неман составила 9,3 °С, что выше климатической нормы на 1,9 °С. Средняя температура воздуха в мае составила 10,1 °С, что на 2,8 °С ниже климатической нормы. В июне температура воздуха составила 16,1 °С, что на 0,4 °С ниже климатической нормы.

За апрель в среднем по бассейну р. Неман выпало 15,8 мм осадков, что составило 39% климатической нормы. За май в среднем по бассейну выпало 91,1 мм осадков, что составило 141 % климатической нормы. За июнь в среднем по бассейну р. Неман выпало 86,5 мм осадков, что составило 121 % климатической нормы.

В апреле на реках бассейна р. Неман наблюдался в основном спад уровней воды и ровный их ход, лишь у г. Гродно преобладал рост уровня воды с интенсивностью до 12 см за сутки. В первой половине мая на реках бассейна наблюдался в основном спад уровней воды. Обильные осадки во второй половине месяца обусловили рост уровней воды: на р. Неман с интенсивностью до 20 см, а на р. Вилия до 40 см за сутки. На р. Вилия у аг. Стешицы вода вышла на пойму. В июне наблюдались колебания уровней воды с интенсивностью 1-21 см за сутки, на притоках – до 50 см за сутки. На притоке р. Неман р. Россь у д. Студенец в конце месяца вода вышла на пойму, а на р. Вилия у аг. Стешицы уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.

В течение второго квартала на р. Неман у г. Гродно наблюдались неблагоприятные условия для работы речного транспорта.

В апреле и мае водность р. Неман оказалась значительно меньше обычной для этого времени года, в июне водность была близка к норме и несколько меньше ее.

В апреле средняя температура воды в реках бассейна р. Неман составила 9,5 °С, что выше нормы на 1,7 °С. Средняя температура воды в мае составила 12,0 °С, что на 2,5 °С ниже нормы. В июне температура воды в реках в среднем прогрелась до 17,2 °С, что ниже нормы на 1,0 °С.

Оценка состояния поверхностных вод по гидрохимическим показателям за II квартал 2025 года.

Во II квартале 2025 г. мониторинг поверхностных вод в бассейне р. Неман проводился в 47 пунктах наблюдений (на 18 водотоках и 9 водоемах).

Содержание растворенного кислорода для водотоков, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных (в открытый период должно быть не менее 8 мгО2/дм3, в подледный период – не менее 6 мгО2/дм3) на протяжении II квартала 2025 г. в основном сохранялось благоприятным для устойчивого функционирования водных экосистем и изменялось от 8 мгО2/дм3 до 14,6 мгО2/дм3, исключение составили случаи незначительного дефицита содержания растворенного кислорода в воде р. Вилия ниже г. Вилейка (7 мгО2/дм3 в апреле) и р. Гожка ниже г. Гродно (7,8 мгО2/дм3 в июне).

Содержание растворенного кислорода в воде иных поверхностных водных объектов также сохранялось благоприятным (в открытый период должно быть не менее 6 мгО2/дм3, в подледный период – не менее 4 мгО2/дм3) и изменялось от 6,8 мгО2/дм3 до 14,7 мгО2/дм3.

Исходя из значений водородного показателя (рН=7,2-8,7), реакция воды в бассейне р. Неман характеризуется как нейтральная и щелочная (по классификации А.М.Никанорова) (показатель качества в пределах 6,5-9,5). Содержание взвешенных веществ (при ПДК не более 25 мг/дм3) фиксировалось от <3 мг/дм3 до 14,8 мг/дм3 (с максимумом в воде оз. Вишневское в мае). Во II квартале 2025 г. среднее значение удельной электрической проводимости составило 431,2 мкСм/см, максимальное – 589 мкСм/см в воде р. Лидея ниже г. Лида в мае.

Температура воды поверхностных водных объектов составляла 2,1-20,7 °С. Прозрачность водоемов была не менее 0,4 м (оз. Вишневское).

Минеральный состав воды поверхностных водных объектов бассейна р. Неман соответствовал нормальному функционированию водных экосистем и составил: кальций – 13-163 мг/дм3, магний – 6,2-39 мг/дм3, гидрокарбонат-ион – 15,3-291 мг/дм3, хлорид-ион – <10-38,4 мг/дм3, сульфат-ион – 4,8-48,3 мг/дм3.

Во II квартале 2025 г. среднее значение минерализации воды (327 мг/дм3) характерно для природных вод со средней минерализацией, максимум показателя зафиксирован в воде р. Гожка ниже г. Гродно (478 мг/дм3) в мае, не превышая норматив качества воды (ПДК не более 1000 мг/дм3).

Концентрации легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) для поверхностных водных объектов, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных (при ПДК не более 3,0 мгО2/дм3), варьировались от 1 мгО2/дм3 до 5,3 мгО2/дм3 (1,8 ПДК). Случаи превышения норматива качества воды по данному показателю (более 3 мгО2/дм3) были зафиксированы в воде р. Щара ниже г. Слоним (до 5,3 мгО2/дм3, 1,8 ПДК в апреле и июне) и выше г. Слоним (4,6 мгО2/дм3, 1,5 ПДК в апреле), р. Исса г. Слоним (4 мгО2/дм3, 1,3 ПДК в апреле), р. Свислочь н.п. Диневичи (3,9 мгО2/дм3, 1,3 ПДК в апреле) и р. Сервечь г.п. Кривичи (3,4 мгО2/дм3, 1,1 ПДК в мае).

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде иных поверхностных водных объектов бассейна р. Неман (при ПДК не более 6,0 мгО2/дм3) изменялось от 0,9 мгО2/дм3 до 5,7 мгО2/дм3 и находилось в пределах норматива качества воды. Содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr) для рек, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных, составило 10,3-55 мгО2/дм3 (при ПДК не более 25 мгО2/дм3), максимум (2,2 ПДК) был зафиксирован в воде р. Щара ниже г. Слоним в апреле, также случаи повышенного содержания данного показателя были отмечены в апреле, мае и июне в воде р. Щара выше г. Слоним (до 2,1 ПДК), в мае и июне в воде р. Гожка ниже г. Гродно (до 2,04 ПДК), в апреле и июне в воде р. Черная Ганьча н.п. Лесная (до 1,9 ПДК), в апреле и мае в воде р. Щара ниже г. Слоним (до 1,9 ПДК), р. Сервечь г.п. Кривичи (до 1,6 ПДК), р. Вилия ниже и выше г. Вилейка (до 1,3 ПДК), 4 км и 6 км северо-восточнее г. Сморгонь (до 1,2 ПДК), в мае в воде р. Исса г. Слоним (1,7 ПДК) и р. Вилия н.п. Быстрица (1,1 ПДК), в июне в воде р. Свислочь н.п. Диневичи (1,1 ПДК). Для иных поверхностных водных объектов бассейна р. Неман содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr) составляло 9-57 мгО2/дм3 (должно быть не более 30 мгО2/дм3) с максимумом (1,9 ПДК) в воде р. Неман ниже г. Мосты в мае.

Во II квартале 2025 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечено уменьшение (на 7,6 %, 8,9 % и 7,2 %) количества проб с избыточным содержанием органических веществ (по ХПКCr), нитрит-иона и фосфат-иона соответственно. При этом следует отметить участившиеся случаи (на 4,8 %) повышенного содержания аммоний-иона. Подавляющее большинство проб по анализируемым показателям, отобранных в поверхностных водных объектах бассейна р. Неман не превышают норматив качества воды (рис.1)

Рис 1 – Количество проб воды с повышенным содержанием биогенных веществ (в % от общего количества проб) поверхностных водных объектов бассейна р. Неман во II квартале 2024 – 2025 гг.

Во II квартале 2025 г. содержание аммоний-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Неман варьировалось от 0,002 мгN/дм3 до 0,815 мгN/дм3, максимум (2,1 ПДК) зафиксирован в р. Крынка н.п. Генюши в апреле.

Во II квартале 2025 г. содержание нитрит-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Неман варьировалось от <0,0025 мгN/дм3 до 0,072 мгN/дм3, максимум (3 ПДК) зафиксирован в воде р. Крынка н.п. Генюши в апреле.

Содержание фосфат-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна в течение II квартала 2025 г. варьировалось от 0,005 мгР/дм3 до 0,2 мгР/дм3, максимум (3 ПДК) зафиксирован в воде р. Котра ниже г. Скидель в июне.

Во II квартале 2025 г. содержание фосфора общего в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Неман варьировалось от 0,01 мг/дм3 до 0,29 мг/дм3, максимум (1,5 ПДК) зафиксирован в воде р. Уша ниже г. Молодечно в апреле.

Содержание азота по Къельдалю находилось в пределах норматива качества воды (при ПДК не более 5 мг/дм3), максимум отмечен в воде р. Щара ниже г. Слоним (3,29 мг/дм3) в мае.

В бассейне р. Неман наибольшая биогенная нагрузка отмечается в воде р. Крынка н.п. Генюши. Анализируя данные по биогенам за II квартал 2025 г. и аналогичный период 2021 – 2024 гг. можно отметить тенденцию увеличения нагрузки на данном пункте наблюдения с 2023 г. по нитрит-иону и с 2022 г. по аммоний-иону, отмечается снижение концентраций по фосфат-иону, также во II квартале 2025 г. эти показатели на данном участке реки повышены (рис. 2).

Рис. 2 – Концентрации нитрит-иона и аммоний-иона в воде р. Крынка н.п. Генюши во II квартале 2021 – 2025 гг.

Для воды р. Уша ниже г. Молодечно характерно превышение нормативов качества по биогенным веществам на протяжении ряда лет, что может быть связано с антропогенным воздействием. На данном участке, по сравнению со II кварталом 2024 г., отмечается снижение концентраций нитрит-иона (в 3,5 раза) и аммоний-иона (в 5,6 раза), также отмечается увеличение содержания фосфора общего (в 1,3 раза) и фосфат-иона (1,2 раза) (рис.3)

Рис. 3 – Концентрации фосфат-иона, фосфора общего, нитрит-иона, аммоний-иона в воде р. Уша 0,7 км ниже г. Молодечно во II квартале 2021 – 2025 гг.

Повышенное содержание биогенных веществ характерно для воды р. Россь 19,7 км ниже г. Волковыск. С 2022 г. наметилась тенденция увеличения концентраций нитрит-иона, фосфат-иона и фосфора общего. Во II квартале 2025 г., по сравнению со II кварталом 2024 г., можно отметить снижение концентраций фосфат-иона, фосфора общего, нитрит-иона и аммоний-иона (рис. 4).

Максимальные превышения нормативов качества воды по металлам зафиксированы по: железу общему – до 1,031 мг/дм3 (1,7 ПДК) в воде р. Уша ниже г. Молодечно в апреле, марганцу – до 0,231 мг/дм3 (3,5 ПДК) в воде р. Ошмянка н.п. Большие Яцыны в апреле, меди – до 0,0296 мг/дм3 (6,9 ПДК) в воде р. Неман выше г. Гродно в июне и цинку – до 0,084 мг/дм3 (6 ПДК) в воде р. Неман выше г. Столбцы в июне.

Во II квартале 2025 г. отмечались случаи повышенного содержания хрома: в воде р. Щара выше и ниже г Слоним (до 0,041мг/дм3, 8,2 ПДК) в мае и июне, р. Исса г. Слоним (0,0161 мг/дм3, 3,2 ПДК) в мае, р. Валовка 6,8 км и 7 км северо-восточнее г. Новогрудок в апреле и р. Уша ниже г. Молодечно (0,007 мг/дм3, 1,4 ПДК) в мае. Повышенное содержание железа и марганца может быть обусловлено природными факторами (гидрогеологическими особенностями).

Рис. 4 – Концентрации фосфат-иона, фосфора общего и нитрит-иона в воде р. Россь ниже г. Волковыск во II квартале 2021 – 2025 гг.

Во II квартале 2025 г. отмечалось единичное превышение норматива качества по нефтепродуктам (0,05 мг/дм3) в воде р. Сервечь выше г.п. Кривичи (0,066 мг/дм3, 1,3 ПДК) в мае.

Содержание СПАВ не превышало норматив качества воды (0,1 мг/дм3).

Река относится ко второму классу качества по гидробиологическим и гидрохимическим показателям.

На Реке Неман вблизи г.Берёзовка крупных гидросооружений не зафиксировано. Однако на реке имеются: Гродненская ГЭС (в районе Гродно) и Каунасская ГЭС на нижнем течении.

В городе Берёзовка специальные гидротехнические сооружения, такие как дамбы или шлюзы, отсутствуют, однако береговая инфраструктура может присутствовать для рекреации.

Рекреация и биоресурсы: рыбалка (в том числе промысловая), отдых на воде, зарыбление — характерно для бассейна Немана. Водоёмы и водотоки зоны активного природного использования

Неман используется для рекреационных целей, таких как рыбалка (в том числе промышленная), отдых на воде и зарыбление, а также для частичного забора воды из реки для нужд предприятий.

# 2.1.4. Геологическая среда и подземные воды

Город Берёзовка Лидского района расположен в юго-восточной части Лидского района на расстоянии 1,5 км от реки Неман, окружён со всех сторон лесным массивом. Относится к административно-территориальной структуре первичного территориального уровня управления и не имеет подчинённых территорий или поселений, кроме собственно городских. Численность населения города Берёзовки составляет 9,5 тысячи человек.

Территория города Берёзовка (Лидский район, Гродненская область) расположена в пределах Неманской низины и характеризуется плоско-волнистым рельефом с абсолютными отметками 120–140 м над уровнем моря. Геологическое строение представлено мощной толщей четвертичных отложений, сформированных водноледниковыми и моренными процессами. Поверхностный слой сложен моренными суглинками, перекрывающими песчано-гравийные горизонты. Мощность покровных пород в пределах рассматриваемой территории составляет 25–36 м. Плотные моренные суглинки выполняют роль надёжного водоупора, защищая нижележащие водоносные горизонты от проникновения загрязняющих веществ.

Эксплуатируемым источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является межморенный песчано-гравийный водоносный горизонт, залегающий на глубине 60–63 м. Водоносные породы обладают коэффициентом фильтрации до 10 м/сут и обеспечивают дебит эксплуатационных скважин на уровне 1,8–2,5 л/с. Воды напорные, гидрокарбонатного магниево-кальциевого типа, с минерализацией до 0,3 г/дм³, умеренной жёсткости.

Качество подземных вод соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" по химическим и микробиологическим показателям. Концентрации железа, марганца, нитратов, аммонийного азота и других контролируемых веществ не превышают предельно допустимых значений. Подземные воды находятся в стабильном состоянии, характеризуются низким уровнем антропогенной нагрузки и пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения без дополнительной сложной подготовки.

# 2.1.5. Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Рельеф является одним из факторов почвообразования, определяющим перераспределение атмосферных осадков и глубину залегания грунтовых вод.

Город Берёзовка (Лидский район, Гродненская область) расположен в пределах Неманской низины, в зоне сочетания пойменных и надпойменных террас реки Неман с прилегающими плоско-волнистыми равнинами. Абсолютные отметки рельефа колеблются в пределах 120–140 м над уровнем моря. Рельеф в целом спокойный, с незначительными уклонами (1–3°), что обусловлено ледниковыми и водно-ледниковыми процессами четвертичного периода. В пойме реки встречаются пониженные участки с локальным заболачиванием, а на возвышенных надпойменных террасах — слабоволнистые поверхности.

Земельные ресурсы территории представлены в основном землями населённого пункта, сельскохозяйственными угодьями (пашни, сенокосы, пастбища), а также лесными участками и землями водного фонда (береговая полоса и акватория Немана). Значительная часть сельхозугодий находится на равнинных и слабоволнистых поверхностях, пригодных для механизированной обработки.

Почвенный покров города и прилегающих территорий формировался под влиянием моренных и водноледниковых отложений. Наиболее распространены дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы, формирующиеся на моренных и флювиогляциальных отложениях. В пойменных зонах Немана встречаются аллювиальные дерновые почвы, отличающиеся более высоким естественным плодородием и лучшими агрофизическими свойствами. В понижениях и местах с близким залеганием грунтовых вод возможны дерново-глеевые и глеевые почвы.

В целом почвенный покров характеризуется средним и пониженным естественным плодородием, что требует применения удобрений и агротехнических приёмов для повышения урожайности. Почвы подвержены риску водной эрозии лишь на склонах надпойменных террас и прибрежных участках, а также локальному переувлажнению в пониженных элементах рельефа.

3. Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду

# 3.1. Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие проектируемого объекта на атмосферу будет происходить на стадии строительства объекта и в процессе его дальнейшей эксплуатации.

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются:

автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии плодородного слоя почвы, рытье траншей, прокладка коммуникаций и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов;

строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.).

Данные процессы носят нестационарный характер.

Приоритетными загрязняющими веществами являются: пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С11-С19.

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет допустимым.

Перечень источников выделения и источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в процессе эксплуатации Объекта принят по данным аналогичных объектов и приведен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Перечень источников выделения загрязняющих веществ и источников выбросов, затрагиваемых проектными решениями

| № п/п | Наименование производства, цеха, участка | Источники выделения загрязняющих веществ |  |  |  | Источники выбросов |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | количество |  | коэффициент загрузки оборудования | номер источника | наименование | количество | наименование ГОУ, кол-во ступеней очистки |  |
|  |  |  | всего | из них одновременно работающих |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основная производственная площадка; Цех производства стекловаты | Стол охлаждения | 1 | 1 | 1 | 0655 | вент. труба | 1 | фильтр монокамерный F27055 - 1 шт., мокрый скруббер - 1 шт., угольный фильтр – 1 шт. (3-и ст. оч-ки) | - |
| 2 | Основная производственная площадка; Цех производства стекловаты | Печь полимеризации | 1 | 1 | 1 | 0656 | вент. труба | 1 | 2-х ходовой фильтр – 1 шт., мокрый скруббер - 2 шт., установка термического дожигания дымовых газов ENVIROTEC EVR 18,0 GH1.6270.04 – 1 шт. (резервный), угольный фильтр – 1 шт. (3-и ст. оч-ки) | - |

Требования законодательства Республики Беларусь в области охраны атмосферного воздуха при эксплуатации объектов воздействия прописаны в экологических нормах и правилах ЭкоНиП 17.01.06 – 001 – 2017 "Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности", утверждённых и введённых в действие с 01 октября 2017 постановлением Минприроды №5-Т от 18 июля 2017 (далее – ЭкоНиП 17.01.06–001–2017).

Выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух на рассматриваемых источниках происходит при работе стола охлаждения и камеры полимеризации линии производства стекловаты камера полимеризации.

Существующая система очистки загрязняющих веществ от камеры        полимеризации.

Источник выделения загрязняющих веществ – существующая камера полимеризации.    Существующая система очистки газовоздушной смеси от камеры полимеризации состоит из 3 ступеней очистки:

первая ступень очистки - 2-х ходовой фильтр;

вторая ступень очистки – установка термического дожигания дымовых газов ENVIROTEC EVR 18.0 GH1.6270.04.

третья ступень очистки – циклон Ø2750 мм основной и циклон Ø2200 резервный, страна производства Италия.

2-х ходовой фильтр для обеспыливания газов.

Фильтр имеет 2-е независимые камеры (верхняя и нижняя), каждая из которых обеспечивает прохождение всего объема отводимых от камеры полимеризации газов. На входе в фильтр и выходе из фильтра установлены заслонки для направления потока газов в верхнюю или нижнюю камеры, управляемые пневмоцилиндрами. В камерах установлены датчики перепада давления, указывающих на степень загрязнения фильтра. При достижении предельного уровня загрязнения фильтрующего элемента в операторскую подается сигнал. Оператор посредством пневмопереключателя переводит заслонку в положение открытия резервной камеры. Засоренный фильтрующий элемент извлекается и очищается струй воды высокого давления.

Установка термического дожигания дымовых газов ENVIROTEC EVR 18,0 GH1.6270.04.

Установка состоит из камеры сжигания барабанного типа и трубного рекуператора-теплообменника. Газы из камеры полимеризации и зонтов вытяжки с температурой около 100°С поступают в межтрубное пространство рекуператора-теплообменника, где подогреваются отходящими газами до температуры выше 500°С, и далее попадают в зону сжигания, где при высокой температуре 750°С происходит сгорание вредных примесей.

# Циклон

После термической обработки газы входят в трубы рекуператора-теплообменника и после отдачи тепла вновь входящим газам с температурой около 350°С направляются в циклон D=2750 мм, H=8400 мм. На входе в циклон газы орошаются чистой водой для окончательного обеспыливания. На входе в циклон установлена трубка Вентури для увеличения скорости в соответствии с конечной промывкой. Последнее разделение между водой и воздухом осуществляется на низкой скорости подъема внутри циклона. Загрязнённая вода возвращается в приямок под КВО, в то время как очищенный воздух через вентилятор подается в атмосферу через кирпичную дымовую трубу.

Движение газов и необходимые разряжения обеспечиваются вентилятором FQ1121 с двигателем мощностью 132 кВт.

Источник выбросов – кирпичная труба высотой 50 метров от уровня земли, диаметр устья 1,5 метра. Температура газовоздушной смеси на входе в дымовую трубу 150-170 °С, объём 6,2615 м3/с (22541,4 м3/ч).

Существующая система очистки загрязняющих веществ от стола охлаждения.

Отсасываемый вентилятором запыленный воздух подается в монокамерный фильтр, где очищается от пыли и удаляется через вентиляционную трубу в атмосферу. В качестве фильтровальных элементов используются плиты из стекловаты размером 1200 х 600 (мм), которые периодически заменяются в зависимости от степени загрязнения.

Основные технические характеристики фильтра:

Тип фильтра                 монокамерный  4000 х 2460 х 3500, тип F27055

Тип вентилятора                                                    FQ 1121 N 1A L G 135

Двигатель вентилятора                                             280 S M B4 B3  90 кВт.

Производительность  агрегата (пропускная способность)     30 000 м3/час

Площадь фильтрующей поверхности                          33 м2

Количество рукавов фильтра                                        47 шт.

Размер плит                                                                    1200 мм х 600 мм

Тип ткани                                           плита из стекловаты толщиной 50 мм

Источник выбросов – кирпичная   труба высотой 50 метров от уровня земли, диаметр устья 1,5 метра. Температура газовоздушной смеси на входе в дымовую трубу 48 °С, скорость 3,24 м/с, объём 4,78-6,6м3/с (17208,0-23760,0 м3/ч).

Проектруемая система очистки загрязняющих веществ от камеры полимеризации (АС-1)

Система очистки газовоздушной смеси АС-1 проектируется 3-х ступенчатой. Первая ступень очистка будет выполняться существующим 2-х ходовым фильтром. Существующие газоходы от камеры полимеризации до 2-х ходового фильтра и от помещения дожига до входа в здание, остаются без изменения.

Вторая ступень очистки осуществляется паралельно включёнными двумя распылительными башнями (мокрыми скрубберами).

Скрубберы вертикальные, со слоем насадочных тел из металлических шариков диаметром 5 мм и спиралевидными форсунками сплинкерного типа. Насадочные тела из металлических шариков увеличивают поверхность контакта газа с жидкостью, что улучшает массообмен. Спинкерные форсунки создают мелкодисперсный распыл воды, что тоже способствует эффективному поглощению. К каждому мокрому скрубберу подключается ёмкость с водой объёмом 3м3. Круговой оборот воды между скруббером и ёмкостью предусматривается в объёме 60 м3/ч, это необходимо для увеличения эффективности очистки газовоздушной смеси. Конструктивно мокрый скруббер состоит из полого круглого корпуса, в верхней части которого располагается система форсунок. Подаваемая жидкость полностью перекрывает всю площадь сечения аппарата для создания максимального контакта с частицами загрязнений. Запыленный поток поступает в нижнюю часть устройства и по мере движения вверх очищается жидкостным туманом. Шлам в виде пульпы стекает в специальную емкость и в дальнейшем удаляется для утилизации. Скорость рабочей среды подбирается с учетом исключения выхода загрязнений и влаги с чистым воздухом.  Распылительные башни выполнены из нержавеющей стали, производительностью по воздуху 20000 м3/ч и с потерей давления 800 Па каждая.

Высота каждой башни составляет 8,24 метра, диаметр 2,0 метра, объём жидкости 3 м3, вес с водой 8,0 тон. За распылительными башнями установлен каплеуловитель производительностью по воздуху 30000 м3/ч, высотой 2,6 метра, длиной 4,0 метра. К каждому мокрому скрубберу подключены ёмкости с водой объёмом 3м3.

Уровень насыщения воды загрязняющими веществами контролируется датчиком ХПК, который подключён непосредственно к каплеуловителю. При достижении предельных значений концентрации загрязняющих веществ и срабатывании датчика ХПК осуществляется слив воды со скруббера и буферной ёмкости в канализацию

Третья ступень очистки осуществляется угольным фильтром, с площадью фильтрации 18,5 м2, скорость фильтрации ˂0,57 м/с, вес активированного угля 4200 кг.

В системе очистки газовоздушной смеси АС-1 предусматривается установка двух вентиляторов, основного и резервного. Каждый вентилятор имеет производительность L= 45000 м/ч при температуре +170°С, напор 4500 Па, мощность электродвигателя вентилятора 90кВт, 2900 оборотов/мин. Вентиляторы выполнены из нержавеющей стали.

В системе аспирации АС-1 предусмотрена возможность включения установки термического дожигания дымовых газов ENVIROTEC EVR 18,0 GH1.6270.04. с помощью проектируемого узла обхода камеры дожига. Данный режим работы является аварийным и применяется в случае возникновения внештатной ситуации до момента для обеспечения непрерывности очистки отходящих газов до момента остановки аспирируемого технологического оборудования.

Удаление очищенной газовоздушной смеси осуществляется проектируемой вентиляционной трубой высотой 30 метров, диаметром 1000 мм.

Воздуховоды системы аспирации АС-1 выполнены из нержавеющей стали 08Х10Н12 толщиной 1,2 мм. Все воздуховоды, внутри и снаружи, утеплены базальтовой ватой, и закрыты нержавеющей сталью толщиной 0,8 мм.

# Рис.5 - Принципиальная схема очистки системы АС-1

# Рис.6 - Принципиальная схема очистки системы АС-1 (резервная)

Проектруемая система очистки загрязняющих веществ стола охлаждения (АС-2)

Система очистки газовоздушной смеси АС-2 проектируется 3-х ступенчатой. Первая ступень очистка будет выполняться существующим монокамерным фильтром. Существующие газоходы от стола охлаждения до монокамерного фильтра остаются без изменения.

Газовоздушная смесь от стола охлаждения поступает в монокамерный фильтр, в котором очищается от волокон стекловаты, пропитанных формальдегидной смолой, далее по газоходу диаметром 800мм поступает на распылительную башню.

Вторая ступень очистки осуществляются распылительной башней (мокрым скруббером). К распылительной башне подключена ёмкость с водой. Вода циркулирует между распылительной башней и ёмкостью и насыщается уловленным фенолом, формальдегидом и аммиаком. Уровень насыщения воды загрязняющими веществами контролируется датчиком ХПК, который подключён непосредственно к распылительной башне. При достижении предельных значений концентрации загрязняющих веществ и срабатывании датчика ХПК осуществляется слив воды со скруббера и буферной ёмкости в канализацию. Когда уровень жидкости в скруббере уменьшится до минимального значения, слив воды прекращается и включается подпитка скруббера холодной водой до достижения требуемого уровня.

Распылительная башня выполнена из полипропилена PP-H, производительностью по воздуху 22000 м3/ч и с потерей давления 800 Па.     Высота башни составляет 6,5 метра, диаметр 2,0 метра, объём жидкости 2,8 м3, вес с водой 4,0 тон.  К мокрому скрубберу подключена ёмкость с водой объёмом 3м3.

Третья ступень очистки воздуха осуществляется угольным фильтром, с площадью фильтрации 11,1 м2, скорость фильтрации ˂0,58 м/с, вес активированного угля 2420 кг.

В системе очистки газовоздушной смеси АС-2 предусматривается установка вентилятора производительностью L= 25000 м/ч, напором 4500Па, мощность электродвигателя вентилятора 45 кВт. Материал корпуса вентилятора стекловолокно.

Удаление очищенной газовоздушной смеси осуществляется проектируемой вентиляционной трубой высотой 30 метров, диаметром 800 мм.

Воздуховоды системы аспирации АС-2 выполнены из нержавеющей стали 08Х18Н10 толщиной 1,2 мм. Все воздуховоды снаружи, утеплены минеральной ватой, и закрыты нержавеющей сталью толщиной 0,8 мм.

На воздуховодах системы аспирации предусматривается установка лючков для прочистки.

# Рис.7 - Принципиальная схема очистки системы АС-2

В таблице 3.1.2 представлены данные о выбросах загрязняющих веществ от источников выброса Объекта.

Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ приведены в таблице 3.1.3.

# Таблица 3.1.2. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| Код источника выбросов по классификации SNAP | Наименование производства, цеха, участка | Источник выбросов |  |  | Источники выделения загрязняющих веществ |  | Время работы источника выброса |  | Координаты источника выбросов в городской системе координат |  |  |  | Направление выброса газовоздушной смеси из устья источника выбросов | Параметры источника выбросов |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов |  |  | Наименование ГОУ, количество ступеней очистки | Загрязняющее вещество |  | Концентрация загрязняющего вещества при нормальных условиях (температура 273 К, давление 101,3 кПа), мг/куб. м |  |  | Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | наименование | количество | наименование | количество |  |  | точечного источникаили одного конца линейного источника выбросов |  | второго конца линейного источника выбросов |  |  | высота, м | диаметр устья (длина сторон), м | температура, °С | скорость газа, м/с | объем газовоздушной смеси, м³/с |  | код | наименование | отходящего от источника выбросов |  | установленная в ТНПА | от источника выделения, до очистки |  | от источника выбросов, после очистки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ч/сутки | ч/год | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средняя | максимальная |  | г/с | т/год | г/с | т/год |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная производственная площадка; Цех производства стекловаты | 0655 | вент. труба | 1 | Стол охлаждения | 1 | 24 | 8736 | 36,852 | -27,754 |  |  |  | 30 | 0,8 | 48 | 11,76 | 5,906 | фильтр монокамерный F27055 - 1 шт., мокрый скруббер - 1 шт., угольный фильтр – 1 шт. (3-и ст. оч-ки) | 0303 | Аммиак | 15 | 15 | 20 | 0,2291528 | 7,206763899 | 0,08859 | 2,786120064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071 | Фенол (гидроксибензол) | 2 | 2 | 20 | 0,0005906 | 0,018574134 | 0,011812 | 0,371482675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (метаналь) | 10 | 10 | 20 | 0,1612338 | 5,070738516 | 0,05906 | 1,857413376 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 34,3 | 34,3 | 50 | 2,9459128 | 92,64777919 | 0,2025758 | 6,37092788 |
|  | Основная производственная площадка; Цех производства стекловаты | 0656 | вент. труба | 1 | Печь полимеризации | 1 | 24 | 8736 | 59,784 | -42,01 |  |  |  | 30 | 1 | 170 | 9,81 | 7,703 | 2-х ходовой фильтр – 1 шт., мокрый скруббер - 2 шт., установка термического дожигания дымовых газов ENVIROTEC EVR 18,0 GH1.6270.04 – 1 шт. (резервный), угольный фильтр – 1 шт. (3-и ст. оч-ки) | 0303 | Аммиак | 15 | 15 | 20 | 1,15545 | 36,33844032 | 0,115545 | 3,633844032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071 | Фенол (гидроксибензол) | 4 | 4 | 20 | 0,0824221 | 2,592142076 | 0,030812 | 0,969025075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (метаналь) | 9 | 9 | 20 | 0,2102919 | 6,613596138 | 0,069327 | 2,180306419 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 23,7 | 23,7 | 50 | 2,7545928 | 86,63084172 | 0,1825611 | 5,741473571 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 105 | 105 | 265 | 1,9896849 | 48,86308942 | 0,808815 | 25,43690822 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | 7,94025203 | - | 4,133497586 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 40,7 | 40,7 | - | 0,5906 | 17,4411116 | 0,2403742 | 7,55967244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0 | 0,000004 | 0 | 0,000004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0729 | Индено(1,2,3-сd)пирен | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Таблица 3.1.3. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ от проектируемого объекта

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  | Выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | код | наименование | класс опасности |  | выбрасывается без очистки | поступает на очистку | выброшено в атмосферный воздух | уловлено |  |  |
|  |  |  |  | т/год | т/год | т/год | т/год | т/год | г/с | т/год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 | 7,94025203 | 0 | 7,94025203 | 4,133497586 | 37,12524012 | 0 | 4,133497586 |
| 2 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 48,86308942 | 0 | 48,86308942 | 25,43690822 | 37,12524012 | 0,808815 | 25,43690822 |
| 3 | 0303 | Аммиак | 4 | 43,54520422 | 0 | 43,54520422 | 6,419964096 | 37,12524012 | 0,204135 | 6,419964096 |
| 4 | 0703 | Бенз/а/пирен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0729 | Индено(1,2,3-сd)пирен | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 | 0,000004 | 0,000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 |
| 10 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 3 | 179,2786209 | 0 | 179,2786209 | 12,11240145 | 167,1662195 | 0,3851369 | 12,11240145 |
| 11 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4 | 17,4411116 | 0 | 17,4411116 | 7,55967244 | 9,88143916 | 0,2403742 | 7,55967244 |
| 12 | 1071 | Фенол (гидроксибензол) | 2 | 2,61071621 | 0 | 2,61071621 | 1,34050775 | 1,27020846 | 0,042624 | 1,34050775 |
| 13 | 1325 | Формальдегид (метаналь) | 2 | 11,68433465 | 0 | 11,68433465 | 4,037719795 | 7,64661486 | 0,128387 | 4,037719795 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 1,8094721 | 61,04067534 |

# 3.2. Воздействие физических факторов

# 3.2.1. Шумовое воздействие

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при строительстве объекта будут являться:

автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов;

строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п.), сварка, резка.

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия:

запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхолостую;

строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;

при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень шума;

стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены;

ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и сильный шум, только дневной сменой;

запрещается применение громкоговорящей связи.

Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также кратковременность проведения строительных работ, строительство объекта не окажет негативного акустического воздействия на близлежащие жилые территории.

Для защиты от вредного влияния шума в процессе эксплуатации Объекта необходима регламентация его интенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с производственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным составом и диапазоном граничных частот.

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения положены фундаментальные физиологические исследования по определению действующих и пороговых уровней шума. При гигиеническом нормировании в качестве допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе физиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем организма.

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и шумового воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду.

В настоящее время основными документами, регламентирующими нормирование уровня шума для условий городской застройки, являются:

Гигиенический норматив ”Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека“, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37;

СН 2.04.01-2020 "Защита от шума".

Проектируемыми источниками шума являются технологическое и вентиляционное оборудование (источники постоянного шума), движущийся автомобильный транспорт и погрузочно-разгрузочные работы (источники непостоянного шума).

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах, согласно Гигиеническому нормативу ”Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека“, представлены втаблице 3.2.1.1.

# Таблица 3.2.1.1. Уровни звукового давления в октавных полосах

| Назначение помещений или территорий | Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октановых полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Нормативные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, библиотек | С 7 до 23 часов | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |
|  | С 23 до 7 часов | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

# 3.2.2. Воздействие вибрации

Основанием для разработки данного раздела служит гигиенический норматив ”Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека“, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37.

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах.

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию Согласно главе 2 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь №132 от 26.12.2013г. по направлению действия вибрацию подразделяют на:

общую вибрацию;

локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником вибрации).

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на:

общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными приспособлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве).

общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.

общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации.

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы:

тип "а" – на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;

тип "б" – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию;

тип "в" – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников интеллектуального труда;

общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другое);

общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых организаций и предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и других.

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для общей вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий – в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются средние квадратические значения виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни.

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива, утвержденного Постановлением Минздрава №132 от 26.12.2013г.

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) "Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования". Средства измерений должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 "Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений", введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009г. №8 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации".

На проектируемом объекте будут размещаться оборудование и механизмы, являющиеся источниками общей вибрации 2 и 3 категорий.

Источники общей вибрации 2 категории:

грузовой автотранспорт.

На проектируемом объекте для снижения негативного воздействия от источников вибрации предусмотрены следующие мероприятия:

запрещена работа грузового автотранспорта вхолостую.

Учитывая расстояние от источников общей вибрации до ближайшей жилой зоны (приусадебный тип застройки) составляет 500м и природоохранные мероприятия уровни общей вибрации за территорией объекта будут незначительны, и их расчет является нецелесообразным.

# 3.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 16 Гц называют инфразвуками.

Согласно гигиеническому нормативу ”Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека“, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37:

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, измеренные на временной характеристике "медленного" шумомера. Постоянным инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера "линейная" на временной характеристике "медленно". При одночисловой оценке постоянного инфразвука нормируемым параметром является общий уровень звукового давления.

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. Непостоянным инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера "линейная" на временной характеристике "медленно".

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который при работе не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору.

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается использовать уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20 Гц.

Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясения, молнии, бури, ураганы и др.) и техногенные.

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при колебаниях поверхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками жидкостей и газов, при ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратно-поступательном движении больших масс. Основными техногенными источниками инфразвука являются тяжёлые станки, ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины, виброплощадки, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные двигатели, судовые двигатели.

Кроме того, инфразвук возникает при наземных, подводных и подземных взрывах.

На проектируемом объекте отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.

# 3.2.4. Воздействие электромагнитных излучений

Основанием для разработки данного раздела служат:

Гигиенический норматив "Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания", утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37;

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные токи.

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное воздействие на человека.

Различают следующие виды воздействия:

непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электромагнитном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем;

воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;

воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящеюся в контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками.

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты следующие значения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля:

внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 4,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индукции;

на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнитной индукции;

в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 16,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 20,0 мкТл для магнитной индукции.

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита населения от воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства электроустановок и правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

На проектируемом объекте отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 МГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц).

Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля проектируемого объекта не требуется. Негативное воздействие от источников электромагнитного излучения объекта будет незначительным.

# 3.3. Воздействия на поверхностные и подземные воды

Источником  производственного  водоснабжения предприятия являются 3 артезианские скважины  и городской водопровод Лидского ГУП ЖКХ. На предприятии применяются системы оборотного водоснабжения для охлаждения технологического производства стеклоизделий и стекловаты. Хозяйственно – бытовое  водоснабжение осуществляется из городского водопровода Лидского ГУП ЖКХ.

В соответствии с требованиями статьи 18 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», на предприятии обеспечен учет количества питьевой воды, потребляемой из централизованных систем питьевого водоснабжения, посредством приборов учета расхода воды.

На предприятии действуют хозяйственно-бытовая, производственная системы канализации. Имеются собственные очистные сооружения биохимической очистки сточных вод  проектной мощностью 10 тыс. м3/сутки (фактическая загруженность 3тыс.м3/сут). На очистных сооружения применяется метод последовательной механической очистки, физико-химической очистки (флотации), биологической очистки в искуственных условиях с активным илом), глубокой очистки. Состав существующих очистных сооружений: приемная камера с решеткой-процеживателем- 1шт, песколовки – 2 шт. биоблоки – 9 шт., биореакторы – 3 шт., илоуплотнители – 1 шт., иловые площадки 6 шт. ( в том числе 2 их них для хранения избыточного ила), песковые площадки – 2 шт.

На очистных сооружениях предприятия осуществляется очистка всех  производственных и хозяйственно – бытовых  стоков   предприятия, а так же хозяйственно - бытовых  городских  сточных вод г. Березовки.  После очистки сточные воды сбрасываются через закрытый подземный коллектор длиной 2 км  в поверхностный водный объект – мелиоративный канал и далее по нему транспортируются на расстоянии 1,9 км до р. Неман.

На предприятии действует комплексное природоохранное разрешение №04.0019 от 01.01.2025г. Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) составляет 1489,0м3/сут (543,5 тыс.м3/год), в том числе на нужды промышленности 1232,3 м3/сут (449,8 тыс.м3/год).

Объем сточных вод после очистных сооружения для сброса в поверхностные водные объекты (р.Неман) составлят 2851,8м3/сут (1040,9 тыс.м3/год), в том числе производственных сточных вод 1206,8 м3/сут (440,5 тыс.м3/год).

Проектом предусматривается использование воды на нужды промышленности: обеспечение работы распылительных башен скрубберов АС-1 и АС-2.  К распылительной башне предусматривается подключение ёмкости с водой объёмом 3 м3. Производительность по воде каждого скруббера - 60 м3/час. Вода циркулирует между распылительной башней и данной ёмкостью. По выходе из скруббера-абсорбера жидкий раствор проходит регенерацию и вновь поступает в скруббер-абсорбер в виде орошения. Загрязняющие вещества в отходящих газах проходят процесс осаждения водой. Когда концентрация загрязняющих веществ в циркулирующей жидкости достигнет 0,15% (в течении 1 суток), вода поступает на очистку в угольный фильтр, далее сливается в канализацию предприятия и отводится для дальнейшей очистки на существующие очистные сооружения.

# Таблица 3.3.1

| Наименование показателя | Количество | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| Производительность скруббера по воде | 60 | м3/час |
| Суммарная производительность скрубберов по воде (АС-1, АС-2) | 180 | м3/час |
| Максимальная концентрация загрязняющих веществ в абсорбирующем растворе распылительной башни (расчетная) | 0,15 | % |
| Объём водного раствора с концентрацией ЗВ в 0,15% (слив в канализацию) - на систему АС-1 (2 скруббера, 1 каплеуловитель) - на систему АС-2 (1 скруббер) | 20,0 10,0 | м3/час |
| Расчетный унос воды в атмосферу на выходе распылительной башни - на 1 башню - на 2 башни | 3,0 9,0 | м3/сут |
| Суточный объем сброса сточных вод | 1080 | м3/сут |
| Годовой объем сброса сточных вод | 394,2 | тыс.м3/год |

Предлагаемые нормативы использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) предприятия после реализации проектных решений составляет 2578,0м3/сут (941,0 тыс.м3/год), в том числе на нужды промышленности 2612,3 м3/сут (847,3 тыс.м3/год).

Объем сточных вод после очистных сооружения для сброса в поверхностные водные объекты (р.Неман) составлят 3931,8м3/сут (1438,4 тыс.м3/год), в том числе производственных сточных вод 2286,8 м3/сут (838,0 тыс.м3/год).

Производительность существующих артезианских скважин  (3ед.) составляет 170м3/час (4080м3/сут), что покрывает нужды предприятия в полной мере.

Производительность существующих очистных сооружений предприятия составляет 10000м3/сут. Загрузка очистных сооружений в настоящий момент составляет 2540,3м3/сут или 25,4%. После реализации проектных решений загрузка очистных сооружений увеличится до 39,3% и не превышает их возможности.

Имеются существующие счетчики-раходомеры учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду (РВСУ-1400) 2шт.

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод предприятия приведен в таблице 3.3.2.

# Таблица 3.3.2

| Наименование показателя | Концентрация | Ед.изм. | Количество | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 6,5-8,5 | - | - | - |
| БПК5 | 20 | мг/дм3 | 20,818 | т/год |
| ХПК | 100 | мг/дм3 | 104,090 | т/год |
| Взвешенные вещества | 25 | мг/дм3 | 26,023 | т/год |
| Фосфор общий | 4,5 | мг/дм3 | 4,684 | т/год |
| Аммоний-ион | 15 | мг/дм3 | 15,614 | т/год |
| Азот общий | 25 | мг/дм3 | 26,023 | т/год |
| Минерализация | 1000 | мг/дм3 | 1040,900 | т/год |
| СПАВ анионактивные | 0,125 | мг/дм3 | 0,697 | т/год |
| Хлорид-ион | 300 | мг/дм3 | 312,270 | т/год |
| Сульфат-ион | 100 | мг/дм3 | 104,090 | т/год |
| Фторид-тон | 30 | мг/дм3 | - | т/год |
| Формальдегид | 0,01 | мг/дм3 | - | т/год |
| Фенол | 0,001 | мг/дм3 | - | т/год |
| Нефтепродукты | 0,3 | мг/дм3 | 0,312 | т/год |

Технологический процесс очистки сточных вод от аммиака, фенола и формальдегида основан на последовательной реализации механических, биологических и физико-химических методов, включающих применение специализированных биопрепаратов. В основе биологического метода очистки сточных вод лежит способность некоторых микроорганизмов расщеплять органические и неорганические примеси до простейших элементов (воды, углекислого газа, метана и так далее). Обязательным компонентом биологической очистки считается активный ил — сообщество живых микроорганизмов, который и перерабатывает загрязнения. Состав активного ила подбирается персонально для каждого очистного комплекса, так как зависит от количества стоков и видов преобладающих загрязнений. Для очистки сточных вод, содержащих аммиак, фенол и формаль-дегид, необходимый консорциум микроорганизмов будет выращен в Институте микробиологии НАН Республики Беларусь. В данный институт были представлены пробы сточных вод, были проведены предварительные исследования и в распоряжении института необходимые бактерии имеются.

В соответствии с требованиями статьи 18 Закона Республики Беларусь "О питьевом водоснабжении", на предприятии обеспечен учет количества питьевой воды, потребляемой из централизованных систем питьевого водоснабжения, посредством приборов учета расхода воды.

В части охраны и рационального использования водных ресурсов при осуществлении строительства проектом предусмотрено следующее:

- склад горюче-смазочных материалов на строительной площадке не предусматривается, заправка техники и автотранспорта будет осуществляться на стационарных заправочных станциях. На участок работ строительная техника приходит заправленная на полную рабочую смену;

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- использование для бытовых и санитарно-гигиенических нужд мобильных инвентарных зданий;

- при прокладке сетей работы производить в строгом соответствии с "Проектом организации строительства", предупреждающего подтопление прилегающих территории.

# 3.4. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Объект расположен в пределах отведенного для осуществления заяв-ленной хозяйственной деятельности существующего земельного участка с кадастровым номером.

Реализация проектных решений не приведет к изменению воздей-ствия на земельные ресурсы и почвенный покров.

# 3.5. Воздействие на растительный и животный мир.

На существующий момент на территории участка не произрастают редкие виды растений, а также не обитают редкие виды животных.

Проектом не предусматривается удаление объектов растительного мира.

В районе проектирования отсутствуют особо охраняемые природные ком-плексы (заповедники, заказники и др.). Редкие, реликтовые виды растений, за-несенные в Красную Книгу, на участке строительства и на близлежащих терри-ториях не произрастают.

Для охраны деревьев рядом с зоной производства строительных работ предусматриваются мероприятия по их защите – ограждения деревянными щитами или досками. Строительные работы на расстоянии менее 2,0 м от стволов деревьев выполняются вручную без повреждения корневой системы деревьев.

Проводимые работы, не связаны с пользованием объектами животного мира и не оказывают негативного воздействия на них. Мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на обследуемой территории не выявлено, территория потенциально не является перспективной для их наличия. Пути миграции диких животных и птиц не выявлены.

# 3.6. Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

Размещение Объекта предусматривается за границами природных территорий, подлежащих специальной охране. Водопотребление из природных источников не осуществляется. Проектируемый объект не попадает в водоохранную зону ближайшего водного объекта (р. Неман ).

4. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

# 4.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Общее количество проектируемых стационарных источников выброса загрязняющих веществ, составляет 2 единиц, в том числе:

организованных – 2;

неорганизованных – 0.

Количество выбрасываемых загрязняющих веществ составит – 13 наименований. Суммарный выброс загрязняющих веществ – 61,04067534 т/год.

Согласно проведенным расчетам, эксплуатация Объекта не приведет к выделению загрязняющих веществ в количестве, превышающем нормы, установленные обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами нормы.

Для оценки значений приземных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на границе СЗЗ и в жилой зоне проведен расчет рассеивания с учетом выбросов от существующих и ранее запроектированных, но не введенных в эксплуатацию стационарных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Расчет рассеивания проводился для следующих вариантов:

- холодное время года;

- теплое время года.

Результаты приведены в таблицах 4.1.1-4.1.2 соответственно.

Анализ расчета рассеивания для всех вариантов показал отсутствие превышения значений приземных концентраций в атмосферном воздухе на границе СЗЗ и в жилой зоне с учетом фона по всем загрязняющем веществам и группам суммации.

Карты-схемы расчетных приземных концентраций для загрязняющих веществ или групп суммации, значения расчетных приземных концентраций которых превышают в санитарно-защитной зоне значение 0,2 доли ПДК или ОБУВ с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в приложениях в ОВОС.

Таблица 4.1.1. Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ для варианта 1

| Код загрязняющего вещества или группы суммации | Наименование загрязняющего вещества или группы суммации | Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДК или ОБУВ |  |  |  | Источники выбросов, дающие наибольший вклад в расчетную приземную концентрацию загрязняющего вещества |  |  |  | Наименование производства, цеха, участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с учетом фоновых концентраций |  | без учета фоновых концентраций |  | номера источников выбросов |  | процент вклада |  |  |
|  |  | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,5 | 0,5 | 0,466 | 0,466 | 0052 | 0052 | 23,82 | 23,95 | Основная производственная площадка, Цех хрусталя. Стекловаренное отделение |
| 0303 | Аммиак | 0,24 | 0,24 | 0,045 | 0,045 | 0502 | 0502 | 8,92 | 8,77 | Основная производственная площадка, Цех производства стекловаты |
| 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 0,33 | 0,33 | 0,122 | 0,12 | 0655 | 0655 | 24,07 | 20,35 | Основная производственная площадка, Цех производства стекловаты |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,08 | 0,08 | 0,008 | 0,008 | 6472 | 6472 | 11,74 | 12,04 | Основная производственная площадка, Территория предприятия |
| 2902 | Твердые частицы (суммарно) | 0,58 | 0,54 | 0,529 | 0,472 | 0156 | 0173 | 16,41 | 37,93 | Основная производственная площадка, Литейно-механический цех. Участок мехобработки; Основная производственная площадка, Цех хрусталя. Отделение обработки |
| 0337 | Углерод оксид | 0,16 | 0,15 | 0,058 | 0,045 | 6472 | 6472 | 21,55 | 23 | Основная производственная площадка, Территория предприятия |
| 1325 | Формальдегид | 0,75 | 0,74 | 0,118 | 0,107 | 0502 | 0502 | 6,07 | 6,03 | Основная производственная площадка, Цех производства стекловаты |
| 6005 | Аммиак, формальдегид | 0,98 | 0,98 | 0,154 | 0,152 | 0502 | 0502 | 6,69 | 6,65 | Основная производственная площадка, Цех производства стекловаты |
| 6008 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,53 | 0,53 | 0,469 | 0,466 | 0052 | 0052 | 23,01 | 22,48 | Основная производственная площадка, Цех хрусталя. Стекловаренное отделение |
| 6009 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 0,94 | 0,93 | 0,558 | 0,539 | 0052 | 0052 | 13,6 | 13,59 | Основная производственная площадка, Цех хрусталя. Стекловаренное отделение |
| 6032 | Свинца оксид, серы диоксид | - | - | 0,05 | 0,05 | 0165 | 0052 | 38,02 | 40,68 | Основная производственная площадка, Цех хрусталя. Стекловаренное отделение; Основная производственная площадка, Цех хрусталя. Стекловаренное отделение |
| 6035 | Серы диоксид, окись углерода, фенол | 0,54 | 0,53 | 0,139 | 0,121 | 0655 | 0655 | 14,85 | 12,61 | Основная производственная площадка, Цех производства стекловаты |
| 6036 | Серы диоксид и фенол | 0,41 | 0,4 | 0,127 | 0,114 | 0655 | 0655 | 19,59 | 16,5 | Основная производственная площадка, Цех производства стекловаты |
| 6038 | Серы диоксид, азота оксид и диоксид, аммиак | - | - | 0,49 | 0,49 | 0052 | 0052 | 24,9 | 25,19 | Основная производственная площадка, Цех хрусталя. Стекловаренное отделение |

Таблица 4.1.2. Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ для варианта 2

| Код загрязняющего вещества или группы суммации | Наименование загрязняющего вещества или группы суммации | Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДК или ОБУВ |  |  |  | Источники выбросов, дающие наибольший вклад в расчетную приземную концентрацию загрязняющего вещества |  |  |  | Наименование производства, цеха, участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с учетом фоновых концентраций |  | без учета фоновых концентраций |  | номера источников выбросов |  | процент вклада |  |  |
|  |  | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,54 | 0,53 | 0,506 | 0,496 | 0052 | 0052 | 26,46 | 26,63 | Основная производственная площадка, Цех хрусталя. Стекловаренное отделение |
| 0303 | Аммиак | 0,24 | 0,24 | 0,05 | 0,049 | 0502 | 0502 | 10,71 | 11,7 | Основная производственная площадка, Цех производства стекловаты |
| 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 0,35 | 0,34 | 0,145 | 0,132 | 0655 | 0655 | 29,35 | 23,54 | Основная производственная площадка, Цех производства стекловаты |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,08 | 0,08 | 0,008 | 0,008 | 6472 | 6472 | 11,78 | 12,09 | Основная производственная площадка, Территория предприятия |
| 2902 | Твердые частицы (суммарно) | 0,64 | 0,66 | 0,589 | 0,609 | 0156 | 0156 | 17,4 | 21,67 | Основная производственная площадка, Литейно-механический цех. Участок мехобработки |
| 0337 | Углерод оксид | 0,16 | 0,15 | 0,058 | 0,045 | 6472 | 6472 | 21,94 | 22,98 | Основная производственная площадка, Территория предприятия |
| 1325 | Формальдегид | 0,76 | 0,75 | 0,14 | 0,129 | 0502 | 0502 | 6,8 | 8,05 | Основная производственная площадка, Цех производства стекловаты |
| 6005 | Аммиак, формальдегид | 0,99 | 0,99 | 0,179 | 0,178 | 0502 | 0502 | 7,61 | 9 | Основная производственная площадка, Цех производства стекловаты |
| 6008 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,56 | 0,55 | 0,51 | 0,5 | 0052 | 0052 | 25,42 | 25,76 | Основная производственная площадка, Цех хрусталя. Стекловаренное отделение |
| 6009 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 0,97 | 0,96 | 0,605 | 0,586 | 0052 | 0052 | 15,57 | 15,78 | Основная производственная площадка, Цех хрусталя. Стекловаренное отделение |
| 6035 | Серы диоксид, окись углерода, фенол | 0,56 | 0,54 | 0,161 | 0,133 | 0655 | 0655 | 18,5 | 14,76 | Основная производственная площадка, Цех производства стекловаты |
| 6036 | Серы диоксид и фенол | 0,43 | 0,41 | 0,149 | 0,126 | 0655 | 0655 | 24,14 | 19,2 | Основная производственная площадка, Цех производства стекловаты |
| 6038 | Серы диоксид, азота оксид и диоксид, аммиак | - | - | 0,54 | 0,53 | 0052 | 0052 | 27,12 | 27,39 | Основная производственная площадка, Цех хрусталя. Стекловаренное отделение |

# 4.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при строительстве объекта будут являться:

автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов;

строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п.), сварка, резка.

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воз-действием при строительстве объекта предусмотрены следующие меро-приятия:

запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхолостую;

строительные работы производятся, в основном, щадящими мето-дами, вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;

при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень шума;

стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены;

ограничение пользования механизмами и устройствами, произво-дящими вибрацию и сильный шум, только дневной сменой;

запрещается применение громкоговорящей связи.

Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также кратковременность проведения строительных работ, строительство объекта не окажет негативного акустического воздействия на близлежа-щие жилые территории.

Для защиты от вредного влияния шума в процессе эксплуатации Объекта необходима регламентация его интенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с производственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным составом и диапазоном граничных частот.

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения по-ложены фундаментальные физиологические исследования по определе-нию действующих и пороговых уровней шума. При гигиеническом нор-мировании в качестве допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе физиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем организма.

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и шумового воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физиче-ского воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вред-ное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду.

В настоящее время основными документами, регламентирующими нормирование уровня шума для условий городской застройки, являются:

Гигиенический норматив ”Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека“, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37;

СН 2.04.01-2020 "Защита от шума".

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных поло-сах, согласно Гигиеническому нормативу ”Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека“, представлены в таблице 3.2.1.1.

# Таблица 4.2.2. Уровни звукового давления в октавных полосах

| Назначение помещений или территорий | Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октановых полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Нормативные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, библиотек | С 7 до 23 часов | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |
|  | С 23 до 7 часов | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

По результатам проведенных расчетов установлено, что воздействие фактора шумового воздействия на окружающую среду в расчетных точках на границе СЗЗ и в жилой зоне не превышает допустимых значений ни для дневного, ни для ночного времени суток.

В качестве шумозащитных мероприятий проектом предусмотрено размещение вентиляторов внутри помещений.

Так как на предпроектной стадии указывается аналог применяемого технологического, вентиляционного оборудования, то его конкретные шумовые характеристики, уровень шумового воздействия от предприятия с учетом проектных данных подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

# 4.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении технологий или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет производственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и должностных лиц.

Реализация проектных решений не приведет к изменению воздей-ствия на поверхностные и подземные воды.

# 4.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

Реализация проектных решений не приведет к изменению воздей-ствия на геологические условия и рельеф.

# 4.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается:

а) на этапе проведения работ по реконструкции – в возможном загрязнении почвогрунтов в результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной техники и механизмов, в местах стоянок автотранспорта и строительной техники; механическое воздействие транспортно-строительных механизмов будет сопровождаться переуплотнением почвенного покрова и, соответственно, изменением его водно-воздушного режима.Кроме прямых воздействий при строительстве объекта будут наблюдаться вторичные (косвенные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств. Воздействие на этапе строительства непродолжительное и не носит характер невозобновимых изменений.

б) в период функционирования предприятия – утечек в местах стоянки автотранспорта, несанкционированного складирования отходов. При эксплуатации объекта возможно негативное воздействие на почвенный покров и земли при обращении с отходами: при несвоевременном вывозе помета, просыпании отходов при их транспортировке, при отсутствии временных мест хранения отходов (также и на этапе строительства).

Реализация проектных решений не приведет к изменению воздей-ствия на земельные ресурсы и почвенный покров.

Расчетные значения мощности эффективной дозы гамма-излучения и плотности потока радона с поверхности грунта на территории, прилегающей к предприятию, не превышают допустимых значений, установленных санитарными нормами и правилами. Земельный участок отнесен к II категории потенциальной радоноопасности. Выполнение радонозащитных мероприятий не требуется.

# 4.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

Проектируемый объект не требует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных земельных участков и не приведет необходимости уничтожения растительности для её освобождения.

Реализация проектных решений не приведет к изменению состояния объектов растительного и животного мира, лесов.

# 4.7. Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами

Основными источниками образования отходов на этапе технической модернизации и строительства объектов являются: строительномонтажных работ (сварочные, изоляционные и другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.

Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) будет производиться на специально оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) основанием площадке. Организация хранения отходов будет осуществляться в соответствии с требованиями Закона «Об обращении с отходами» №2713
и техническими условиями на проектирование.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности по строительству (далее строительная деятельность) и функционирования объекта образуются строительные отходы. Строительная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды. В связи с этим работы по строительству должны проводиться в соответствии с проектной документацией.

Строительные отходы должны сортироваться по видам на специально подготовленной площадке.

Образующиеся при демонтаже отходы подлежат раздельному сбору и передаче на использование/захоронение в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Количество строительных отходов будет определено на стадии проектирования объекта.

Обращение с отходами производства должно вестись в строгом соответствии с действующим природоохранным законодательством и КПР предприятия №19 от 30.12.2019. Ориентировочное количество и виды отходов производства определены на основании  технической документации на оборудование, а также анализе работы объектов-аналогов. Детальный перечень и количество образующихся отходов будет определено на стадии разработки проектной документации.

Таблица 4.7.1 Ориентировочный перечень образующихся отходов от производственной деятельности

| Код | Наименование отхода | Класс опасности | Степень опасности | Хим.состав | Агрегат.состоянии | Количество ,т | Способ обращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3991300 | Смешанные отходы строительства | четвертый класс | малоопасные | смешанные (преимущественно неорганические, минерального происхождения) | тверд. | 1,0 | На использование предприятия согласно Реестрам объектов по использованию отходов |
| 3167900 | Прочие минеральные шламы, не вошешие в группу б | четвертый класс | малоопасные | преимущественно органические | жидк. | 5,0 | На захоронение полигон ТКО «Хоружевцы» Лидского расона |
| 3143900 | Минеральные остатки от газоочистки | третий класс | умеренно опасные | минерального происхождения | тверд. | 1,0 | На захоронение полигон ТКО «Хоружевцы» Лидского расона |
| 5820200 | Ткани и мешки фильтроваьные с вредными загрзянениями, преимущественно неорганическими | третий класс | умеренно опасные | минерального происхождения | тверд. | 1,0 | На захоронение полигон ТКО «Хоружевцы» Лидского расона |

Расчет нормативов образования отходов производства, образующихся в период строительства объекта не выполняется, в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь «О обращении с отходами», поскольку данные отходы подлежат вывозу на объекты по использованию отходов. Объемы отходов указываются ориентировочно (на основании расчетного метода). Нормативы отходов в строительстве при установке конструкций и производстве строительно-монтажных работ, ремонте и сносе зданий и сооружений отсутствуют. Уточнение объема материалов для реализации проекта, объем ВМР, процент строительного мусора осуществляется в ходе строительных работ (при передаче объекта подрядной организации) с оформлением соответствующих актов.

Производитель отходов, подлежащих вывозу на объект по захоронению отходов, на основании подпункта 4.1. пункта 4 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» обязан обеспечивать разработку и утверждение нормативов образования отходов производства в порядке, установленном Положением о порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов производства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь  28.11.2019  №  818.

# 4.8. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Реализация проектных решений не приведет изменениям состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране.

# 4.9. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

На проектируемом объекте в период строительства возможно возникновение аварийных ситуаций вследствие нарушения работниками строительно-монтажных организаций правил техники безопасности и охраны труда. В целях заблаговременного предотвращения условий возникновения подобных ситуаций, необходимо:

- все строительно-монтажные работы должны выполняться строго при соблюдении требований "Правил по охране труда при выполнении строительных работ", утвержденными Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33.;

- не допускать осуществление строительно-монтажных работ без проекта организации строительства (ПОС) и без утверждённого главным инженером подрядной организации проекта производства работ (ППР);

- не допускать отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их;

- для сбора мусора и отходов производства оборудовать контейнеры, которые маркируются и размещаются в отведённых для них местах;

- мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками, регулярно очищать от мусора, переполнение мусоросборников не допускать;

- место проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая котлованы, траншеи, ямы, колодцы с открытыми люками и другие места ограждать и обозначать дорожными знаками, а в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости – обозначать световой сигнализацией. Ограждения окрашивать в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76* "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

К наиболее распространенным аварийным ситуациям на объектах строительства относится пожар.

В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить при строгом соблюдение требований "Правил пожарной безопасности Республики Беларусь" (далее – ППБ Беларуси 01-2014). Отступление от требования настоящих Правил должны согласовываться с местными органами государственного пожарного надзора в установленном порядке.

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте несёт руководитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными организациями на объекте возлагается на руководителей работ этих организаций и назначенных их приказами линейных руководителей работ.

Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается курение в специально отведённых местах

# 4.10. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Реализация проектных решений позволит:

повысить результативность экономической деятельности ОАО "Стеклозавод "Неман";

повысить качество жизни населения, проживающего на прилегающих территориях.

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с результативностью производственно-экономической деятельности объекта.

Косвенные социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы в регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от предприятия.

# 4.11. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы.

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия.

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая деятельность относится к ограниченному воздействию, так как влияние на окружающую среду осуществляется в радиусе до 2,0 км от площадки размещения объекта.

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность относится к многолетнему (постоянному) воздействию более 3 –х лет.

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая деятельность относится к умеренному воздействию, так как изменения в природной среде, не превышающие пределы природной изменчивости, и не приводят к долговременному нарушению отдельных ее компонентов.

5. Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

# Атмосферный воздух:

Проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В расчетах использовались данные для самых неблагоприятных условий при работе топливосжигающего оборудования, технологического оборудования, автотранспорта одновременно. Результаты расчетов загрязняющих веществ показали, что ни по одному загрязняющему веществу превышений предельно-допустимых концентраций после ввода в эксплуатацию объекта не будет.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу:

все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания для допуска к работе проходят проверку на токсичность выхлопных газов;

работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;

регулярная уборка проездов на территории строительной площадки обеспечит минимизацию пыления при работе автотранспорта.

обеспечение высоты дымовых труб затрагиваемых проектом источников выбрсовов, достаточных, для соблюдения норм ПДК загрязняющих веществ;

отходы необходимо собирать раздельно в промаркированные контейнеры, емкости с указанием вида и класса опасности отхода;

контроль за исправностью технологического оборудования.

Для подтверждения соответствия значений фактических выбросов загрязняющих веществ предложенным нормативам допустимых выбросов на последующих стадиях проектирования проектом необходимо предусматреть оборудование источников выброса 0655, 0656 пробоотборными точками в соответствии с требованиями [6].

В случае выявления несоответствия значений фактических выбросов загрязняющих веществ предложенным нормативам допустимых выбросов и (или) требованиям ТНПА Природопользователь обязан разработать и выполнить мероприятия по снижению выбросов ЗВ до нормативных значений.

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием и вибрацией при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую;

строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;

при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень шума;

стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены;

ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и сильный шум только дневной сменой;

запрещается применение громкоговорящей связи.

В качестве основного метода контроля количества и состава выбросов загрязняющих веществ от проектируемого оборудования, а также контроля уровня шума, предусмотрен метод измерения концентраций загрязняющих веществ и шумового воздействия на границе расчетной СЗЗ.

# Растительный и животный мир:

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и фауны предусматривается:

работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только в пределах отведенного под строительство участка;

благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;

применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира;

строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации;

сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры;

обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные организации обязаны:

1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 метра;

2. При производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей установкой приствольной решетки;

3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола дерева:

при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см – не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояния от основания крайней скелетной ветви;

4. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов производить на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

5. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

6. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы (необходимо, чтобы у подрядчиков были технология и опыт проведения подобных работ).

# Поверхностные и подземные воды, почвенный покров:

Согласно ст.25 Водного кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г №149-З при проектировании сооружений и других объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие:

-  рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов;

-  учет количества и контроль качества добываемых (изымаемых) вод и сбрасываемых сточных вод;

-  охрану вод от загрязнения и засорения, а также предупреждение вредного воздействия на водные объекты;

-  применение наилучших доступных технических методов;

-  предотвращение чрезвычайных ситуаций;

-  финансовые гарантии проведения планируемых мероприятий по охране и рациональному (устойчивому) использованию водных ресурсов;

- предотвращение подтопления, заболачивания, засоления земель, эрозии почв.

В ходе возведения сооружений и других объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, использование водных ресурсов осуществляется в соответствии с проектной документацией.

С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ:

соблюдение технологии и сроков строительства;

проектом предусмотрена закрытая организованная система ливневой канализации с отводом дождевых вод в существующий ливневой коллектор;

обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже одного раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической очистки;

уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек горюче-смазочных материалов;

проведение работ строго в границах отведенной территории;

сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;

устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;

применение технически исправной строительной техники;

выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за пределами территории строительства на СТО,

санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций на водонепроницаемых покрытиях.

Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы:

систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление загрязняющих веществ (в том числе, нитратов, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих поверхностях;

организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях;

уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек горюче-смазочных материалов;

сбор и своевременный вывоз всех видов отходов.

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от проектируемого объекта на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо:

строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

строгое соблюдение технологий и проектных решений;

строгий производственный контроль за источниками воздействия.

6. Альтернативы планируемой деятельности

В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проектируемого объекта:

Вариант 1. "Техническая модерни-зация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8": предусматривается использование 3-ех ступенчатой аспирационной установки, с сохранением существующей системы дожигания отходящих газов в качестве резервного аппарата очистки 2-й ступени.

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:

архитектурно-планировочные и строительные решения, расположение сооружений соответствуют принятому технологическому процессу и отвечают требованиям действующих республиканских норм технологического проектирования;

повышение результативности экономической деятельности в регионе в целом за счет расширения перечня видов деятельности ОАО "Стеклозавод "Неман";

занятость населения в регионе и повышение качества его жизни;

производство с допустимым воздействием на окружающую среду.

Для исключения вредного воздействия на условия проживания населения приняты следующие меры:

производственная территория благоустроена и содержится в чистоте, уборка производится ежедневно;

подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки имеют ровное, твёрдое, не пылящее покрытие без повреждений и выбоин;

параметры источников выбросов загрязняющих веществ приняты с учетом благоприятного рассеивания загрязняющих веществ в рассматриваемом районе;

проектируемый объект размещаются на удалении от населенных пунктов.

Таким образом, площадка размещения проектируемого объекта является наиболее оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения.

Вариант 2. "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8": предусматривается использование 3-ех ступенчатой аспирационной установки без сохранения существующей системы дожигания отходящих газов в качестве резервного аппарата очистки 2-й ступени;

Вариант 3. "Нулевой вариант" - отказ от строительства объекта

При отказе от строительства объекта "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8" негативное воздействие на атмосферный воздух в районе предполагаемого строительства не возрастет.

Однако, отказ от реализации проекта приведет к отказу от экономической и социальной выгоды заказчика.

Таблица 6.1. Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности и отказа от нее

| Показатель | Вариант I "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8" с сохранением существующей системы дожигания отходящих газов в качестве резервного аппарата очистки | Вариант II "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8" без сохранения существующей системы дожигания отходящих газов в качестве резервного аппарата очистки |  | Вариант III Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | воздействие в рамках допустимых нормативов |  | воздействие в рамках допустимых нормативов |  | воздействие отсутствует |  |
| Поверхностные воды | воздействие отсутствует |  | воздействие отсутствует |  | воздействие отсутствует |  |
| Подземные воды | воздействие отсутствует |  | воздействие отсутствует |  | воздействие отсутствует |  |
| Почвы | воздействие отсутствует |  | присутствует |  | воздействие отсутствует |  |
| Растительный и животный мир | воздействие отсутствует |  | присутствует |  | воздействие отсутствует |  |
| Шумовое воздействие | воздействие в рамках допустимых нормативов |  | воздействие в рамках допустимых нормативов |  | воздействие отсутствует |  |
| Соответствие функциональному использованию территории | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |
| Социальная сфера | положительный эффект |  | положительный эффект |  | отсутствие положительного эффекта |  |
| Производственно-экономический потенциал | положительный эффект |  | положительный эффект |  | отсутствие положительного эффекта |  |
| Трансграничное воздействие | воздействие отсутствует |  | воздействие отсутствует |  | воздействие отсутствует |  |
| Утерянная выгода | отсутствует |  | присутствует |  | присутствует |  |

Изменение показателей при реализации рассматриваемых вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале: "положительный эффект", "отсутствие положительного эффекта", "воздействие отсутствует", "соответствует", "не соответствует", "отсутствует", "присутствует".

Вывод:

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I –: "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8" является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности.

При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье человека будет минимальным.

При разработке проектной докуменации произведен анализ наилучших достпуных технических методов при очистке дымовых газов на основании ГОСТ 55837— 2013. Применены ресурсно-логистические стратегии деятельности, такие как:

- оптимизация энергопотребления: учитывались дополнительные потребности в энергии, вызванные необходимостью соответствия предельным значениям выбросов. Сокращение выбросов загрязняющих веществ, как правило, требует дополнительной фильтрации и увеличивает общее энергопотребление. Размещение элементов системы очистки дымовых газов должно осуществляться таким образом. чтобы элементы, требующие применения высоких рабочих температур, были расположены перед теми элементами, которые работают при более низких температурах; это приводит к снижению общего энергопотребления системы газоочистки

- оптимизация системы очистки дымовых газов: две проектируемые системы очистки дымовых газов рассмотрены в качестве единого целого при модульном размещении в общем прострнастве.

Это особенно актуально для удаления загрязняющих веществ, так как технологические единицы часто взаимодействуют между собой, обеспечивая первичное снижение концентрации некоторых загрязняющих веществ на одних устройствах при одновременном увеличении их концентрации — на других. Выбранная  последовательность размещения устройств должна привести в оптимальному уровню эффективности очистки дымовых газов; пылеуловительная камера с рукавными фильтрами расположена непосредвенно в начале цепочки ипозволяет повысить эффективность этапа мокрой очистки. Рукавные фильтры служат для обработки кислых газов, газообразных металлов (например, ртути и кадмия), а также стойких органических загрязнителей в дополнение к обработке кислых газов скрубберы используются для захвата некоторых частиц, если водородный показатель является достаточно низким;

- адсорбция активированным углем позволит дополнительно  удалять тяжелые металлы и СОЗ из дымовых газов.

Применены производственно-технологические стратегии деятельности, такие как:

- применение предварительного этапа обеспыливания перед другой обработкой дымовых газов; Предварительное удаление пыли сокращает нагрузку на последующие системы очистки дымовых газов: снижается опасность их засорения, можно снизить их производительность, что далее позволит использовать расположенные элементы газоочистки, имеющие меньшие габаритные размеры, и соответственно снизить затраты на них.

- применение систем доочистки дымовых газов для окончательного снижения выбросов пыли после применения других систем очистки дымовых газов, но перед окончательным
выпуском дымовых газов в атмосферу.

Таким образом, можно сделать вывод о соотвествии применяемой многоступнечатой системы очистки наилучших техническим требованиям

7. Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности (в случае трансграничного воздействия)

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого экологического ущерба.

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов.

Проектируемый объект не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду.

Масштабы для данного типа деятельности небольшие и не касаются Государственной границы или территории, находящейся за ее пределами.

Реализация проектных решений по объекту не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую среду, поскольку проектируемый объект и зона его воздействия не выходят за пределы границы Республики Беларусь.

Последствия планируемой деятельности не будут оказывать сложное и потенциально вредное воздействие на людей, ценные виды флоры и фауны. Последствия не угрожают нынешнему или возможному использованию затрагиваемого района.

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

8. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на определенной территории при функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической ситуации. На основе данных мониторинга принимаются необходимые управленческие решения.

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на вновь построенном объекте являются требования действующего законодательства, которое обязывает юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, проводить локальный мониторинг в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и использования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04 2004 г. № 482.

Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9.

Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т "Об утверждении экологических норм и правил".

Мониторинг в период строительства включает контроль состояния растительного покрова (фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне активной деятельности.

Цель его – своевременное выявление процессов трансформации растительного покрова.

По мере выхода территории из этапа строительства основной задачей мониторинга становится оценка процессов естественного восстановления растительности. На этой основе окончательно определяются приемы и объемы рекультивации нарушенных земель. После проведения рекультивации нарушенных земель в задачи фитомониторинга ставится контроль эффективности рекультивации.

После реализации проектных решений и ввода проектируемого объекта в эксплуатацию рекомендуется проводить локальный мониторинг:

атмосферного воздуха в зоне влияния проектируемого объекта, который будет включать лабораторные исследования концентраций загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ и жилой зоны;

шумового воздействия в зоне влияния проектируемого объекта, который будет включать лабораторные исследования уровней шума на границе расчетной СЗЗ и жилой зоны.

Основными задачами контроля загрязнения атмосферного воздуха являются:

получение достоверных данных о значениях массовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

контроль достоверности данных, полученных службой контроля источников загрязнения атмосферы объекта;

сравнение данных, полученных при контроле с нормативными значениями и принятие решения о соответствии значений выбросов от объекта нормативным значениям;

анализ причин возможного превышения нормативных значений выбросов;

принятия решения о необходимых мерах по устранению превышений нормативных значений выбросов.

Контроль должен осуществляться аккредитованной лабораторией по утвержденной и согласованной в установленном порядке программе.

Отбор проб и измерения в области охраны окружающей среды проводятся испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об оценке соответствия объектов требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений.

Данные локального мониторинга передаются в информационно-аналитический центр локального мониторинга в течение 15 календарных дней после проведения наблюдений в электронном виде (формат Excel) и на бумажном носителе.

Для проведения локального мониторинга заказчик должен обеспечить:

оборудованные места отбора проб и проведения измерений;

защиту от несанкционированного доступа к приборам, функционирующим в автоматическом режиме или находящимся в режиме ожидания;

компьютерную технику с программным обеспечением для документирования результатов локального мониторинга и передачи данных локального мониторинга в информационноаналитический центр локального мониторинга, а также технические и программные средства, необходимые для обмена экологической информацией с информационно-аналитическим центром локального мониторинга, в том числе в непрерывном режиме для источников выбросов, оснащенных автоматизированными системами контроля.

При проведении локального мониторинга заказчик должен иметь:

карту-схему расположения источников вредного воздействия на окружающую среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, утверждаемую природопользователем ежегодно до 1 февраля;

план-график проведения наблюдений, утверждаемый природопользователем ежегодно до 1 февраля;

сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при проведении локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккредитации;

протоколы измерений и акты отбора проб.

Копии карты-схемы и плана-графика в электронном виде и на бумажном носителе ежегодно до 20 февраля представляются в информационно-аналитический центр локального мониторинга.

Для обеспечения экологической безопасности должно быть организовано проведение аналитического (лабораторного) контроля и локального мониторинга окружающей среды соответствии с:

перечнем загрязняющих веществ и показателей качества, подлежащих контролю инструментальными методами;

периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды в зависимости от объекта контроля при осуществлении аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды природопользователями;

периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды, определяемой при подготовке территориальными органами Минприроды заявок на проведение аналитического контроля.

Лабораторный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Отбор проб и проведение измерений качества атмосферного воздуха на границе расчетной СЗЗ и жилой зоны  осуществляются по установеленным в проекте СЗЗ показателям в выбранных контрольных точках с учетом зон воздействия в соответствии с пунктом 127 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.

Предлагаемый перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю инструментальными методами от проектируемого объекта:

	код 2902 - Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль).

	код 0303 – Аммиак

	код 1325 – Формальдегид (метаналь)

	код 1071 - Фенол (гидроксибензол)

Периодичность отбора проб и проведения измерений при проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет: не реже одного раза в квартал.

При осуществлении контроля необходимо применять:

средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств измерений, имеющие действующий сертификат утверждения типа средств измерений, и прошедшие поверку в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об обеспечении единства измерений;

единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию, по результатам их поверки или калибровки;

методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измерений, в том числе методики выполнения измерений, включенные в технические нормативные правовые акты, и включенные в реестр технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды.

# Лабораторный контроль качества воды:

При осуществлении контроля необходимо применять:

средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств измерений, имеющие действующий сертификат утверждения типа средств измерений, и прошедшие поверку в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об обеспечении единства измерений;

единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию, по результатам их поверки или калибровки;

методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измерений, в том числе методики выполнения измерений, включенные в технические нормативные правовые акты, и включенные в реестр технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды.

Таким образом, локальный мониторинг в период строительства и послепроектный анализ проектируемого объекта позволят уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий.

9. Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в системе оценки разноплановых и изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий являются:

неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным методом, который основан на усредненности и приблизительности.

После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта будет разработана инструкция по обращению с отходами производства.

неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого оборудования.

На стадии ввода технологического оборудования в эксплуатацию необходимо провести инструментальные измерения на содержание загрязняющих веществ в отходящих газах.

Устройство точек отбора проб на газоходах должно быть организовано согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017*. Измерения проводят при установившемся движении потока газа. Измерительное сечение следует выбирать на прямом участке газохода на достаточном расстоянии от мест, где изменяется направление потока газа (колена, отводы и т.д.) или площадь поперечного сечения газохода (задвижки, дросселирующие устройства и т.д.). Отрезок прямого участка газохода до измерительного сечения должен быть длиннее отрезка за измерительным сечением.

Минимальная длина прямого участка газохода должна составлять не менее 5 эквивалентных диаметров; если условие минимальной длины не может быть обеспечено, то следует увеличить количество точек измерений в два раза.

После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта будет проведена корректировка акта инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и, при необходимости, проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с получением Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия.

неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на атмосферный воздух.

Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух определены расчетным методом, с использованием действующих технических нормативно - правовых актов, без применения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабораториями.

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по проектным решениям были максимально приближены к натурным.

достоверность размера расчетной санитарно-защитной зона проектируемого объекта.

Определение размеров СЗЗ производится согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847 и других действующих нормативно-технических документов с учетом требований по условиям выделения в окружающую среду вредных веществ от организованных и неорганизованных источников выбросов и уровней физических воздействий. Размер СЗЗ до границы жилой застройки устанавливается в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Граница СЗЗ устанавливается до: (1) границ территорий объектов социального назначения; (2) границ земельных участков (при усадебном типе застройки); (3) окон жилых домов (при многоэтажной застройке).

Объекты с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха (спортивные сооружения, парки отдыха, детские дошкольные, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения), а также места проживания населения в пределах расчетной санитарно-защитной зоны отсутствуют.

Согласно расчету рассеивания на проектируемое положение, превышения нормативов ПДК не выявлено ни по одному загрязняющему веществу, как с учетом, так и без учета фоновых концентраций.

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально высокая, так как информация об объекте воздействия представлена в наиболее полном объеме.

10. Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ материалов по проектным решениям объекта: "Техническая модернизация газоочистного оборудования отходящих дымовых газов от стола охлаждения и печи полимеризации линии производства стекловаты ОАО "Стеклозавод "Неман", расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8", анализ условий окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта позволили провести оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме.

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество "Стеклозавод "Неман".

Юридический (почтовый) адрес: 231306, Республика Беларусь, Гродненская обл., Лидский район, г. Березовка, ул. Корзюка, 8.

Контактный телефон/факс: +375 (154) 60-36-92.

E-mail: info@neman.by

Проектными решениями предусматривается ликвидация систем очистки газов существующих источников выделений загрязняющих веществ (печь полимеризации и стол охлаждения линии производства стекловаты) и устройство взамен систем очистки АС-1 и АС-2 для двух источников выделений с устройством новых дымовых труб для отвода очищенных дымовых газов.

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение всего периода эксплуатации объекта.

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду при эксплуатации объекта:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

шумовое воздействие и вибрация;

воздействие на почвенный покров;

образующиеся отходы.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на окружающую среду в ходе строительства и при эксплуатации проектируемого объекта, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия позволили сделать следующее заключение:

комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района размещения проектируемого объекта позволяет считать исследуемый район устойчивым к вредному воздействию.

по результатам расчетов величина оценки воздействия (ОВ) проектируемого объекта на атмосферный воздух не превышает предельных значений данного показателя, что является основанием для вывода об относительной экологической безопасности объекта;

предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возможные воздействия строительства и эксплуатации проектируемого объекта на природные воды, геологическую среду, рельеф, почвенный покров и земли.

реализация всех проектных решений и соблюдение экологических норм как строительными организациями, так и физическими лицами, позволят максимально снизить антропогенную нагрузку на экосистему до уровня способности объекта к самоочищению и самовосстановлению;

строительство объекта не будет носить критического характера для растительного и животного разнообразия.

в соответствии с письмом Березовской райинспекции переданные под охрану места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют, а также отсутствуют территории, подлежащие особой охране.

воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как воздействие средней значимости.

размещение Объекта окажет положительное влияние на социально-экономические показатели региона.

Таким образом, негативных последствий от строительства проектируемого объекта на социальную среду не ожидается.

Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслуживании объекта, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет незначительным.

Список использованных источников

- Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII "Об охране окружающей среды".

- Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2008г. № 2-3 "Об охране атмосферного воздуха".

- Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду".

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 "О государственной экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке".

- Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 "Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду"", утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31 декабря 2021 г. № 19-Т.

- Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 "Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности", утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т.

- Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7.

- Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 "Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха", утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 декабря 2022 г. N 32-Т.

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847.

Приложения